2020年度金坛区第一中学校园自来水管道改造工程

控制价编制说明

一、工程概况

本工程为2020年度金坛区第一中学校园自来水管道改造工程。根据设计图纸要求为重新铺设自来水管网工程，含管网铺设、过路管道部分路面拆除及修复、管网绿化带处草坪恢复等设范围捏的全套施工工序。

建设规模、工程特征、施工现场实际情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等见招标文件或投标人自行考察施工现场。

二、编制依据

- 根据设计施工图纸、现场踏勘、测量、相关施工规范。

- 中华人民共和国住房和城乡建设部《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

- 《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》、《2014年江苏省市政工程计价定额》、；《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及2016年营改增后相关文件规定结合苏建函价【2019】178号文关于建筑业增值税计价政策调整的通知内容等规范、文件和要求进行编制。

- 本项目工程各单位工程规费、税金、安全文明施工费、专业暂估价、预留金等不可竞争费取费详招标清单：

5、材料价格：按2020年5月份常州工程造价信息指导价或市场询价计入（以上均为除税价）。

6、本工程人工费按苏建函价[2020]115号文执行。

7、本工程采用增值税的一般计税方法。

8、控制价应根据13规范、各专业计价定额和费用定额以及造价管理部门发布的价格信息等进行编制，招标控制价即为最高投标限价。

9、本次招标范围：管网、道路修复及配套设施等。

三、计价口径及工程量清单计算说明 ：

1、本工程所有土方开挖回填均为暂按图纸工作量计算。结算时工程量根据现场实测原地面数据以施工过程中建设方、监理方等现场工程师签字认可的计量工程量为准。

2、本工程原校区老旧自来水管全部作废，不的重复使用，所有管道均需按设计要求重新铺设管网。

3、道路的破除及恢复工作量暂按图纸计算，结算时以施工过程中建设方、监理方等现场工程师签字认可的计量工程量为准。

4、考虑到后期修补砼的实际情况，本工程道路修复均采用回填土夯实后做10cm集配碎石垫层压实度≥93%；15cm厚C30商品砼路面。

5、所有砼均需按非泵送商品砼考虑，砼现场不管采用何种浇筑方式其投标综合单价结算是均不做调整，请投标单位投标时综合考虑。

6、本工程与市政管网对接处的水表井、水表、水表前后配套阀门及与市政管网停水对接工作均不计算，按设计要求有自来水公司定位，考虑有自来水公司专业施工。

7、本工程管网接到校区内每栋用水建筑原室外水表（或总阀门）井处结束，考虑按每个设计阀门处设置500*500*1000mm阀门井一座,结算时按实际施工数量为准；原有室外水表（或总阀门）及阀门井不对损坏否则照价赔偿。

8、本工程按设计要求过路管埋深如果不到0.7M要采用砼包封，现场实际埋深不知道是否有埋深不够0.7m情况，但为了避免有少量埋深不做0.7m的情况出现，在清单中小量估算了部分砼管道包封工作量以免造成漏项。

9、本工程管道走向要求，在相对经济实惠的情况下，管道应该尽量在绿化带内铺设(如有违背此项原则情况发生时，结算审计时应该按此项要求计算工作量)。

10、与设计沟通明确自来水管道基础也要做砂垫层，垫层设计为100~200mm厚本工程按100mm厚考虑。

11、设计管道为PE/HDPE管但PE管也有非饮水级管道，经过跟设计沟通，所有自来水管道采用饮水级HDPE管施工。

12、以上所有拆除垃圾装袋整理集中堆放及时清理；有施工单位自行处理或按建设单位意见处理；所有垃圾处理必须按照相关环保规范要求处理，否则造成的所有后果有施工单位承担。

13、成品保护，材料、垃圾受场地的限制，运输需二次搬运，不允许交叉污染，工完场清；因此二次搬运费、成品保护费等全部费用包含在相应项目报价内综合考虑，不另行签证，价格不调整。

14、水电费：甲方提供驳接点，临时用电水线缆、控制箱、管材等自行考虑，满足安全文明施工要求，完工后恢复原状。

15、所有材料进场必须报验，不满足设计及招标要求一律不得进场。

四、计算规制

1）本工程所有计算规制均按相关计价定额计算规则执行。

2）本工程所有工作量均暂按设计计算的暂定工作量，结算时工程量以现场实际测量为准，隐蔽部分有三方测量签证为准。

五、专业暂估价

详招标清单

六、预留金：

详招标清单

七、其它未说明部分详清单描述

江苏鑫洋建设项目管理有限公司

2020年6月18日