白塔小学足球场改造、西侧围墙（足球场北侧）改造工程

清单编制说明

一、工程概况

白塔小学足球场改造、西侧围墙（足球场北侧）改造工程，建设规模、工程特征、施工现场实际情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等见招标文件。

二、编制依据

1、根据建设单位提供的图纸。

2、中华人民共和国建设部《建设工程工程量清单计价规范》。

3、《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》。

4、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）、《2014年江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《2014年江苏省市政工程计价定额》等。

5、材料价格：按2020年4月份常州工程造价信息指导价及市场询价计入。

6、取费标准按苏建价[2016]154号文，常建[2016]94号文执行，苏建函价【2019】178号文。并按增值税一般计税 方式。

7、人工工资按苏建函价[2020]115号文

8、安全文明施工措施费等按“江苏省建厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告【2018】第24号”执行。

9、建筑工人实名制费用按江苏省建设厅【2019】第19号文执行。

三、编制说明

1、砼考虑商品砼,不管清单特征是否描述，均按商品砼计价，

2、砂浆均按预拌砂浆编制，

3、施工范围内苗木根据建设单位要求指定移栽，其余不移栽的在建设单位伐木后由施工单位负责挖树根、装车外运，费用包干，结算不调整。

4、施工范围内土方开挖至10%灰土底，预留北侧围墙处空地低洼出回填土方，其余土方外运。20cm厚10%灰土外购优质黄土至现场拌合机拌合，土源及运距投标单位自行考虑。4%灰土采用原槽拌合，4%灰土压实前应把路灯增强电缆套管预埋完成。

5、路灯基础尺寸同围网基础，预埋件400*400*3.5m钢板、4根M24地脚螺栓长度1.2m，材质Q235。螺栓间距300mm。

6、围墙、排水沟、路灯、围网基础根据建设单位要求路基灰土施工完后反开挖，排水沟碎石垫层厚度改为50mm，C20混凝土垫层改为C15混凝土垫层；

7、土方开挖工作量应三方现场测量原地形标高及开挖底标高，按实际发生工作量结算。暂按挖土450mm厚考虑。

8、人造草坪、灯具不在本次招标范围内。

9、总价措施项目费中考虑二次搬运，在实际施工中如因施工单位原因造成建设单位的内部道路、建筑物以及其他一切设施的损坏，施工单位应无条件负责修复。

10、建筑垃圾、土方外运的弃置点费用包含在综合单价中，结算时运距价格不调整。投标单位在认真踏勘现场后自行考虑报价。

金坛区白塔小学                                     江苏春为项目管理有限公司 2020年5月27日                                       2020年5月27日