2020年茅麓小学场地景观及围墙改造工程

编制说明

一、工程概况

本工程为2020年茅麓小学场地景观及围墙改造工程，建设规模、工程特征、施工现场实际情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等见招标文件，并要求投标单位现场踏勘。

二、编制依据及要求

- 根据现场踏勘、测量、相关设计、施工规范，编制清单。

- 中华人民共和国建设部《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

- 《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》2014年、《江苏省安装工程计价定额》2014年《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009年）；《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及营改增后调整内容等。

- 材料价格：按2020年6月份常州工程造价信息指导价计入及市场询价计入（以上均为除税价）。

- 本工程人工费按苏建函价[2020]115号文执行。

- 本工程采用增值税的一般计税方法，依据江苏省住房和城乡建设厅文件：苏建价【2016】154号、【2018】第24号及苏建函价【2019】178号文；常州市城乡建设局文件：常建【2016】94号。

- 由于维修项目零星、场地散，现场情况复杂，成品保护要求高，材料、垃圾受场地的限制运输须人工抬挑、人力车二次搬运，涂料作业不允许交叉污染，工完场清；因此二次搬运费、成品保护费、垂直运输费、脚手架等措施费用包干，投标单位报价时综合考虑，不另行签证计算费用，价格不调整。

- 各工种、各专业之间无条件配合，不计取任何配合费。

- 水电：甲方提供驳接点，临时用电水线缆、控制箱管材等自行考虑，满足安全文明施工要求，完工后恢复原状。

- 垃圾处理要求按照“常城管（2019）31号”文件执行，垃圾装袋并集中堆放至指定地点，做好防扬尘覆盖，并及时外运，外运距，弃场费及有害垃圾的无害化处理费用，由投标人报价时综合考虑，不作调整。（备注：若发现现场垃圾不装袋集中堆放，扣除30元/m3）。

- 本工程中所使用的材料必须符合环保要求，具有检测报告，提供有效期内环保检测合格证。

- 现场扬尘、噪音控制等应符合文明施工规范要求。

- 保修期内验收发现乳胶漆剥皮、脱落，瓷砖开裂、空鼓，均由施工方无偿返工维修。

- 所有乳胶漆、胶水、腻子均要求一次性进场，施工期间只允许进不允许出。主要主材（包括内墙乳胶漆、外墙乳胶漆、胶水、腻子）提供有效期内的环保检测合格证；施工过程中注意成品保护，用彩条布或塑料薄膜覆盖。

- 外墙乳胶漆必须分步骤施工，画出分隔条及滴水条，门窗雨棚及墙面地面清理，5年不褪色不起皮。外墙乳胶漆整桶包装。

- 17.所有刷涂料项目中，现场均包含线槽管刷涂料，线槽切割机切割，包含铺设网格布，不另行签证。

- 18.本工程中所有不锈钢焊接均需满焊，无论清单是否要求，不锈钢材质等级必须为304及以上。

- 19.施工期间如损坏、污染其原校园设备，场地等设施必须按原样复原，不另行签证，价格不调整。

- 20.投标单位应在投标报价前应进场现场勘查进行报价，所有价格不因施工单位未现场勘查而调整。

三、材料品牌选择：

| 序号 | 材料名称 | 品 牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外墙弹性涂料 | 猴王涂料（常州）有限公司、晨光涂料（常州）有限公司： CHG350型外墙乳胶漆、立邦涂料（上海）有限公司或经建设方书面认可的上述同档次品牌 | 施工现场必须是原装18L或25L每桶 |
| 2 | 外墙真石漆 | 晨光、猴王、丝韵或经建设方书面认可的上述同档次品牌 |  |

四、做法说明：

具体做法参照清单描述，本说明与清单描述冲突的以清单描述为准。

- 大门及围墙改造

1）拆除原大门、门口花坛、围墙栏杆压顶等其他零星项目，拆除范围满足甲方要求，垃圾装袋并集中堆放至指定地点，做好防扬尘覆盖。建筑垃圾清运，含装车、运输，运距、处置点及处置费用由施工单位自理，具体做法详见清单项目特征描述。

2）围墙改造，C20砼围墙压顶，围墙砖外12厚1:3水泥砂浆抹面，6厚抗裂腻子粉面（压入耐碱玻纤网格布一道，贴塑料分隔条及滴水线），下部专用瓷砖粘结剂粘贴100*200*20灰色通体外墙砖，具体做法详见清单项目特征描述。

3）围墙墙面喷涂米黄色真石漆，.基层处理、刮(抹)涂柔性耐水腻子2遍、滚涂抗碱封闭底漆1~2遍（湿膜厚度大于30μm）、弹线分格、粘贴胶带、喷涂单彩真石漆2遍(4~5Kg/m2)、打磨、喷涂环保罩光面漆（0.15~0.25Kg/m2、干膜厚度大于30μm）等完成此项的全部工作，颜色、分隔按照外立面效果要求且经甲方确定认可，具体做法详见清单项目特征描述。

4）围墙栏杆，20*30*1.5、40*40*3热镀锌方钢管，喷黑色氟碳漆，含栏杆预埋件等所有工作内容，具体式样和颜色需经甲方认可，具体做法详见清单项目特征描述。

5）校铭牌，MU15砼实心砖，M7.5水泥砂浆砌筑，暂定1000*700*高2350（出地面），4#镀锌钢龙骨，花岗岩石材干挂固定龙骨上，刻“茅麓小学”字样，具体做法详见清单项目特征描述。

6）其他零星项目详见清单项目特征描述。

- 2.廊架加固

1）拆除原廊架，拆除范围满足甲方要求，垃圾装袋并集中堆放至指定地点，做好防扬尘覆盖。建筑垃圾清运，含装车、运输，运距、处置点及处置费用由施工单位自理，具体做法详见清单项目特征描述。

2）廊架支撑横梁，150*240厚钢及100*280厚钢筋混凝土横梁，放样，制作，整体刷仿木纹漆出新，具体做法详见清单项目特征描述。

3）廊架，C15非泵送混凝土垫层、C25非泵送混凝土基础、柱，施工技术满足相关规范及甲方的具体要求，具体做法详见清单项目特征描述。

4）其他零星项目详见清单项目特征描述。

3.水池周围改造

- 1）池塘水底清淤，机械挖除塘底淤泥，含装车外运、工作内面排水。

- 2）拆除挡墙压顶及抹灰层，挖除水池旁柳树及灌木，拆除范围满足甲方要求，垃圾装袋并集中堆放至指定地点，做好防扬尘覆盖。建筑垃圾清运，含装车、运输，运距、处置点及处置费用由施工单位自理，具体做法详见清单项目特征描述。

- 2）挡墙修补，裂缝处抹灰层凿除，基层清理，刷一层界面剂，贴钢筋网片，12厚1:3防水砂浆打底扫毛、8厚1:2.5防水砂浆抹平，C20砼压顶，干硬性水泥砂浆铺贴30厚芝麻黑花岗岩，石材磨边加工指甲圆，具体做法详见清单项目特征描述。

4）其他零星项目详见清单项目特征描述。

- 4.行政楼前花圃改造

- 1）拆除原花圃内蘑菇亭、起挖苗木以及清除地被、部分砖砌体拆除等零星项目，拆除范围满足甲方要求，垃圾装袋并集中堆放至指定地点，做好防扬尘覆盖。建筑垃圾清运，含装车、运输，运距、处置点及处置费用由施工单位自理，具体做法详见清单项目特征描述。

- 2）园路，铺装100厚碎石垫层，100厚C25商品砼（非泵送）垫层，含分隔缝、模板，30厚1:3干硬性水泥砂浆贴30厚芝麻灰火烧面花岗岩面层，30厚1:3干硬性水泥砂浆贴30厚芝麻黑火烧面花岗岩收边，具体做法详见清单项目特征描述。

- 3）室外台阶，原土夯实，100厚碎石垫层，100厚C20非泵送商品混凝土，30厚1:3水泥砂浆贴30厚芝麻灰火烧面花岗岩踏面，30厚1:3水泥砂浆贴20厚芝麻灰火烧面花岗岩，台阶两侧不锈钢栏杆，高度1.2m,具体做法详见清单项目特征描述。

- 4）树池，素土夯实，100厚碎石垫层，150厚C25商品砼（非泵送）垫层，30厚1:3水泥砂浆1500*200*150厚中国黑光面花岗岩侧石。

- 5）其他零星项目详见清单项目特征描述。

- 5、楼间地面

- 1）拆除原现浇混凝土场地。

- 2）30厚1:3干硬性水泥砂浆贴30厚芝麻灰火烧面花岗岩面层错缝平铺，30厚1:3干硬性水泥砂浆贴30厚芝麻黑火烧面花岗岩收边，具体做法详见清单项目特征描述。

- 室外台阶，30厚1:3水泥砂浆贴30厚芝麻灰火烧面花岗岩踏面，30厚1:3水泥砂浆贴20厚芝麻灰火烧面花岗岩，具体做法详见清单项目特征描述。

- 4）其他零星项目详见清单项目特征描述。

本工程各投标单位须自行勘察现场，考虑不确定因素，勘察现场所产生的费用由投标单位自行负责。各个工序的做法按清单描述与编制说明和图纸施工，无图纸时严格按清单项目特征施工。清单中未涉及的内容按现场签证计量，同步下浮。

江苏省城投工程管理咨询有限公司

2020年6月28日