景观场地提升、围墙改造工程控制价编制说明

一、工程概况

本工程为景观场地提升、围墙改造工程，建设规模、工程特征、施工现场实际情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等见招标文件，并要求投标单位自行现场踏勘。

二、编制依据

1、根据现场踏勘、测量、相关设计施工规范及施工图纸编制清单。

2、中华人民共和国建设部《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

3、《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》、《2014年江苏省建筑与装饰工程计价表》等；费用定额参见苏建价〔2016〕154号及常建〔2016〕94号文关于转发《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》(一般计税)。

4、材料价格：按2020年5月份常州工程造价信息指导价计入,5月份常州工程造价信息指导价没有的按4月份信息指导价和市场询价计入（均为除税价）

5、人工费按苏建函价[2020]115号文执行。

6、由于维修改造项目，现场情况复杂，成品保护要求高，材料、垃圾受场地的限制运输有时须人工抬挑、人力车二次搬运，施工单位投标时应充分考虑二次搬运费、成品保护费、材料及建筑垃圾的上下力资费、垂直运输费、脚手架等措施费，这些费用结算不另行签证，价格不调整。

7、施工期间如损坏、污染其原校园设备、场地等设施必须按原样复原，不另行签证，价格不调整。

8、各工种、各专业之间无条件配合，不计取任何配合费；

9、施工用水电甲方提供驳接点，暂按定额价计入，临时用电水线缆、控制箱管材等自行考虑，满足安全文明施工要求，完工后恢复原状。

10、所有垃圾清理外运，清理、拆除的垃圾外运运距及垃圾处理费，由投标单位考虑到报价中，垃圾处理要求按照“常城管[2019]31号”文件执行，该项费用包干。

11、保修期内验收发现涂料剥皮，脱落、空鼓，均有施工方无偿返工维修。

12、所有材料均要求一次性进场，施工期间只允许进不允许出，主要材料提供有效期内的环保检测合格证。

13、所有报价要求工完场清成活价：墙面、天棚、地面、台面、门窗、等清理干净交付。

14、取费标准：

绿化部分取费，安全文明施工措施费按基本费1%计取，扬尘污染防治增加费按0.21%计取，夜间施工按0.08%计取，冬雨季施工按0.18%计取，已完工程及设备保护按0.1%计取，临时设施按0.6%计取，建筑工人实名制费用按0.04%计取，社会保险费按3.3%计取，住房公积金按0.55%计取，税金按9%计取；

景观部分取费，安全文明施工措施费按基本费1.5%计取，扬尘污染防治增加费按0.31%计取，夜间施工按0.1%计取，冬雨季施工按0.25%计取，已完工程及设备保护按0.02%计取，临时设施按2%计取，建筑工人实名制费用按0.03%计取，社会保险费按2%计取，住房公积金按0.34%计取，税金按9%计取；

建筑部分取费，安全文明施工措施费按基本费3.1%计取，扬尘污染防治增加费按0.31%计取，夜间施工按0.08%计取，冬雨季施工按0.18%计取，已完工程及设备保护按0.05%计取，临时设施按2%计取，建筑工人实名制费用按0.05%计取，社会保险费按3.2%计取，住房公积金按0.53%计取，税金按9%计取；

三、材料品牌选择：

- 真石漆按品牌“猴王、晨光、丝韵”或经甲方书面认可的其他同等档次品牌。

- 做法说明：

- 本工程所有的混凝土均为商品砼，砂浆均为预拌砂浆；混凝土施工输送方式投标自行考虑，实际施工输送方式与清单描述不一致，结算不调整；

- 钢筋暂按含量计算；

- 老围墙出新：铲除老围墙砂浆粉刷层,垃圾清理归堆、装袋、装车外运；

901胶素水泥浆一道,12厚1:3水泥砂浆底,8厚1:2.5水泥砂浆面拉毛；外墙弹性涂料一底两面；

- 真石漆具体要求：真石漆的乳液要求为纯丙或硅丙乳液，乳液含量不小于13%，真石漆的彩砂为不含细粉的天然成品砂，工作内容包括:基层处理、刮(抹)涂柔性耐水腻子2遍、滚涂抗碱封闭底漆1~2遍（湿膜厚度大于30μm）、弹线分格、粘贴胶带、喷涂单彩真石漆2遍(4~5Kg/m2)、打磨、喷涂环保罩光面漆（0.15~0.25Kg/m2、干膜厚度大于30μm）等完成此项的全部工作，具体颜色及分色等到时都由学校定；

- 拆除原混凝土基层,石材、鹅卵石面层 无筋 厚10~15cm,拆除、清底、运输、废渣清理成堆，垃圾外运；

- 拆除原预制混凝土侧石，拆除、清底、清理成堆，垃圾外运；重新铺设600×250×120芝麻灰花岗岩侧石，做法详见图纸；

具体施工部位如不明确，投标单位自行勘察现场确定。

具体做法参照清单描述，本说明和图纸设计与清单描述冲突的以清单描述为准。