东城街道华光村生活污水管网及新建污水提升泵站工程编制说明

一、工程概况

本工程为东城街道华光村生活污水管网及新建污水提升泵站工程，建设规模、工程特征、施工现场实际情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等见招标文件。

二、编制依据

1、常州市市政工程设计研究院有限公司提供的施工图。

2、中华人民共和国建设部《2013年建设工程工程量清单计价规范》。

3、《江苏省市政工程计价定额》（2014年）；《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及营改增后调整内容（依据苏建价【2016】154号文件、常建【2016】94号及苏建函价【2018】298号文）、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》（省建设厅公告【2018】第24号文）等。

4、本项目工程各单位工程总价措施、规费及税金取费按下表计取：

| 工程名称 | 安全文明施工基本费 | 安全文明施工省级标化增加费:一星级 | 扬尘污染防治增加费 | 夜间施工 | 非夜间施工照明费 | 冬雨季施工 | 已完成工程及设备保护 | 临时设施 | 建筑工人实名制费用 | 社会保障费 | 公积金 | 税金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市政工程 | 1.5 | 0.4 | 0.31 | 0.1 | - | 0.25 | 0.02 | 2 | 0.03 | 2 | 0.34 | 9 |

5、材料价格：按2020年8月份常州工程造价信息指导价及市场询价计入（以上均为除税价）。

6、本工程人工费按苏建函价[2020]382号文执行。

7、 本工程计税方式为：增值税一般计税办法，依据苏建价【2016】154号文件及常建【2016】94号；税金调整参见苏建函价【2019】178号文。

三、相关说明：

1、关于土方，考虑回填用现场就近堆放，多余土方外弃，弃置点及相关费用投标人自行考虑。

2、拆除砼的路面，拆除物考虑现场利用，作为道路基层使用，代替碎石土。

3、恢复车行道做法按100厚碎石+150厚C35商品砼;支路及门前屋后场地恢复按8cm碎石+100厚C35商品砼，取消基层碎土回填，改用现场拆除的砼块敲碎后回填。

4、关于一体化泵站：

4.1、一体化泵站包含的设备、材料、控制系统等参照图纸及招标文件要求；如图纸及招标文件未明确和设计不详细之处，各投标单位需自行深化设计，深化部分的方案需经甲方和原设计认可，确保泵站的运行，并将相关费用考虑在报价中，结算时不再调整；

4.2、工作内容包括：设备采购、安装、试车、调试及其他招标文件要求；

4.3、三年的免费售后维修及技术支持。

4.4、一体化泵站的设备需提前将相关技术文件及品牌报给甲方，得到甲方许可后方可订货。

4.5、泵体基础开挖考虑大开挖放坡，降水考虑四口管井降水。暂未考虑钢板桩支护。

5、钢筋砼截流井内的爬梯暂按成品塑钢爬梯考虑。

6、计量井结构参照图集S01-2012/60砼水表井，内径尺寸及井深按设计图纸要求，计量井盖板按砼单面网纹面板的玻璃钢格栅盖板,盖板上设活动拉手考虑。

7、甲方不提供临时用水、用电的接驳点,由施工方自行解决,相关费用各投标单位自行报价,按总价计包干使用，结算不调整

8、一体化泵站、计量井、截流井、阀门井等处多余土方考虑就地平整。

四、所有砼均采用商品砼。

江苏信达建设工程咨询有限公司

2020年9月9日