直溪敬老院消防提升工程

编制说明

一、工程概况

本工程为直溪敬老院消防提升工程，建设规模、工程特征、施工现场实际情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等见招标文件，各投标单位报价前应主动联络甲方组织踏勘现场，完全掌握施工现场可能存在的不确定因素及存在的风险。

二、编制依据

- 根据现场踏勘、测量、相关设计施工规范，编制清单。

- 中华人民共和国建设部《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

- 《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009年）、《2014年江苏省建筑与装饰工程计价表》、《2014年江苏省安装工程计价表》；《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及营改增后调整内容等。

- 材料价格：按2020年9月份常州工程造价信息指导价计入及市场询价计入（以上均为除税价）。

- 本工程人工费按苏建函价[2020]382号文执行。

- 本工程采用增值税的一般计税方法，依据江苏省住房和城乡建设厅文件：苏建价【2016】154号及苏建函价【2019】178号文；常州市城乡建设局文件：常建【2016】94号、《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)。

- 扬尘污染：依据江苏省住房和城乡建设厅公告【2018】第42号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》

- 工程类别:仿古建筑三类，安装二类。

- 土建工程造价让利6%（扣除不可竞争费）作为控制价。

- 安装工程造价让利10%（扣除不可竞争费）作为控制价。

- 工程预留金44000元。

- 其他说明：

- 一体化泵站基础：40cm厚C30混凝土基础，配HRB400-12mm@200螺纹钢双层双向，下面10cm厚C15混凝土垫层。

- 钢梯钢柱基础及起步梁下部浇筑10cmC15混凝土垫层。

- 所有混凝土为非泵送商品混凝土，施工中施工方若采用泵送商品混凝土，结算时单价不作调整；砂浆为预拌干混砂浆。

- 本工程所有强电均按设计施工，消控室双电源切换柜及水泵控制柜进线电源管线暂按10米计算。

- 弱电系统仅预留管线。

- 所有消防喷淋管道均按设计施工。

- 施工期间如损坏、污染其他设备、场地等设施必须按原样复原，不另行签证，价格不调整。

- 各工种、各专业之间无条件配合，不计取任何配合费。含购买成品、运输、安装等全部内容，规格和材质详见图纸。

- 甲方提供水电驳接点，临时用电水线缆、控制箱管材等自行考虑，满足安全文明施工要求，完工后恢复原状。

- 保修期内验收发现构件开裂、空鼓，均有施工方无偿返工维修。

- 所有项目的报价均为按规范、要求完成该项目所有工序、工完场清且经验收合格后的价格 。

- 因新冠肺炎疫情防控造成的损失和费用增加的规定详见苏建价〔2020〕20号。

- 施工前由甲方现场交底，做法按照清单描述和编制说明要求。

四、主要材料设备品牌

| 序号 | 材料名称 | 品 牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电箱及元器件 | 正泰、德力西、梅兰或经建设方认可的上述同档次品牌 |  |
| 2 | PPR给水管及管件 | 公元牌、保利牌、鸿雁或经建设方认可的上述同档次品牌 |  |
| 3 | 穿线管管材及管件 | 公元牌、保利牌、鸿雁或经建设方认可的上述同档次品牌 |  |
| 4 | 灯具 | 罗格朗、欧普、飞利浦或经建设方认可的上述同档次品牌 |  |
| 5 | 开关插座 | 罗格朗、欧普、飞利浦或经建设方认可的上述同档次品牌 |  |
| 6 | 线缆 | 上上、远东、江南或经建设方认可的上述同档次品牌 |  |
| 7 | 消防器具 | 海湾、利达、松江云安或经建设方认可的上述同档次品牌 |  |
| 8 | 消防设备 | 艾德森、凯泉、连成或经建设方认可的上述同档次品牌 |  |

注： 招标人保留所有材料的颜色及式样的选择权，中标方应无条件执行。
若同一品牌有不同系列，必须选用中高档系列，且进场前提供样品经甲方验收确认后方可进场。

五、本次招标各单位工程规费、税金、安全文明施工费、预留金、专业暂估价、材料暂估价、不可竞争费取费、其它未尽事宜等：详招标清单。

常州金诚造价事务所有限公司

2020年9月27日