常州市高架道路环卫机械化作业服务要求

1.1范围

本要求包括常州市高架道路一期（含龙江高架南延段）、二期（含龙城大道地道段、青洋路高架北部延伸段及沪宁高速公路青龙互通段和机场路高架）全部路面，含所有主线、匝道和互通。

1.2作业基本要求

1.2.1机械化装备：

作业单位自备8吨清洗（洗扫）车、8吨高压冲洒水车、皮卡车（负责巡回保洁和清障）和巡查车，必要时配备铲雪车辆（设备）。除皮卡外所有作业车辆安装“智能清扫系统”,皮卡和巡查用车安装GPS。

1.2.2时间要求：

①根据高架交巡警大队的要求，充分避让交通高峰。日间安排机械化洒水作业，夜间安排机械化冲洗作业和清洗（洗扫）作业。

②每日（最低气温＞5℃）23:00开始依次组织冲水作业和清洗（洗扫）作业，至次日上午7:00前全部撤离作业路段；皮卡车按上午9:00—11:00、下午12:00—15:00两个时段组织日间巡查，每日要求不低于6次。以上作业要求由中标人在规定时间段内合理安排；洒水季节（最低气温＞5℃）组织车辆在9:00—15:00作业。

③根据市级气象预报，当最低气温≤5℃时，停止高架全部路面的清洗（洗扫）、冲洗及洒水作业；此时全路段清扫任务由清洗（洗扫）车在日间择时完成（或部分完成）。

④根据市环管中心的要求，组织全路段慢速冲洗。

⑤根据市级气象预报，如遇能见度小于100米的雾（霾）、6级以上风力、暴雨黄色预警、雷电黄色预警、冰雹橙色预警或其他严重影响作业安全的气象条件，应及时停止高架全线作业并安全有序撤离现场。

⑥高温季节作业时间服从市环管中心安排。

⑦有关休息时间的说明：作业期间，所有人员不得离车，所有车辆不得在高架全路段任一处停车休息；所有车辆需满水满油上岗，加水不可超过40分钟/车；考虑到皮卡车巡查时间长，可在匝道以下的地面紧急停车带内每日休息两次，每次不超过15分钟，停车期间需保持警示灯开启、人员不得离车。

1.2.3非正常作业的额定里程计算：

①不论发生1.2.2条款中任何情况导致正常作业时段和类型更改的，由作业单位在安全撤离现场12小时内，书面报告市环管中心。

②如提前得知作业开始时可能出现的灾害性天气，应至少提前2小时书面报告市环管中心。如非工作时间，应电话报告市环管中心业务分管主任，得到认可后方可停止作业安排，且在随后的工作时间内及时补交书面报告。

③不论何种形式、不论提前或滞后的报告（报告格式附后），均应得到确认后，额定作业里程才能扣减。

1.2.4作业频次和行驶要求：

①主线、匝道和互通适时保持每日一清洗（洗扫）一冲水一洒水。

②巡回保洁和清障要求每日对主线、匝道及互通全覆盖作业。

③8吨清洗（洗扫）车定额为25公里/日。清洗作业时应注意调整喷架高度和水压，可与洒水车配合作业，以消除路面的积泥、沙石、污迹。清洗作业车速不应超过10km/h ,副发动机转速控制在1800r/min（正常档），路面较脏时，副发动机转速控制在2200r/min（强洗档），并应开双侧吸喷杆喷水，污物箱必须保持密闭；

④8吨高压冲洒水车冲洗定额为35公里/日。冲洗作业时控制车速为5-15公里/小时，冲洗压力≥300千帕，洒水量0.2～2.0升/平方米，喷水口喷水有力，不得出现断续喷水的现象；

⑤8吨高压冲洒水车洒水定额为90公里/日。洒水作业时控制车速为25-40公里/小时，喷水口喷水有力，不得出现断续喷水的现象，洒水作业应覆盖道路的所有车道，不得漏洒，作业后路面无干燥路段和片区；

⑥巡回及清障作业定额为120公里/日，需保持车速10-30公里/小时。

⑦巡回检查定额为150公里/日。

1.2.5作业里程的计算式：

①主线每日清洗（洗扫）额定作业里程＝主线单线里程×2边×2线；

主线每日冲水额定作业里程＝主线单线里程×1趟（双向）×2线；

主线每日洒水额定作业里程＝主线单线里程×1趟（双向）×2线。

②匝道每日清洗（洗扫）额定作业里程＝匝道单线里程×2边；

匝道每日冲水额定作业里程＝匝道单线里程×1趟（双向）；

匝道每日洒水额定作业里程＝匝道单线里程×1趟（双向）。

③互通每日清洗（洗扫）额定作业里程＝互通单线里程×2边；

互通每日冲水额定作业里程＝互通单线里程×1趟（双向）；

互通每日洒水额定作业里程＝互通单线里程×1趟（双向）。

④巡回和清障每日额定作业里程＝（主线单线×2线+匝道单线+互通单线）×6趟。

1.3道路保洁容貌要求：

1.3.1主线、匝道及互通在最低气温＞5℃条件下，要求每日组织清洗（洗扫）、冲水和洒水。

1.3.2所有路段作业需达到无漏扫（冲/洒）、无扬尘，无遗留废弃碎石、果壳纸屑、泥沙等杂物，无污水、油污，无垃圾堆放，雨水窨井无阻塞。

1.3.3降雪天气应及时组织铲雪融冰作业。道路融雪后，路面需及时清扫干净。

1.3.4机扫垃圾送往指定转运站；废水排入污水管网。

1.4作业车辆容貌要求：

1.4.1车体整洁明亮、各种配件齐全、使用功能齐备，各项作业装置保持完好、有效。车身如有宣传标贴，须保持清洁完整。

1.4.2应保持标志清晰、齐全，车体无破损、无锈蚀、无污物、无灰垢。车尾应有反光标志（或加贴反光膜），皮卡车应加装“高架环卫作业”或“高架环卫质量巡查”显示屏。车体杜绝滴漏水、油液体等现象。

1.4.3作业时须开启警示灯和示宽灯，夜间禁鸣，日间适当鸣号。

1.4.4所有车辆需保持车况良好、“智能监管系统”和GPS灵敏有效。

1.4.5作业人员必须按照规定的时间、线路、频次和作业模式作业；作业时应穿戴统一的、具有发光标志标识的工作服，夜间作业、巡查人员合理离车期间应穿戴有曝闪灯的防护背心，所有人员保持着装整洁。

1.5调度和管理要求：

1.5.1科学合理调配作业车辆分布比例及运行。每班作业应按规定填写出车作业日志。作业单位应根据“智能监管系统”及GPS运行情况及时作出反应。

1.5.2建立健全车辆维修、保养和检查制度，必须确保出车车况良好。

附表：高架道路非正常作业扣减额定里程申请表（系统生成）

附表：

高架道路非正常作业扣减额定里程（路段）申请表

申请标段：              填报时间：     年  月  日        申请单号（系统生成）：

| 非正常作业时段 | 年 月 日 时- 年 月 日 时 | 未能正常开展作业原因（上传附具体时间的现场照片） | □最低气温≤5℃ □最低气温≤2℃ □能见度小于100米的雾（霾） □6级以上风力 □暴雨黄色预警 □雷电黄色预警 □冰雹橙色预警 □道路全幅施工 □全路段慢速冲洗 □其他 |
| --- | --- | --- | --- |
| 未能正常作业的路段 | （系统勾选） |  |  |
| 未能正常作业的类型 | □清洗 □冲水 □洒水 □清障 | 未能实现的里程（路段） | 清扫 条 冲水 条 洒水 条 清洗 条 |
| 申报人（作业单位负责人）： （系统生成） |  |  |  |
| 市环管中心审批（系统流程） | 管理科： |  |  |
|  | 分管副主任： |  |  |
| 核减人 （系统生成） |  | 核减时间 （系统生成） | 年 月 日 |