经开区金武路北侧新建污水管网工程

工程量清单编制说明

一、工程概况：

本工程为经开区金武路北侧新建污水管网工程。

主要工作内容：道路拆除与恢复、污水管道。

二、编制依据：

1、建设单位提供的设计图。

2、中华人民共和国住房和城乡建设部《建设工程工程量清单计价规范》（GB5500-2013），《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》。

3、《江苏省市政工程计价定额》（2014年）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及营改增后调整内容（依据苏建价【2016】154号文件、常建【2016】94号及苏建函价【2019】178号文）、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》（省建设厅公告【2018】第24号文）、《省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》（省建设厅公告【2019】第19号文）、《省住房城乡建设厅关于智慧工地费用计取方法的公告》（省建设厅公告【2021】第16号文）等。

4、本项目工程控制价总价措施、规费及税金取费按下表计取：

| 工程名称 | 安全文明施工基本费 | 省级标化增加费(一星) | 扬尘污染防治增加费 | 夜间施工 | 冬雨季施工 | 已完成工程及设备保护 | 临时设施 | 社会保险费 |  | 公积金 | 税金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道路、排水管道 | 1.5 | 0.4 | 0.31 | 0.1 | 0.25 | 0.02 | 2 |  | 2 | 0.34 | 9 |

5、材料价格：按2021年6月份常州工程造价信息除税指导价及市场询价。

6、本工程人工费按苏建函价[2021] 62号文执行。

7、本工程计税方式为：增值税一般计税办法，依据苏建价【2016】154号文件、常建【2016】94号文及苏建函价【2019】178号文。

8、本项目招标范围：道路拆除与恢复、污水管道。

三、编制说明：

1、本工程，除不可利用的土方和材料外，所有土方、材料尽量考虑场内平衡利用后，利用方就近堆放，堆放点由投标单位自行考虑；余土及拆除物外运，弃场及运距由投标人自行考虑在报价中。

2、甲方不提供临时用水、用电的接驳点和施工单位必要的临时用地，由施工单位自行解决，费用由投标人自行考虑在报价中。

3、所有砼均为商品砼、砂浆为预拌砂浆。

4、模板及脚手架均包含于各清单工作内容中。

5、材料品牌

| 序号 | 材料名称 | 品 牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 钢材 | 沙钢或鞍钢或宝钢或永钢或中天或经甲方认可的其他同等档次品牌 |
| 2 | 球墨铸铁管管材及管件 | 新兴或济钢或圣戈班或经甲方认可的其他同等档次品牌 |

6、施工做法严格按照图纸及清单要求。

四、施工做法说明：

人行道：1、10cm厚级配碎石垫层

2、10cm厚C20非泵送商品混凝土人行道基层

3、铺设20cm*10cm*6cm厚苏普洛克道板，30厚干硬性水泥砂浆结合层

砼道路：1、20CM厚12%灰土结构层

2、32CM厚水泥稳定碎石

3、0.6cm厚乳化沥青下封层

4、40cm厚C30非泵送商品混凝土道路面层

沥青路面：1、铺土工格栅一层

2、40CM厚水泥稳定碎石

3、0.6cm厚乳化沥青下封层

4、铺玻纤格栅一层

5、7cm粗粒式沥青混凝土（AC-25C）

6、喷洒粘层油，机械喷洒石油沥青AL-3型，0.3~0.5L/m2

7、5cm中粒式沥青混凝土（AC-16C）

8、喷洒粘层油，机械喷洒石油沥青AL-3型，0.3~0.5L/m2

9、4cm细粒式SBS改性沥青混凝土（AC-13C）

道路部分管道回填：1、中粗砂管道基础及包封

2、中粗砂管道包封上至道路结构层下6%灰土回填

绿化带部分管道回填：1、中粗砂管道基础及包封

2、中粗砂管道包封以上素土回填

编制单位：江苏立信建设工程造价咨询有限公司

2021年6月28日