社头小学道路场地绿化及塑胶运动场改造等

工程量清单编制说明

一、工程概况

本工程为社头小学道路场地绿化及塑胶运动场改造,建设规模、工程特征、施工现场实际情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等见招标文件。

- 编制依据

- 江苏凯联建筑设计有限公司设计的施工图及建设方要求编制。

- 中华人民共和国住房和城乡建设部《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

3、《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》、《江苏省市政工程计价定额》（2014年）、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009年）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及营改增后调整内容（依据苏建价【2016】154号文件、常建【2016】94号及苏建函价【2019】178号文）、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》（省建设厅公告【2018】第24号文）等。

4、本项目工程各单位工程总价措施、规费及税金取费如下表：

| 工程类别 | 安全文明施工基本费 | 安全文明施工省级标化增加费:一星级 | 扬尘污染防治增加费 | 夜间施工 | 非夜间施工照明费 | 冬雨季施工 | 已完成工程及设备保护 | 临时设施 | 建筑工人实名制 | 智慧工地费用 | 社会保障费 | 公积金 | 税金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市政工程 | 1.5 | — | 0.31 | 0.1 | — | 0.25 | 0.02 | 2 | 0.03 | — | 2 | 0.34 | 9 |
| 绿化工程 | 1 | — | 0.21 | 0.08 | — | 0.18 | 0.05 | 0.6 | 0.04 | — | 3.3 | 0.55 | 9 |

5、材料价格按2022年5月份常州工程造价信息除税指导价及市场询价计入。

6、本工程人工费按苏建函价[2022]62号文执行。

7、本工程计税方式为：增值税一般计税办法，苏建函价【2019】178号文。

8、本工程施工用水、电，建设方提供驳接点，临时用水电线缆、控制箱、管材等自行考虑，满足安全文明施工要求，完工后恢复原状。

9、本次招标范围：见招标文件。

三、编制说明

- 所有砼均为商品砼。

- 无论清单是否描述,模板含于各清单工作内容中。

- 涉及现场地面拆除工程量，拆除前须征得甲方同意后并做好记录；地面碎石、垫层恢复的，施工前也应做好记录，碎石厚度暂按10cm，砼垫层厚度暂按15cm。

- 拆除塑胶部分，投标单位应充分考虑废弃物运输及专业处理费用，结算时中标单位不得以任何理由调整该项费用。

- 塑胶跑道:新做≥13mm厚透气型EPDM塑胶面层。其中不小于10mm厚弹性层为粒径1-3mm的EPDM颗粒，高聚物含量≥20%，胶水与颗粒比为1:5.5,颗粒用量不少于11KG/平方米:不小于3mm厚防滑面层用粒径0.5-3mm的EPDM颗粒(高聚物含量≥20%)与胶水混合喷涂，胶水与颗粒比为1:1,胶水用量不少于1.15KG/平方米，喷涂次数不少于3遍;EPDM颗粒、胶水须符合国家标准《中小学合成材料面层运动场地》GB36246-2018。

- 10mm厚弹性层施工完成后需进行厚度、平整度测量，符合要求再进行3mm防滑面层喷涂，全部施工结束后再进行厚度、平整度测量，看厚度是否大于等于13mm且防滑面层是否增加3mm,平整度是否满足要求。

- 所有塑胶场地不因最后检测厚度大于规定的厚度而调整价格。

- 所有场地标线须采用环保型运动场地专用划线漆，划线标准需满足最新相关场地标准，划线费用包含在场地报价格中，不另行计价，投标单位在报价时综合考虑。

- 如原混凝土场地基础起砂、剥皮，需作充分打磨处理，处理费用包含在相关场地综合单价中，费用不另行计算.

- 花岗岩铺装收边处不得有锐角，必须采取磨边等措施，防止划刺人身。

- 涉及的材料进场取样、送样检测、现场平行试块制作、完工后现场成品取样检测及验收等相关费用由中标单位支付，投标时各投标单位应综合考虑在投标报价中，不另行计算检测、验收费用。

- 所有材料涉及颜色及式样选用的，中标单位须在采购进场前向建设方提供小样，并经建设方、设计、监理等部门共同书面认可后方可采购。

- 中标单位在材料进场前需向建设方、监理提交所使用材料的品牌、生产厂家、数量等资料，材料进场时需提交所有材料的出厂合格证、检测报告，每种材料需同一批次、同一厂家，不同批次需按批次进行抽样检测，每种材料不得使用不同厂家产品。

- 若同一品牌有不同系列，必须选用中高档系列，且进场前提供样品经建设方验收确认后方可进场。

- 如中标单位拟在“招标文件(含工程量清单)”推荐的材料(设备)品牌范围外自行选择品牌，自选品牌应在性能、技术指标、技术参数、质量、使用寿命等方面均不低于推荐的材料(设备)品牌相应要求，中标单位须在进场前向建设方提出并经建设方、设计、监理等部门共同认可后方可采购。

- 未有推荐品牌的材料，具体材质及相关参数要求需经建设方、设计、监理等部门共同认可，并提供相关质量合格证明文件及相关检测报告。

- 因推荐品牌材料（设备）之间客观存在的差异所引起的价格差异由投标单位在投标报价时综合考虑，中标后，中标单位不得因此提出价格调整的要求。

- 由于维修项目零星、场地散，现场情况复杂，成品保护要求高，土方、材料、垃圾受场地的限制必须要求：运输通道铺保护板、材料及垃圾人工抬挑、人力车二次搬运，涂料作业不允许交叉污染，工完场清；因此材料二次搬运费、成品保护费、垂直运输费、临时设施费、施工便道等措施费用，不另行签证，价格不调整。

- 各工种、各专业之间无条件配合，不计取任何配合费。

- 施工期间如损坏、污染其原校园设备、场地等设施必须按原样复原，不另行签证，价格不调整。

- 由于需满足建设方疫情防控工作而增加的相关费用，由各投标单位在工程报价中自行考虑，结算时不再另行计算该项费用。

- 塑胶场地保修期5年，保修期内发现剥皮，脱落、空鼓，均由施工方无偿返工维修；苗木部分：所有苗木均应符合苗木清单中各项要求、养护两年、成活率100％；市政公用工程保修期为2年。

- 所有报价要求工完场清，干净交付。

四、关于塑胶施工要求、验收标准

- 塑胶场地使用频率高，因此塑胶面层需采用安全环保的塑胶材料。塑胶颜色由建设方在施工前最终确定。

- 现场施工管理要求：

- 塑胶原材料进场，中标单位必须根据图纸及建设方要求计算出原材料的总需求用量，报建设方审核，一次性进货到位。材料进场后并安排指定区域统一存放、统一管理，实行“只进不出”，取样送检合格后才可施工，同种材料有不同批次的须分别抽样送检。如果发生材料二次进场、，二次进场材料必须抽样检测，待检测合格后才能使用。

- 施工过程中由建设方随机抽取施工拌料制作平行试块。

- 场地平整度、厚度、划线、成品检测等验收按国家最新要求及标准执行。

- 面层材料技术要求：
4)EPDM颗粒、胶水等原材料及成品物理性能、化学指标必须满足《中小学合成材料面层运动场地》(GB36246-2018)中的各项要求。

五、其他

- 1、电动伸缩门48000元为暂估价。

- 2，预留金154000元。

江苏开天工程咨询有限公司

2022.6.15