茅麓中学外立面出新工程编制说明

一、工程概况

本工程为茅麓中学外立面出新工程，建设规模、工程特征、施工现场实际情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等见招标文件，并要求投标单位现场踏勘。

二、编制依据

- 根据现场踏勘、测量、相关设计施工规范，编制清单。

- 中华人民共和国建设部《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

- 《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》、《2014年江苏省市政工程计价表》、《2014年江苏省安装工程计价表》、《2014年江苏省建筑与装饰工程计价表》、《修缮2009土建》；《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及营改增后调整内容等。

- 材料价格：按2022年5月份常州工程造价信息指导价计入及市场询价计入（以上均为除税价）。

- 本工程人工费按苏建函价〔2022〕62号文执行。

- 本工程采用增值税的一般计税方法，依据江苏省住房和城乡建设厅文件：苏建函价【2016】154号及苏建函价【2019】178号文调整税金。

- 控制价根据13规范、各专业计价定额和费用定额以及造价管理部门发布的价格信息等进行编制。

- 由于维修项目零星、场地散，现场情况复杂，成品保护要求高，土方、材料、垃圾受场地的限制必须要求：运输通道铺保护板、材料及垃圾人工抬挑、人力车二次搬运，涂料作业不允许交叉污染，工完场清；因此二次搬运费、成品保护费、垂直运输费、脚手架等措施费用包干，不另行签证，价格不调整。

- 施工期间如损坏、污染其原校园设备、场地等设施必须按原样复原，不另行签证，价格不调整。

- 各工种、各专业之间无条件配合，不计取任何配合费。

- 水电费甲供，甲方提供驳接点，临时用电水线缆、控制箱管材等自行考虑，满足安全文明施工要求，完工后恢复原状。

- 所有垃圾清理外运，清理、拆除的垃圾外运运距及垃圾处理费，由投标单位考虑到报价中，垃圾处理要求按照“常城管（2019）31”文件执行，该项费用包干。

- 保修期内验收发现涂料剥皮，脱落、瓷砖开裂、空鼓，均有施工方无偿返工维修。

- 所有涂料、乳胶漆、胶水、腻子均要求一次性进场，施工期间只允许进不允许出。主要主材（包括外墙涂料、外墙乳胶漆、内墙乳胶漆、胶水）说明提供有效期内的环保检测合格证;施工过程中注意成品保护，用彩条布或塑料薄膜覆盖。

- 外涂必须分步骤施工，画出分隔条及滴水条，门窗雨棚及砖墙面地面清理，5年不褪色不起皮。外墙涂料整桶包装，不许用无色底漆。

- 所有报价要求工完场清成活价：墙面、天棚、地面、台面、门窗、扶手、灯具、空调、桌椅、柜面等清理干净交付。

- 所有刷涂料项目中，现场均包含线槽管刷涂料，不另行签证。

- 外墙出新和装潢必须按照效果式样颜色施工，图纸可去学校、代理单位查勘。

- 如有清单特征描述与编制说明描述做法不一致时，按清单特征描述为准。

- 三、材料品牌选择

| 序号 | 材料名称 | 品 牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真石漆 | 晨光、丝韵、猴王或甲方书面认可的同档次的品牌 |  |
| 2 | PVC穿线管 | 联塑、河马、中财、日丰或经甲方书面认可的上述同档次品牌 |  |
| 3 | 线缆 | 上上、远东、江南或经甲方书面认可的上述同档次品牌 |  |
| 4 | 配电箱 | 德力西、TCL、正泰或经甲方书面认可的上述同档次品牌 |  |
| 5 | 窗五金配件、窗锁等 | 杨氏立兴（青岛）、坚朗（东莞）、合和兴（佛山）或经甲方书面认可的上述同档次品牌 |  |
| 6 | 玻璃 | 信义、上海耀皮、深圳南玻或经甲方书面认可的上述同档次品牌（均为原厂原片） |  |
| 7 | 铝合金型材 | 广东兴发、江阴海达、坚美或甲方认可的其他同档次品牌 |  |

- 做法说明

墙面出新部位由学校现场交底，做法按照清单描述和编制说明要求（如清单），施工验收程序“铲-验-批-验-刷-验”每施工一步必须申报，学校验收，记录部位、实际做法及工程量，所有涂料颜色分色、面砖、墙地砖颜色分色等到时都由学校定。

- 所有改造楼号内的北面窗户要求，下部为60cm固定窗，上部为推拉窗。

外立面改造

1号楼

- 下部铲除涂料及抹灰层至砖基层，贴热镀锌钢丝网一道抹水泥砂浆粘贴200*60条砖（采用相近尺寸应征得甲方认可）；其他外墙面铲除墙面涂料，批腻子（压入耐碱网格布一道），整体喷涂真石漆，含原外墙字体保护。

- 北侧窗户更换

- 2号楼

- 铲除原墙砖至砖基层；下部贴热镀锌钢丝网一道抹水泥砂浆粘贴200*60条砖（采用相近尺寸应征得甲方认可）；其他外墙面，12厚1:3防水水泥砂浆打底，8厚抗裂砂浆抹面（实际抹灰厚度不同不调整）压入网格布一道，批腻子整体喷涂真石漆，含原外墙字体保护。

- 北侧窗户更换

- 拆除原不锈钢扶手，二层三层走廊封窗

- 3号楼

- 铲除原墙砖至砖基层；下部贴热镀锌钢丝网一道抹水泥砂浆粘贴200*60条砖（采用相近尺寸应征得甲方认可）；其他外墙面，12厚1:3防水水泥砂浆打底，8厚抗裂砂浆抹面（实际抹灰厚度不同不调整）压入网格布一道，批腻子整体喷涂真石漆，含原外墙字体保护。

- 北侧及东侧窗户更换

- 二层走廊封窗

- 连廊

- 铲除原墙砖至砖基层；12厚1:3防水水泥砂浆打底，8厚抗裂砂浆抹面（实际抹灰厚度不同不调整）压入网格布一道，批腻子整体喷涂真石漆，含原外墙字体保护。

- 柱部位：瓷砖面真石漆；基层处理、刷界面剂、刮(抹)涂柔性耐水腻子2遍（压入网格布一道），整体喷涂真石漆。

- 连廊封窗

- 天沟外侧面层基层铲除清理，界面剂一道，耐水腻子两遍，油毡瓦（专用粘接剂粘贴）

- 西厕所（东面、南面、北面）

- 1、瓷砖面真石漆；基层处理、刷界面剂、刮(抹)涂柔性耐水腻子2遍（压入网格布一道），整体喷涂真石漆，含原外墙字体保护。

- 实验楼（东面、南面、北面）

- 1、铲除原墙砖至砖基层；下部贴热镀锌钢丝网一道抹水泥砂浆粘贴200*60条砖（采用相近尺寸应征得甲方认可）；其他外墙面，12厚1:3防水水泥砂浆打底，8厚抗裂砂浆抹面（实际抹灰厚度不同不调整）压入网格布一道，批腻子整体喷涂真石漆，含原外墙字体保护。

- 2、北侧窗户更换

- 其他

- 1、楼梯下砌砖墙，抹水泥砂浆。

- 2、原栏杆表面油漆清理并除锈，重新刷防锈漆1度，调和漆2遍，具体颜色甲方确认。

- 安装改造（1、2、3号楼、实验楼）

- 每栋每层拆除原φ25PVC电管，设置安装桥架

- 设置PZ30不锈钢配电箱4台