金坛区实验幼儿园外操场改造工程

编制说明

一、工程概况

本工程为金坛区实验幼儿园外操场改造工程，建设规模、工程特征、施工现场实际情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等见招标文件，并要求投标单位现场踏勘。

二、编制依据

- 根据现场踏勘、测量、相关设计施工规范，编制清单。

- 中华人民共和国建设部《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

- 《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》、《2014年江苏省市政工程计价表》、《2014年江苏省安装工程计价表》、《2014年江苏省建筑与装饰工程计价表》、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009年）；《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及营改增后调整内容等。

- 材料价格：按2022年5月份常州工程造价信息指导价计入及市场询价计入（以上均为除税价）。

- 本工程人工费按苏建函价[2022]62号文执行。

- 本工程采用增值税的一般计税方法。

- 由于维修项目零星，现场情况复杂，成品保护要求高，材料、垃圾受场地的限制运输须人工搬运、人力车二次搬运，涂料作业不允许交叉污染，工完场清；二次搬运费、成品保护费，投标单位在报价中自行考虑，不另行签证，价格不调整。施工期间如损坏、污染原设备、场地等设施须按原样复原，不另行签证，价格不调整。

- 所有垃圾清理外运及垃圾处理费，由投标单位考虑到报价中，垃圾处理要求按照相关规定文件执行。（施工期间严禁大型渣土车在场地行车，否则压坏室外雨污水管网，自行承担修复费用）

- 所有拆除及铲除项目，事前事后都必须留有影像资料，作为以后结算的依据。

三、材料品牌选择：

| 序号 | 材料名称 | 品 牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PPR给水管、PVC穿线管及PVC排水管管材 | 联塑、河马、中财、日丰或经建设方认可的上述同档次品牌 | 上述品牌为中高档产品 |

注： 招标人保留所有材料的颜色及式样的选择权，中标方应无条件执行。若同一品牌有不同系列，必须选用中高档系列，且进场前提供样品经甲方验收确认后方可进场。

四、做法说明：

- 1、本工程施工过程中必须严格执行《常州市建筑施工扬尘控制实施细则》，

- 文明施工费率中已经包含扬尘污染防治增加费，投标单位在投标报价中应综合考虑现场裸土覆盖、洒水降尘、雾炮降尘、出入口及材料堆放地场地硬化、作业车辆进出的冲洗、场内通道与场外道路出入口保洁及与环保要求相关的其他扬尘控制措施相关费用。

- 新做塑胶面层不低于10+8mm 厚层压式 EPDM 塑胶面层，其中底部为不小于10mm厚层压式 EPDM 塑胶层，EPDM 颗粒粒径为 2-4mm，高聚物含量≥15%，胶水与颗粒比为 1:5.5，EPDM 颗粒用量≥11KG/平方米；面层为不小于 8mm 厚层压式 EPDM 塑胶层，EPDM 颗粒粒径为 1-3mm，高聚物含量≥20%，胶水与颗粒比为 1:5.5，EPDM 颗粒用量≥8.8KG/平方米；所有EPDM 颗粒、胶水须符合国家标准《中小学合成材料面层运动场地》 GB36246-2018。底部10mm 厚施工完成后需进行厚度、平整度测量，符合要求再进行上部8mm 面层施工。具体颜色、部位详见设计图纸及根据甲方要求。

- 所有塑胶场地不因最后检测厚度大于规定的厚度而调整价格。

- 4、拆除工程：

- 铲除塑胶面层并外运及专业处置。铲除至混凝土基层面、清理干净，需达到重新做塑胶面层的要求，严禁不铲除塑胶直接拆除混凝土。（运距施工单位自行考虑、塑胶面层必须专业回收。如非专业处置产生的后果施工单位自行承担）

室外地面下沉处混凝土基层四周切缝（保证未拆除部位混凝土基层完整，否则施工单位自行修复破损的部位并承担相应费用）、破除混凝土基层、园内路牙及平石。含垃圾外运及垃圾处理。拆除范围及工程量需甲方认可

- 5、所有场地验收标准按最新相关场地验收标准执行。

- 6、所有场地标线须采用环保型运动场地专用划线漆，划线标准需满足最新相关场地标准，划线费用包含在场地报价格中，不另行计价，投标单位在报价时综合考虑。

- 7、所有材料涉及颜色及式样选用的，投标人须在采购进场前向招标人提供小样，并经招标人、设计、监理等部门共同书面认可后方可采购。

- 8、中标单位在材料进场前需向招标人、监理提交所使用材料的品牌、生产厂家、数量等资料，材料进场时需提交所有材料的出厂合格证、检测报告，每种材料需同一批次、同一厂家，不同批次需按批次进行抽样检测，每种材料不得使用不同厂家产品。

- 9、若同一品牌有不同系列，必须选用中高档系列，且进场前提供样品经建设方验收确认后方可进场。

- 10、如中标单位拟在“招标文件(含工程量清单)”推荐的材料(设备)品牌范围外自行选择品牌，自选品牌应在性能、技术指标、技术参数、质量、使用寿命等方面均不低于推荐的材料(设备)品牌相应要求，中标单位须在进场前向建设方提出并经建设方、设计、监理等部门共同认可后方可采购。

- 11、未有推荐品牌的材料，具体材质及相关参数要求需经建设方、设计、监理等部门共同认可，并提供相关质量合格证明文件及相关检测报告。

- 12、因推荐品牌材料（设备）之间客观存在的差异所引起的价格差异由投标单位在投标报价时综合考虑，中标后，中标单位不得因此提出价格调整的要求。

- 13、塑胶场地保修期5年。

- 14、涉及的材料进场取样、送样检测、现场平行试块制作、完工后现场成品样检测及验收等相关费用由中标单位支付，投标时投标单位应综合考虑在投标报价中，不另行计算检测、验收费用。

- 15、单价及总价措施项目清单未列的，如投标单位认为实际现场需要的其他措施，则投标单位需将其费用自行考虑在投标总价内，结算时不新增措施项目清单。

16、施工场地内严禁大型渣土车进入，如强行进入导致场内原有雨污水管、场地压坏，施工单位将自行修复损坏的管道和场地并承担相应的修复费用。

17、所有工程量施工范围都必须经甲方确认，方可作为结算依据。

18、新植乔灌木工作内容：挖坑、栽种、培土、浇水、支撑（杉木支撑）、草绳绕树干、养护两年，成活率100%，

19、栽植色带工作内容：平整场地、栽种或播种、浇水、养护两年，成活率100%。

20、所有购买苗木费用均包含运输至施工现场费用，苗木进场前必须经建设单位认可后方可施工，苗木需建设单位选型认可方可进场。投标报价中应包含苗木可能发生的反季节栽种费用，此部分费用在工程结算时不另计。

21、沙坑内砂必须满足儿童嬉戏砂标准，严禁出现石子、垃圾等杂物，需满足甲方要求。

22、其他详见工程量清单描述及设计图纸。

五、其他需说明的问题：

1、所有施工做法需符合甲方要求及相关规定。

2、招标文件、技术要求、有关施工规范及工程量清单中的项目特征互为补充，均作为编制投标报价的依据，如图纸与工程量清单中项目特征描述有不同处，以工程量清单为准，清单描述未明确之处，参照设计图纸要求, 如变动最终以甲方确认的综合做法依据合同结算。

江苏和润工程项目管理有限公司

2022年6月17日