常州市金坛区水北小学塑胶场地出新工程

控制价编制说明

一、工程概况

本工程为2022年度常州市金坛区水北小学塑胶场地出新工程，建设规模、工程特征、施工现场实际情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等见招标文件，并要求投标单位自行现场踏勘。

二、编制依据

- 根据现场踏勘、测量、相关设计施工规范，编制清单。

- 中华人民共和国建设部《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

- 《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》、《2014年江苏省市政工程计价表》、《2014年江苏省安装工程计价表》、《2014年江苏省建筑与装饰工程计价表》、《修缮2009土建》；《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及营改增后调整内容等。

- 材料价格：按2022年5月份常州工程造价信息中除税价计入（缺项向前查找），无信息除税指导价按市场价（除税）计取，投标人报价时自行考虑。

- 本工程人工费按苏建函价[2022]62号文执行。

- 本工程采用增值税的一般计税方法，依据江苏省住房和城乡建设厅文件：苏建函价【2016】154号及苏建函价【2019】178号文调整税金9%。

- 做法说明（具体详设计要求）

跑道部分

- 铲除原塑胶面层并且外运及专业处置（运距及处置费用施工单位综合考虑，塑胶面层必须专业回收，如非专业处置产生的后果施工单位自行承担）

- 原跑道塑胶面层铲除，原基础场地清理、打磨、嵌缝、封底胶处理，新做≥13mm厚透气型EPDM塑胶面层。其中不小于10mm厚弹性层为粒径1-3mm的EPDM颗粒，高聚物含量≥20%，胶水与颗粒比为1:5.5，颗粒用量不少于11KG/平方米；不小于3mm厚防滑面层用粒径0.5-3mm的EPDM颗粒（高聚物含量≥20%）与胶水混合喷涂，胶水与颗粒比为1:1，胶水用量不少于1.15KG/平方米，喷涂次数不少于3遍；EPDM颗粒、胶水须符合国家标准《中小学合成材料面层运动场地》GB36246-2018。 10mm厚弹性层施工完成后需进行厚度、平整度测量，符合要求再进行3mm防滑面层喷涂，全部施工结束后再进行厚度、平整度测量，察看厚度是否大于等于13mm且防滑面层是否增加3mm，平整度是否满足要求。

3、如原混凝土场地基础起砂、剥皮，需作充分打磨处理相关费用综合考虑在清单报价中，结算时不在另行计费。

4、跑道蓝球场边通道，3米长坡道拆除，新作8m*1.5mC20砼坡道，表面抹光压实后新做13mm厚塑胶面层，做法同跑道做法。

5、小看台及跑道与教学楼中间约71m*3.0m宽砼地面，新做13mm厚塑胶面层，做法同跑道做法。

篮球场

- 铲除原塑胶面层并且外运及专业处置（运距及处置费用施工单位综合考虑，塑胶面层必须专业回收，如非专业处置产生的后果施工单位自行承担）

2、原基础场地清理、打磨、嵌缝、封底胶处理，新做不小于10mm厚层压式EPDM塑胶面层（场地分色由学校确定），EPDM颗粒粒径为1-3mm，高聚物含量≥20%，胶水与颗粒比为1:5.5；EPDM颗粒用量≥11KG/M2。EPDM颗粒、胶水须符合国家标准《中小学合成材料面层运动场地》GB36246-2018。

其它要求

1、所有塑胶场地不因最后检测厚度大于规定的厚度而调整价格。

2、场地排水沟清理（含盖板安拆费用在内），清理时要做到不损坏完好的盖板，部分损坏排水沟盖板按原样更换，数量根据实际情况由建设方、监理现场确认，但由于施工时操作不当、施工器械碾压而造成损坏的由招标单位负责更换，其费用由中标单位自行承担。

3、所有场地标线须采用环保型运动场地专用划线漆，划线标准需满足最新相关场地标准，划线费用包含在场地报价格中，不另行计价，投标单位在报价时综合考虑。

4、如原混凝土场地基础起砂、剥皮，需作充分打磨处理，处理费用包含在相关场地综合单价中，费用不另行计算；沉降严重的部位切割清除原混凝土，重新浇筑混凝土，做法为原基础素土夯实，密实度≥90%，50mm碎石垫层，100mmC25混凝土原浆收光，面层不得撒干水泥结面，坡度、平整度需满足要求（需经建设方确认）。

5、涉及的材料进场取样、送样检测、现场平行试块制作、完工后现场成品取样检测及验收等相关费用由中标单位支付，投标时各投标单位应综合考虑在投标报价中，不另行计算检测、验收费用。

6、所有材料涉及颜色及式样选用的，中标单位须在采购进场前向建设方提供小样，并经建设方、设计、监理等部门共同书面认可后方可采购。

7、中标单位在材料进场前需向建设方、监理提交所使用材料的品牌、生产厂家、数量等资料，材料进场时需提交所有材料的出厂合格证、检测报告，每种材料需同一批次、同一厂家，不同批次需按批次进行抽样检测，每种材料不得使用不同厂家产品。

8、若同一品牌有不同系列，必须选用中高档系列，且进场前提供样品经建设方验收确认后方可进场。

9、如中标单位拟在“招标文件(含工程量清单)”推荐的材料(设备)品牌范围外自行选择品牌，自选品牌应在性能、技术指标、技术参数、质量、使用寿命等方面均不低于推荐的材料(设备)品牌相应要求，中标单位须在进场前向建设方提出并经建设方、设计、监理等部门共同认可后方可采购。

10、未有推荐品牌的材料，具体材质及相关参数要求需经建设方、设计、监理等部门共同认可，并提供相关质量合格证明文件及相关检测报告。

11、因推荐品牌材料（设备）之间客观存在的差异所引起的价格差异由投标单位在投标报价时综合考虑，中标后，中标单位不得因此提出价格调整的要求。

- 关于塑胶施工要求、验收标准

- 塑胶场地使用频率高，因此塑胶面层需采用安全环保的塑胶材料。塑胶颜色由业主在施工前最终确定。

- 现场施工管理要求

- 、塑胶原材料进场，中标单位必须根据图纸及甲方要求计算出原材料的总需求用量，报业主审核，一次性进货到位，并安排指定区域统一存放、统一管理，实行“只进不出”。如果发生材料二次进场，二次材料进场检测费用由施工单位承担。

- 施工过程中由业主随机抽取施工拌料制作平行试块。

- 场地平整度、划线、成品检测等验收按相关要求及标准执行。

- 塑胶面层技术要求
1)、满足《中小学合成材料面层运动场地》(GB36246-2018)中要求。

- 统一要求

- 由于维修项目零星、场地散，现场情况复杂，成品保护要求高，材料、垃圾受场地的限制必须要求：运输通道铺保护板、材料及垃圾人工抬挑、人力车二次搬运，涂料作业不允许交叉污染，工完场清；因此二次搬运费、成品保护费、垂直运输费、临时设施费、施工便道等措施费用，不另行签证，价格不调整。

- 施工期间如损坏、污染其原校园设备、场地等设施必须按原样复原，不另行签证，价格不调整。

- 各工种、各专业之间无条件配合，不计取任何配合费。

- 水电费用自行考虑，甲方可提供驳接点，临时用电水线缆、控制箱管材等自行考虑，满足安全文明施工要求，完工后恢复原状。

- 工程保修期5年，保修期内发现剥皮，脱落、空鼓，均有施工方无偿返工维修。

- 所有报价要求同时含盖工完场清，干净交付等全部费用。

- 如有清单特征描述与编制说明描述做法不一致时，按清单特征描述为准。

- 如编制说明、清单与图纸不一致时，需征得甲方及设计单位的同意后按甲方及设计单位确定的内容和数量进行施工。

- 本工程投标综合单价不应施工时间延长而调整投标综合单价，投标人应综合考虑。

- 垃圾处理要求按照“常城管（2019）31号”文件执行，垃圾装袋并集中堆放至指定地点，做好防扬尘覆盖，并及时外运，外运距，弃场费及有害垃圾的无害化处理费用，由投标人报价时综合考虑在清单相关项目中，不另行签证计算费用。

- 由于需满足建设方疫情防控工作而增加的相关费用，由各投标单位在工程报价中自行考虑，结算时不再另行计算该项费用。

- 投标单位应在投标报价前应进场现场勘查进行报价，所有价格不因施工单位未到现场勘查而调整。

六、未说明部分及详细做法详清单描述。

常州市铭创建设项目管理有限公司

2022年6月8日