常州市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：2022年新北区装配式公厕采购项目

项目编号：金诚采公[2022]018号

采购人：常州市新北区环境卫生管理服务中心

采购代理机构：常州金诚招投标有限公司

- 目录

第一章投标邀请	2

第二章投标人须知	8

第三章资格审查	22

第四章评标程序、评标方法和评标标准	24

第五章采购需求	32

第六章拟签订的合同文本	56

第七章投标文件格式	60

- 投标邀请

- 项目概况 - 2022年新北区装配式公厕采购项目的潜在供应商应在常州市新北区汉江路368号金城大厦1910室常州金诚招投标有限公司（综合办公室）获取采购文件，并于2022年8月9日14点00分（北京时间）前提交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：金诚采公[2022]018号

2.项目名称：2022年新北区装配式公厕采购项目

3.项目预算及最高限价：730万元（其中标段一227万元，标段二320万元，标段三183元）

4.采购需求：标段一采购装配式公厕3座，具体地址为：昆仑路镜湖路、蓝港公园、龙虎塘常澄路；标段二采购装配式公厕3座，具体地址为：高铁北站、汉江路建东路、西夏墅东南村；标段三采购装配式公厕2座，薛家中心广场北、薛家中心广场南，详见招标文件。详见采购文件。

本项目共分3个标段，投标人可以投其中任意一个或几个标段。定标时按标段顺序依次确定中标候选人，前面标段已定为中标候选人的自动放弃后续标段的中标资格。某一标段实质性响应单位不足3家则该标段废标。

5.合同履行期限：其中一标段中的蓝港公园公厕须在2022年10月1日前完工并开放使用，其余两座须在从中标通知书签发之日第二天起70天内完工并开放使用；二标段中的汉江路建东路公厕和西夏墅东南村公厕须在2022年10月1日前完工并开放使用，其余一座须在从中标通知书签发之日第二天起70天内完工并开放使用；三标段中的薛家中心广场北公厕须在2022年10月1日前完工并开放使用，其余一座须在从中标通知书签发之日第二天起60天内完工并开放使用。

6.本项目是否接受联合体投标：□是    √否。

7.本项目是否接受进口产品投标：□是  √否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1中小企业政策

£本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

√本项目专门面向√中小£小微企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：/。

2.2其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/。

3.本项目的特定资格要求：无

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是√否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

√否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：投标人须为生产制造商，须具备生产场地。

## 获取招标文件

1.时间：2022年7月19日至2022年7月26日，每天上午9：00至11：00，下午2：00至5：00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：常州市新北区汉江路368号金城大厦1910室常州金诚招投标有限公司（综合办公室）

3.方式：

投标人可采取以下任一种方式获取招标文件：

（1）现场领购：提供领购资料至常州市新北区汉江路368号金城大厦1910室常州金诚招投标有限公司（综合办公室）办理。

（2）网络领购：将符合要求的领购资料扫描件和报名费汇款凭证一并发送至邮箱：czjcztb@126.com。

4.售价：500元。（现金缴纳或公司账户）

5.领购时须提供以下材料：

（1）《领购申请表》原件一份，格式见附件一；

（2）提供有效营业执照复印件加盖公章；

（3）《疫情期间参与采购活动开评标人员健康信息登记表》一份，格式见附件二；（网络领购无需提供，现场报名及开标人员提供）

6.代理机构审核无误后发送招标文件。

7.招标文件领购成功不代表资格审查的最终通过或合格，投标人最终资格的确认以开标后资格审查结果为准。

8.招标文件售后一概不退。投标人提交的投标文件概不退还。一经领购，投标人不得更改单位名称和投标标段。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2022年8月9日14点00分（北京时间）。

地点：常州金诚招投标有限公司开标室（常州市新北区汉江路368号金城大厦19楼）。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：无。

2.代理机构银行账户

单位名称：常州金诚招投标有限公司

单位账号：10615101040236369

开户行：中国农业银行常州新北支行

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

4.公告发布媒体：常州市政府采购网、常州金诚招投标有限公司网站

5.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业

6.关于疫情期间的其他要求

疫情期间参与竞争性磋商活动的当事人应严格按照疫情期间管理要求，服从各项疫情防控规定。进场后请保持安全距离，分散等候，不得扎堆聚集，事完即走。自觉服从代理机构工作人员的指挥和管理。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：常州市新北区环境卫生管理服务中心

地址：常州市新北区龙江北路19号

联系方式：0519-85130315

- 采购代理机构信息

名称：常州金诚招投标有限公司

地址：常州市新北区汉江路368号金城大厦19楼

联系方式：0519-85185550

3.项目联系方式

项目联系人：刘女士

电话：0519-85183350

附件一：

领购申请表

项目名称：

项目编号：

所投标段：

投标人全称（公章）：

现委托（被授权人的姓名）参与常州金诚招投标有限公司该项目的招标文件领购工作。项目招投标过程中答疑补充等相关文件都须投标单位在相关网站上下载，本单位会及时关注相关网站，以防遗漏，并承诺不以此为理由提出质疑。 法人代表人（签字或盖章）：

被授权人姓名：联系电话：

第二代身份证号码：

接收招标文件指定电子邮箱：

注：本表以上内容填写均需打印，以下内容需由被授权人本人在代理机构领购时现场填写或被授权人填写，扫描件发送指定邮箱。

领购时间： 年 月 日 时 分

被授权人签字：

*注：投标人应完整填写表格，并对内容的真实性和有效性负全部责任。

附件二：

疫情期间参与政府采购活动开评标人员健康信息登记表

| 姓名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |  |
| 个人住址 |  |  |  |  |  |  |
| 单位电话 |  |  |  | 个人手机 |  |  |
| 人员身份 | □采购人代表□投标人代表□评标专家 |  |  |  |  |  |
| 参加：□开标□评标 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 个人健康情况 |  |  |  |  |  |  |
| 有无发热、乏力、干咳、气促情况□有□无 |  |  |  |  |  |  |
| 近14天内是否来自（或途径）疫情重点地区和高风险地区？ □否□是，到达时间为： |  |  |  |  |  |  |
| 近14天内是否离开过常州？□否□是 |  |  |  |  |  |  |
| 离开常州往 |  |  | 返常日期 |  |  |  |
| 途径（换乘） |  |  | 途径日期 |  |  |  |
| 近14天内是否有与来自疫情重点地区和高风险地区的人员接触情况？ □否□是，接触时间为： |  |  |  |  |  |  |
| 本人承诺以上信息真实准确。如有不实，愿承担由此引起的一切后果及法律责任。 申报人（签名）： 单位（公章） 日期： |  |  |  |  |  |  |

存在瞒报或审查不严的企业，一经发现将严肃处理，在诚信体系中予以记录，并报有关部门依法追究责任。

- 第二章投标人须知

## 投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 否 |
| 2.4 | 核心产品 | 关于核心产品本项目__包不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 □本项目为非单一产品采购项目，核心产品为： |
| 3.1 | 现场考察 | 不组织 □组织，考察时间：__年_月_日_点_分 考察地点：____________。 |
|  | 开标前答疑会 | 不召开 □召开，召开时间：__年_月_日_点_分 召开地点：____________。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： 不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_________； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： □不需要 □需要 （3）样品递交要求：_________； （4）未中标人样品退还：_________； （5）中标人样品保管、封存及退还：_________； （6）其他要求（如有）：_________。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |

| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： 无 □有，具体情形：_____。 |
| --- | --- | --- |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 14.1 | 投标文件份数 | 投标人应提供投标文件的正本1套、副本2套、1份“电子光盘或U盘”含全套正本投标文件 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：须在2022年7月26日下午5：00前书面或邮件提交至采购人或常州金诚招投标有限公司。邮箱：czjcztb@126.com |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：常州金诚招投标有限公司； 联系电话：0519-85183350； 通讯地址：常州市新北区汉江路368号金城大厦1910室常州金诚招投标有限公司（综合办公室）。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象： □采购人 中标人 收费标准：以中标金额为基数，收费比例按差额定率累进法，由中标单位在领取中标通知书时支付。100万元（含）以下1.5%，100万元―500万元（含）1.1%； 缴纳时间：领取中标通知书前。 |
| 28 | 履约保证金 | 免收 □/元，由采购人自行收取 |

投标人须知

## 一说明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009年第33号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

## 三投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的制作、密封与盖章

  - 投标人应提供投标文件的正本1套、副本2套、1份“电子光盘或U盘”含全套正本投标文件，在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样。一旦纸档正本和副本内容有差异，以纸档正本为准。

  - 投标文件正本、副本必须全部是打印件。投标人应按照要求签字、盖章，副本可通过正本复印。

  - 投标文件应无涂改和行间插字，投标人造成的必须修改的错误，修改处应由投标文件法定代表人或授权委托人签字或盖章并加盖公章，否则修改无效。

  - 投标文件正本、副本、电子文档均应当密封，所有封袋上都应当加盖公章。投标人违反上述规定的，其投标文件将被作为无效投标文件，不予拆封和参加评审。

  - 投标文件每个标段单独装订一本并按标段单独密封，投标人违反上述规定的，其投标文件将被作为无效投标文件，不予拆封和参加评审。

  - 招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章；盖章是指加盖鲜章。

## 四  投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 投标人在提交投标文件时须提供有效的法定代表人或代理人身份证原件，未提供的，代理机构不接收其投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将投标文件提交至公告中注明的地点，凡逾期送达的招标文件将不予接收。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知代理机构。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

  - 投标人的补充、修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“补充”、“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。

  - 在投标文件提交截止时间至公开招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五  开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 投标人参加开标会的应由法定代表人或委托代理人携带本人有效的身份证原件准时参加，并签名报到以证明其出席。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

  - 开标时，由投标人或者其推选的代表查验投标文件的密封情况；确认无误后，由代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人未确认但是未提出疑义的，将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 某标段投标人不足3家的，不予开标。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

  - 评审内容的保密

    - 开标开始后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评审无关的其他人泄露。

    - 在评审过程中，投标人不得以任何行为影响评审过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

    - 评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评审过程中的相关细节。

## 六确定中标

- 确定中标人

  - 采购人委托评标委员会在评标报告中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，依法随机抽取确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

- 履约保证金

  - 本项目免收履约保证金

- 第三章资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 每标段资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人营业执照 | 法人或者其他组织提供营业执照等证明文件 | 提供复印件加盖公章 |
| 1-3 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 3 | 其他资格证明 |  |  |
| 3-1 | 投标人为生产厂家的证明 | 提供生产场地证明（提供投标人自有房产证或土地证或租赁合同复印件加盖投标人公章，原件备查；并提供生产场地车间清晰照片。） |  |

- 第四章评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书、授权委托书（如有）和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书、授权委托书（如有）和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：______________

R无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

R综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

R随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_____。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）_____。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

R随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 二、评标标准

| 评分项目 | 评分要求 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分（30分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他报价得分= (评标基准价/投标报价) *30分。 | 30 |
| 综合实力 （16分） | 提供项目特殊工作岗位电工证、焊工证、叉车证等证书，每提供一类得2分，最多得6分。 注：投标文件中提供以上人员证书及投标人近三个月（2022年5月-7月）为其缴纳的社保证明材料复印件加盖公章。证书原件需带至现场，无原件不得分。 | 6 |
|  | 1、根据投标人提供的在有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每项得2分，满分6分，没有不得分。 2、获得的由政府部门或政府部门成立的行业协会颁发的相关荣誉证书、获奖证书，每有一项得2分，最高得4分。 | 10 |
| 业绩 （9分） | 投标人提供2019年6月1日以来（以竣工验收时间为准）建造的装配式公厕类似项目，每有一项得2分，最高得6分。 若以上项目被省级及以上政府部门或省级及以上政府部门成立的行业协会评为优秀公厕，有一项加1分，最高得3分。 注：投标文件中须提供项目合同和验收（或完工）证明复印件加盖公章，验收（或完工）证明需具有采购方公章，相关证书复印件。合同、验收（或完工）证明、优秀公厕证书 原件需带至现场，无原件不得分。 | 9 |
| 技术部分 （40分） | 根据招标文件中的设计图，提供深化设计后厕所主要点位的内饰效果图（不少于3张，如厕所内部、第三卫生间内部、驿站内部等）并提供其所需的材料、材质及规格清单，综合评定优秀，设计方案全面完整、美观舒适、适用性的得12分；综合评定良好，设计方案较完整、较合理、适应性得10分；综合评定一般，设计方案一般，基本满足采购需求得5分；综合评定较差，无法满足采购需求得2分，不提供不得分。 | 12 |
|  | 根据投标文件提供产品的技术性能参数指标打分，技术性能及参数等完全符合招标文件要求的得10分；每有一处不满足扣1分，扣完为止。 | 10 |
|  | 根据投标人现场管理、技术人员配备合理性、项目施工方案的可靠性、合理性、可行性等。综合评定优秀、方案合理全面、措施合理、可实施性强的得优10分；综合评定良好、方案较全面、措施较合理、可实施性良好的得8分；综合评定一般，方案一般，基本满足采购需求的得5分；综合评定较差，方案较差，基本满足采购需求的得1分。不提供不得分。 | 10 |
|  | 根据投标人提供的对项目供货进度计划及保证措施、安全、质量、文明施工组织措施进行评分。综合评定优秀、方案合理全面、措施合理、可实施性强的得优8分；综合评定良好、方案较全面、措施较合理、可实施性良好的得6分；综合评定一般，方案一般，基本满足采购需求的得3分；综合评定较差，方案较差，基本满足采购需求的得1分。不提供不得分。 | 8 |
| 售后服务（5分） | 1、投标人具备满足GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》标准的售后服务认证证书，五星级得2分，四星级得1分，三星级得0.5分，没有不得分。（投标文件中须提供证书复印件并加盖公章，开标时须提供原件（或公证件）带至现场核查或提供证书在国家认监委网站上查询链接和截图，否则不得分。） 2、根据投标人提供的售后服务计划（包括具体的售后服务内容、故障响应时间、响应方式、售后服务人员配备、备品备件等）进行打分。售后维护方案全面详细、可行性强，保障措施完整详细且可操作性强的得3分；售后维护方案较完整但保障措施一般的得2分；售后维护方案、保障措施不完整或可操作性差的得1分；不提供不得分。 | 5 |
| 合计 |  | 100 |

注：

1、评分细则中要求提供的证明文件及资料等在投标文件中提供复印件并加盖公章，要求“原件或公证件核查”的必须将原件或公证件携带至开标现场核查，否则不得分。

2、评标时，未能按以上要求提供相应证明（复印件和原件、公证件）的，不作为评标依据，不得分。

3、为便于评分，请投标人按评分表样式，逐条列出证明材料所在页码，格式自定。

- 第五章采购需求

- 项目概况

本项目采购8座装配式公厕，共三个标段，其中标段一采购装配式公厕3座，具体地址为：昆仑路镜湖路、蓝港公园、龙虎塘常澄路；标段二采购装配式公厕3座，具体地址为：高铁北站、汉江路建东路、西夏墅东南村；标段三采购装配式公厕2座，薛家中心广场北、薛家中心广场南。

- 商务要求

1、工期：

标段一：蓝港公园公厕须在2022年10月1日前完工并开放使用，逾期1天扣款人民币1万元；其余两座须须在从中标通知书签发之日第二天起70天内完工并开放使用，逾期1天扣款人民币1万元。

标段二：汉江路建东路公厕和西夏墅东南村公厕须在2022年10月1日前完工并开放使用，逾期1天扣款人民币1万元；其余一座须在从中标通知书签发之日第二天起70天内完工并开放使用，逾期1天扣款人民币1万元。

标段三：薛家中心广场北公厕须在2022年10月1日前完工并开放使用，逾期1天扣款人民币1万元；其余一座须在从中标通知书签发之日第二天起60天内完工并开放使用，逾期1天扣款人民币1万元。

注：逾期按两个工期不同的扣款累加的形式计算。

2、质保期：自项目验收结束后两年。

3、付款周期：安装调试完毕并验收合格后支付合同价款的50%，审计完成当年付至审定价的70%，竣工财务决算报告完成后付至审定价的95%，5%余款作为质保金，在质保期结束后一次性支付（无息）。

4、关于报价：以标段总价参与评分，但必须提供标段总价的构成，含每座公厕的总价，每座公厕的分项报价（参照技术参数部分的格式，若无法体现的可自行增加）。

5、关于方案：招标文件中的设计方案为采购人确认的设计方案，投标人中标后须按照此设计方案深化设计、制作安装，采购人有权根据实际情况在不明显增加成本的情况下要求中标人对方案进行微调，因方案微调而产生的成本增减由中标人自行消化。

6、关于设计费：每一座公厕的设计费用为人民币1万元，该设计费须由中标人在中标后支付给方案设计单位。

7、关于供水：中标方须核验供水压力，如果供水压不足，则须由中标方配备增加泵实现正常冲水压力。

8、关于结构：厕所主体结构设计使用年限20年以上，抗风等级达到 10 级以上，抗震等级达到 7 度以上。投标人中标后验收前须提供针对此次招标产品的防风抗震等级验算报告（由正规设计院出具），此报告作为采购人签发验收单的依据之一。

9、关于项目负责人：投标文件中的项目负责人必须是到现场服务的实质性项目负责人，未经采购人同意不得随意更换，否则视为违约。

10、采购人组织的例会，项目负责人必须准时到场，不到场扣1000元/次。

- 技术要求

标段一：

（一）总体要求：

本标段为第一标段，采购三座装配式公厕，详见设计方案标段一。投标人须按采购人提供的设计方案进行生产、制作、安装，产品为装配式建筑形式，整体为复合钢结构，公厕主体结构要求在工厂生产制作，现场仅进行基础制作、吊装和内外部分装饰，不接受现场结构搭建方式。具体明细见下表：

| 标段 | 名称地点 | 面积 （平方米） | 标段拦标价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一标 | 昆仑路镜湖路公厕 | 40 | 227 |
|  | 蓝港公园公厕 | 83.2 |  |
| \ | 龙虎塘常澄路公厕 | 66 |  |

注：上表所示面积为根据采购人设计方案测算的面积，具体生产制作安装时以采购人提供的设计方案上的尺寸数据为准。

（二）技术要求：

- 昆仑路镜湖路公厕技术要求

| 昆仑路镜湖路公厕技术参数 |  |
| --- | --- |
| 现浇基础 | - 本项目采用满堂（筏板）基础，要求混凝土（商混）标号不低于C30，浇筑厚度不低于20cm，垫层厚度不低于10cm； - 浇筑前，需预制钢筋网格，钢筋采用直径12mm螺纹钢，单层双向，网格间距≤20cm，基础面收光处理，表面平整无低洼。 - 严格控制标高，现浇基础面标高与正负零标高的落差必须满足指定要求； |
| 钢结构 型材 | - 产品主体部分需由单元化模块化的箱体组成，工厂化预制生产； - 各箱体顶部应设有吊点（不宜使用吊环），保证各箱体可整体吊装移动，在移动安装过程中能够保证吊装安全，坚固、耐用、不变形； - 箱体最底部的主结构型材，要求使用≥14#槽钢，并做防锈防腐处理； - 所有矩形管型材，必须使用热镀锌管材，不得使用冷镀管； - 主结构型材为不小于100×100×4mm热镀锌矩形钢，次结构型材为不小于100*50*4mm热镀锌矩形钢； - 地坪网架为不低于40*40*5角钢焊接，网架最大间距≤40cm； 7、结构所有焊接处，须涂刷防锈漆，并做防腐处理。 |
| 墙体 | 1、采用复合结构墙体，水泥纤维板（8-10mm）+钢结构（填充隔热层）+ 水泥纤维板（8-10mm），并在墙体内预制水电管路。 |
| 整体性能 | 1、 厕所点位排污、进电、进水方向，由投标方现场勘察，投标方需自行组织现场踏勘，厕所点位的尺寸及面积满足文件中的功能需求； 2、 本案原则上为工厂化生产，现场安装，不接受现场搭建方式； 3、 结构设计牢固、安全，使用寿命达到20年以上； 4、 抗风等级达到10级以上，抗震等级达到7度以上，整体为复合钢结构。 |
| 布局、外观式样 | 1、公厕面积、布局、外观式样等详见公厕设计方案。 |
| 洁具 | 1、 小便斗为挂墙式，自带防臭存水弯，自动感应出水； 2、 蹲便器应采用品牌陶瓷洁具，并配置自动冲洗电磁阀，与门控系统联动，实现自动冲水，墙面宜设置强制冲水按钮，避免门控系统故障期间造成冲洗的不便； 3、 台盆采用舒适度较佳的成品挂墙盆，盆体宜配备配套悬空柜体； 4、 洗手龙头选用纯铜镀铬手动水龙头； 5、 管理间配置陶瓷拖把池+水龙头，便于保洁使用。 6、洁具品牌不低于TOTO、科勒、美标。 |
| 顶部 | 1、屋顶采用3mm厚钢板满铺，交接处进行烧焊处理（满焊，钢板需先进行防锈、防腐处理），钢板内衬2cm厚橡塑保温棉，减少冷凝水产生，屋面钢板上满铺SBS防水沥青卷材，交接处采用防水胶带粘贴，加强密封性，避免雨水渗漏； |
| 门窗 | 1、 各功能间入户门采用不锈钢复合门，开启方向须为内开，合页选用纯不锈钢材质，并于适宜位置安装门吸、不锈钢通风百叶、观察窗等，保证开启安全（注：门锁的选型宜选择使用者在内部上锁后，管理员亦可从外部开启，以应对如厕期间异常情况的发生）； 2、 厕所墙面需安装尺寸不小于800*450的上翻窗，窗户玻璃需为钢化玻璃，配套隐形下拉纱窗； 3、 移窗采用铝合金材质，钢化透明玻璃。 |
| 外装饰 | 1、 外墙面采用优质玻化砖铺贴，瓷砖纹理与效果图保持一致； 2、 外围竖管隔断采用40*20镀锌方管打磨、油漆饰面； 3、 屋面采用3mm厚钢板满铺，交接处进行烧焊处理（满焊，钢板需先进行防锈、防腐处理），钢板内衬2cm厚橡塑保温棉，减少冷凝水产生，屋面钢板上满铺SBS防水沥青卷材，交接处采用防水胶带粘贴，加强密封性，避免雨水渗漏； 4、 平顶下吊顶采用铝塑板吊顶，硅胶填缝处理； 5、 勒脚采用异色或黑白砖铺贴，抗污、抗氧化、易保洁； 6、 屋顶檐口，采用≥1.5mm厚镀锌板材质，檐口下部内翻边侧需有一圈反光灯槽，内藏RGB防水灯带（不得直接将灯带裸露或可视），外檐表面中间做一圈内嵌灯带，然后封上亚克力透光板，檐口整体做满焊处理，焊接处需打磨平整，现场油漆喷涂，漆面应色泽统一，反射自然，使之光洁平整； 7、 圆弧墙角采用1.5mm厚镀锌板折边件做滚圆处理，圆弧半径满足效果图样式，； 8、 外观整体灯光效果与设计方案一致。 |
| 内装饰 | 1、 小便区置物台墙面采用陶瓷马赛克贴面，置物台采用大理石台面，台面下暗藏一圈发光灯带； 2、 男厕所、女厕所、管理间，内墙装饰材料选用优质优质玻化砖铺贴，所有贴砖缝隙须做美缝处理； 3、 男厕所、女厕所、管理间，室内吊顶采用白色系的防火板或铝塑板进行吊顶，硅胶填缝处理； 4、 室内地面采用300*300mm优质防滑地砖铺设，所有贴砖缝隙须做美缝处理； 5、 考虑美观，所有功能间门下宜有过门石区分； |
| 功能设施 | 1、 洗手池下方的落水管、电器、电线、插座等需隐藏于柜体内，柜体下部距地悬空安装，便于保洁； 2、 镜子，采用无边框或细边框背发光镜子，镜面有触摸式控制按钮； 3、 厕位间内须安装助力扶手，并配备紧急求助面板、置物架、不锈钢挂衣钩（承重5KG）、不锈钢垃圾桶（8L）等； 4、 管理间配备一把工作台的座椅； |
| 通风要求 | 1、应优先考虑自然通风，即在墙面安装窗户，保持室内空气流通，提供舒适的如厕环境； 2、各厕间安装低位排气扇，要求美观、换气效果好。 |
| 标识要求 | 1、 厕所内外应合理设置清晰明确的指示标识和提示标识，建筑外观总标识：“公共卫生间”+“TOILETS”+“男女头像”标识，夜晚可发光显示（不锈钢背发光材质）； 2、 指引提示类：如管理间、男厕所、女厕所等，不得缺失； 3、 温馨提示类：如小便区、厕位间冲水、节约用水等，不得缺失； 4、 功能提示类：如推、拉、禁烟、物品保护等，不得缺失； 5、 若有安装产品铭牌需求的，需得到业主方同意。 |
| 给、排水 要求 | 1、 给水管采用PPR管，水路保温系统采用在管道上包裹一层30mm聚乙烯保温护套管，有效防止热量散发，保证公厕冬季正常开放使用； 2、 台盆落水管须有存水管，避免异味产生，排管方式采用墙排式； 3、 地漏带存水弯功能，避免异味产生； 4、 自厕所本身与现场预留的接驳井之间的所有管道转折处，需预留检修井（砖砌井），并设井盖（若位于铺装面，即采用不锈钢隐形井盖），便于后期检修；排污主管接入甲方提供的污水井的要求：污水管不能超出井壁且与井壁之间无缝隙； 5、 排污主管采用≥φ160mm的U-PVC管道直排； |
| 电气要求 | - 电气控制柜设置于管理间内，便于管理员控制及操作； - 所有电线均采用国标电线，电线采用暗装，所有电线均采用PVC保护管套； - 灯具选用节能LED筒灯，正白光，3-5W。 - 厕位间隔断门上方位置，安装LED超薄显示屏（三色），显示厕间坑位的使用情况，分为“有人使用”、“无人使用”、“维修中”三种状态； - 蹲便厕位间内后墙面安装感应冲水电磁阀检修门，便于维修，同时，于合适处安装强制冲水按钮，防止感应故障期间无法冲水问题； - 主体必须有防雷及接地保护。 - 甲方提供的是三厢电源，公厕整体须配置三厢电箱。 |
| 外部土建 设施 | 1、 中标方现场水电施工需包括进水、进电以及排污管的15米范围内接通工作； 2、 预留至现场的污水井接驳点，需预留检修井（砖砌井），并设井盖（若位于铺装面，即采用不锈钢隐形井盖），便于后期检修； 3、 公厕周边及进出通道的硬质铺装，须考虑无障碍进入； 4、 因公厕施工开挖、安装等产生的零星绿化修复。 |

2、蓝港公园公厕技术要求

| 蓝港公园公厕技术参数 |  |
| --- | --- |
| 拆除 | 原公厕须由中标人负责拆除，费用包含在总投标报价中 |
| 基础 | 1.本工程采用满堂（筏板）基础，混凝土（商混）标号为不低于C30，现浇混凝土厚度不低于20cm。垫层厚度不低于10cm； 2.钢筋采用直径不低于直径12mm螺纹钢，单层双向，网格间距≤20cm，基础面平整。 |
| 结构性能 | 1.结构牢固安全，使用寿命达到20年以上； 2.抗风等级达到10级以上，抗震等级达到7度以上。 3.产品主体部分需由箱体单元模块组成，工厂化生产，各单元模块结构应设有吊点，各单元模块可整体吊装移动，在移动安装过程中能够保证吊装安全，坚固耐用不变型； 4.箱体底部主结构型材要求具备较好的强度，能保证箱体吊装过程中，不会产生变形，并做防锈防腐处理； 5.建筑结构型材需采用热镀锌矩形钢制作，不得使用冷镀管，主立柱结构及顶部主框架材料为不小于100*100*4mm热镀锌矩形钢，次立柱框架材料为不小于80*80*4mm热镀锌矩形钢； 6.地坪网架为不低于40*40*3方管焊接，网架最大间距不得大于40cm； 7.所有管材须需具备优异的防腐及防锈性能，经久耐用，结构所有焊接处须涂刷防腐油漆。 |
| 墙体 | 采用复合结构墙体，8-10mm水泥纤维板+轻钢结构（填充隔热层）+ 8-10 mm水泥纤维板，并在墙体内预制水电管路。 |
| 公厕布局、外观式样 | 公厕面积、布局、外观式样等详见公厕设计方案。 |
| 排污方式 | 经排污管道排入市政管网。 |
| 洁具 | 洁具品牌不低于TOTO、科勒、美标 1.小便斗为挂墙式墙排小便斗，自动感应出水； 2.蹲便器自带防臭水弯、自动感应冲水； 3.一体式洗手台盆（含柜体），须安装小厨宝实现冷热水切换，台盆龙头选用感应龙头，加装自动感应泡沫皂液器，及感应烘手器，柜体安装暗锁，台面采用石英石台面； 4.配置陶瓷拖把池+不锈钢水龙头，便于保洁使用。 |
| 厕所内部配置 | 1.厕位配置有人无人显示屏。 2.公厕洗手台盆不少于3个，其中至少有一个儿童洗手台盆。配无边框背发光镜子，镜面有触摸式控制按钮； 3.第三卫生间应配置： 无障碍成人坐便器、无障碍洗手盆配感应式龙头、儿童坐便器、儿童小便器、儿童洗手盆配感应式龙头、儿童安全座椅、防雾镜、烘手器、可折叠婴儿护理台、卷纸盒、纸篓、温馨提示标牌等。 |
| 休息驿站 | 配备休息桌椅，电源插座，其中桌椅根据甲方要求安装。 |
| 顶部 | 屋面采用15mm欧松板做基层板，铺设自粘型SBS防水卷材，外层铺设3mm厚铝板。底面采用9MM欧松板作为基层板，夹层设置玻璃纤维岩棉保温层，檐口铝板分段处嵌入柔性硅胶灯带，缝隙需打满外墙专用防水结构胶做好防水密封。 |
| 门窗 | 1、厕间、管理房门采用铝制复合门，开门方向需为内开，并于合适位置安装门吸。 2、窗：窗户选用优质断桥铝窗，窗户大小需做到在满足自然通风条件的基础上做到隐蔽性，玻璃为双层中空钢化玻璃。 |
| 外装饰 | 1、厕所外墙圆弧角，采用3mm铝单板材质制作，四面向内侧折边，折边前需做刨槽工艺处理，不得直接折边；表面做氟碳漆喷涂，烤漆前须对板材先进行去油污-酸洗-铬化-纯水洗后再进行烤漆流程；氟碳漆喷涂需分三次进行，分别为面底漆喷涂、面漆喷涂、罩漆喷涂，油漆色泽参考效果图颜色进行制作； 2、外墙颜色与设计方案效果图一致，外观灯光效果与设计方案一致。 |
| 内装饰 | 1.厕所内墙墙面采用300*600瓷砖铺设，所有贴砖缝隙须做美缝处理； 2.驿站内墙采用环保免漆板铺设，所有接缝处须做美缝处理； 3.室内地面采用600*600柔性防滑耐磨地砖铺设，所有贴砖缝隙须做美缝处理； 4.厕位隔断采用不低于12mm抗倍特板安装，采用铝合金包边，下面采用铝合金踢脚线，五金件均采用优质304不锈钢材质，隔断板材料需防水、防火，表面防划，易于清理； 5. 吊顶、灯具：吊顶采用石膏板吊顶，隔热防火，配备节能环保LED筒灯； 6．小便斗需设置置物板 |
| 空调系统 | 1．根据公厕布局方式和面积大小设置中央空调，要求制冷制热效果明显，安装美观（品牌不低于美的、格力、海尔）； 2．空调管道选择需合理，不得有冷凝水产生。 |
| 通风要求 | 1.应优先考虑自然通风，即在墙面安装窗户，保持室内空气流通，提供舒适的如厕环境； 2. 各厕间安装低位换气扇，要求美观、换气效果好。 |
| 标识要求 | 1.厕所内外应合理设置清晰明确的指示标识和提示标识，建筑外观总标识：“公共卫生间”+“Toilets”，字体亚克力材质，夜晚可背发光显示，线头及背部宜有处理，不得直接裸露在外； 2.男卫生间、女卫生间、城市驿站、第三卫生间、管理房等均须设置醒目的标识，方便使用； 3.温馨提示语类：如小便斗、蹲便冲水标识，不得缺失；功能性提示语类：推拉标识、功能间标识等，配备完整，不得缺失。 4.男厕、女厕室内入口一侧男女标识，采用亚克力工作制作，男厕所用蓝色，女厕所用红色，强化厕所的性别提示； |
| 给排水要求 | 1.给水管采用PPR材质。水路保温系统采用在管道上包裹一层30mm聚乙烯保温护套管有效防止热量散发，可保在冬季正常开放使用。 2.洗手龙头具备冷热水切换功能，即台盆下安装小厨宝，提供热水供应功能，提升厕所的人性化功能； 3.台盆落水管须有存水管，避免异味产生，排管方式采用墙排式； 4.地漏带存水弯功能，避免异味产生； 5.给水管采用PPR管，水路保温系统采用在管道上包裹一层30mm聚乙烯保温护套管，有效防止热量散发，保证公厕冬季正常开放使用； 6.排污主管采用≥φ160mm的U - PVC管道直排。 公厕主排污管接入甲方提供污水井的要求：管子不得突出井壁、不得与井壁之间有缝隙。 |
| 电气自动化要求 | 1.电气控制柜设置于管理房，便于管理员控制及操作； 2.设置电表，便于统计公厕各时段用电量； 3.所有电线均采用国标电线，电线采用暗装，所有电线均采用PVC保护管套； 4.厕位间隔断门上方位置，安装LED超薄显示屏，显示厕间坑位的使用情况，分为“有人使用”、“无人使用”两种状态； 5.主体须有防雷及接地保护。 6.甲方提供的是三厢电源，公厕整体须配备三厢电箱布局。 |
| 外部配套设施 | 1.中标方现场水电施工需包括进水、进电以及排污管网15米范围内接通工作； 2.公厕周边进出通道的铺装，须考虑无障碍进入； 3.预留至现场的污水井接驳点，需预留检修井（砖砌井），并设井盖，便于后期检修； 4.因公厕施工开挖、安装等产生的零星绿化修复。 |
| 给水、供电、排污接入点 | 1.由业主提供至公厕15米范围内，中标方负责接入公厕； 2.由中标方指定进水、进电、排污纳管的末端位置。 |

- 龙虎塘常澄路公厕技术要求

| 龙虎塘常澄路公厕技术参数 |  |
| --- | --- |
| 基础 | 1.本工程采用满堂（筏板）基础，混凝土（商混）标号为不低于C30，现浇混凝土厚度不低于20cm。垫层厚度不低于10cm； 2.钢筋采用直径不低于直径12mm螺纹钢，单层双向，网格间距≤20cm，基础面平整。 |
| 结构性能 | 1.结构牢固安全，使用寿命达到20年以上； 2.抗风等级达到10级以上，抗震等级达到7度以上。 3.产品主体部分需由箱体单元模块组成，工厂化生产，各单元模块结构应设有吊点，各单元模块可整体吊装移动，在移动安装过程中能够保证吊装安全，坚固耐用不变型； 4.箱体底部主结构型材要求具备较好的强度，能保证箱体吊装过程中，不会产生变形，并做防锈防腐处理； 5.建筑结构型材需采用热镀锌矩形钢制作，不得使用冷镀管，主立柱结构及顶部主框架材料为不小于100*100*4mm热镀锌矩形钢，次立柱框架材料为不小于80*80*4mm热镀锌矩形钢； 6.地坪网架为不低于40*40*3方管焊接，网架最大间距不得大于40cm； 7.所有管材须需具备优异的防腐及防锈性能，经久耐用，结构所有焊接处须涂刷防腐油漆。 |
| 墙体 | 采用复合结构墙体，8-10mm水泥纤维板+轻钢结构（填充隔热层）+ 8-10 mm水泥纤维板，并在墙体内预制水电管路。 |
| 公厕布局、外观式样 | 公厕面积、布局、外观式样等详见公厕设计方案。 |
| 排污方式 | 经排污管道排入市政管网。 |
| 洁具 | 洁具品牌不低于：TOTO、科勒、美标 1.小便斗为挂墙式墙排小便斗，自动感应出水； 2.蹲便器自带防臭水弯、自动感应冲水； 3.一体式洗手台盆（含柜体），须安装小厨宝实现冷热水切换，台盆龙头选用感应龙头，加装自动感应泡沫皂液器，及感应烘手器，柜体安装暗锁，台面采用石英石台面； 4.配置陶瓷拖把池+不锈钢水龙头，便于保洁使用。 |
| 厕所内部配置 | 1.厕位配置有人无人显示屏。 2.男厕洗手台盆不少于3个，女厕洗手台盆不少于2个。配无边框背发光镜子，镜面有触摸式控制按钮； 3.第三卫生间应配置： 无障碍成人坐便器、无障碍洗手盆配感应式龙头、儿童坐便器、儿童洗手盆配感应式龙头、防雾镜、烘手器、可折叠婴儿护理台、卷纸盒、纸篓、温馨提示标牌等。 |
| 顶部 | 屋面采用15mm欧松板做基层板，铺设自粘型SBS防水卷材，外层铺设3mm厚铝板。底面采用9MM欧松板作为基层板，夹层设置玻璃纤维岩棉保温层，檐口铝板分段处嵌入柔性硅胶灯带，缝隙需打满外墙专用防水结构胶做好防水密封。 |
| 门窗 | 1、厕间、管理房门采用铝制复合门，开门方向需为内开，并于合适位置安装门吸。 2、窗：窗户选用优质断桥铝窗，窗户大小需做到在满足自然通风条件的基础上做到隐蔽性，玻璃为双层中空钢化玻璃，并配备防蚊蝇纱窗 |
| 外装饰 | 1、厕所外墙圆弧角，采用3mm铝单板材质制作，四面向内侧折边，折边前需做刨槽工艺处理，不得直接折边；表面做氟碳漆喷涂，烤漆前须对板材先进行去油污-酸洗-铬化-纯水洗后再进行烤漆流程；氟碳漆喷涂需分三次进行，分别为面底漆喷涂、面漆喷涂、罩漆喷涂，油漆色泽参考效果图颜色进行制作； 2、外墙颜色与设计方案效果图一致，外观灯光效果与设计方案一致。 |
| 内装饰 | 1.厕所内墙墙面采用300*600瓷砖铺设，所有贴砖缝隙须做美缝处理； 2.室内地面采用600*600柔性防滑耐磨地砖铺设，所有贴砖缝隙须做美缝处理； 3.厕位隔断采用不低于12mm抗倍特板安装，采用铝合金包边，下面采用铝合金踢脚线，五金件均采用优质304不锈钢材质，隔断板材料需防水、防火，表面防划，易于清理； 4. 吊顶、灯具：吊顶采用石膏板吊顶，隔热防火，配备节能环保LED筒灯； 5．小便斗需设置置物板 |
| 空调系统 | 1．根据公厕布局方式和面积大小设置中央空调，要求制冷制热效果明显，安装美观（推荐品牌美的、格力、海尔）； 2．空调管道选择需合理，不得有冷凝水产生。 |
| 通风要求 | 1.应优先考虑自然通风，即在墙面安装窗户，保持室内空气流通，提供舒适的如厕环境； 2. 各厕间安装低位换气扇，要求美观、换气效果好。 |
| 标识要求 | 1.厕所内外应合理设置清晰明确的指示标识和提示标识，建筑外观总标识：“公共卫生间”+“Toilets”，字体亚克力材质，夜晚可背发光显示，线头及背部宜有处理，不得直接裸露在外； 2.男卫生间、女卫生间、第三卫生间、管理房等均须设置醒目的标识，方便使用； 3.温馨提示语类：如小便斗、蹲便冲水标识，不得缺失；功能性提示语类：推拉标识、功能间标识等，配备完整，不得缺失。 |
| 给排水要求 | 1.给水管采用PPR材质。水路保温系统采用在管道上包裹一层30mm聚乙烯保温护套管有效防止热量散发，可保证在冬季正常开放使用。 2.洗手龙头具备冷热水切换功能，即台盆下安装小厨宝，提供热水供应功能，提升厕所的人性化功能； 3.台盆落水管须有存水管，避免异味产生，排管方式采用墙排式； 4.地漏带存水弯功能，避免异味产生； 5.给水管采用PPR管，水路保温系统采用在管道上包裹一层30mm聚乙烯保温护套管，有效防止热量散发，保证公厕冬季正常开放使用； 6.排污主管采用≥φ160mm的U - PVC管道直排。 公厕主排污管接入甲方提供污水井的要求：管子不得突出井壁、不得与井壁之间有缝隙 |
| 电气自动化要求 | 1.电气控制柜设置于管理房，便于管理员控制及操作； 2.设置电表，便于统计公厕各时段用电量； 3.所有电线均采用国标电线，电线采用暗装，所有电线均采用PVC保护管套； 4.厕位间隔断门上方位置，安装LED超薄显示屏，显示厕间坑位的使用情况，分为“有人使用”、“无人使用”两种状态； 5.主体须有防雷及接地保护。 6.甲方提供的电源为三厢电源，公厕整体须配备三厢电源箱布局。 |
| 外部配套设施 | 1.中标方现场水电施工需包括进水、进电以及排污管网15米范围内接通工作； 2.公厕周边进出通道的铺装，须考虑无障碍进入； 3.预留至现场的污水井接驳点，需预留检修井（砖砌井），并设井盖，便于后期检修； 4.因公厕施工开挖、安装等产生的零星绿化修复。 |
| 给水、供电、排污接入点 | 1.由业主提供至公厕15米范围内，中标方负责接入公厕； 2.由中标方指定进水、进电、排污纳管的末端位置。 |

标段二：

（一）总体要求：

本标段为第二标段，采购三座装配式公厕，详见设计方案标段二。投标人须按采购人提供的设计方案进行生产、制作、安装，产品为装配式建筑形式，整体为复合钢结构，公厕主体结构要求在工厂生产制作，现场仅进行基础制作、吊装和内外部分装饰，不接受现场结构搭建方式。具体明细见下表：

| 标段 | 名称地点 | 面积 （平方米） | 标段拦标价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 二标 | 高铁北站公厕 | 72 | 320 |
|  | 汉江路建东路公厕 | 92.6 |  |
|  | 西夏墅东南村公厕 | 82 |  |

注：上表所示面积为根据采购人设计方案测算的面积，具体生产制作安装时以采购人提供的设计方案上的尺寸数据为准。

（二）技术要求：

1、高铁北站公厕技术要求

| 高铁北站公厕技术参数 |  |
| --- | --- |
| 现浇基础 | - 本项目采用满堂（筏板）基础，要求混凝土（商混）标号不低于C30，浇筑厚度不低于20cm，垫层厚度不低于10cm； - 浇筑前，需预制钢筋网格，钢筋采用直径12mm螺纹钢，单层双向，网格间距≤20cm，基础面收光处理，表面平整无低洼。 - 严格控制标高，现浇基础面标高与正负零标高的落差必须满足指定要求； |
| 钢结构 型材 | - 产品主体部分需由单元化模块化的箱体组成，工厂化预制生产； - 各箱体顶部应设有吊点（不宜使用吊环），保证各箱体可整体吊装移动，在移动安装过程中能够保证吊装安全，坚固、耐用、不变形； - 箱体最底部的主结构型材，要求使用≥14#槽钢，并做防锈防腐处理； - 所有矩形管型材，必须使用热镀锌管材，不得使用冷镀管； - 主结构型材为不小于100×100×4mm热镀锌矩形钢，次结构型材为不小于100*50*4mm热镀锌矩形钢； - 地坪网架为不低于40*40*5角钢焊接，网架最大间距≤40cm； 结构所有焊接处，须涂刷防锈漆，并做防腐处理。 |
| 墙体 | - 采用复合结构墙体，水泥纤维板（8-10mm）+钢结构（填充隔热层）+ 水泥纤维板（8-10mm），并在墙体内预制水电管路。 |
| 整体性能 | - 结构设计牢固、安全，使用寿命达到20年以上； - 抗风等级达到10级以上，抗震等级达到7度以上，整体为复合钢结构； |
| 布局、外观式样 | 公厕尺寸、布局、外观式样等详见公厕设计方案。 |
| 洁具 | - 小便斗为挂墙式，自带防臭存水弯，自动感应出水； - 蹲便器应采用品牌陶瓷洁具，并配置自动冲洗电磁阀，与门控系统联动，实现自动冲水，墙面宜设置强制冲水按钮，避免门控系统故障期间造成冲洗的不便，同时加装泡沫冲洗功能，有效抑制异味的产生及视觉上的不适； - 坐便器采用暗装式挂墙马桶，便于保洁； - 洗手台盆选用陶瓷台下盆，便于保洁； - 洗手龙头选用纯铜镀铬自动感应出水龙头； - 配置陶瓷拖把池+不锈钢加长水龙头，便于保洁使用。 - 洁具品牌不低于TOTO、科勒、美标。 |
| 顶部 | - 屋顶采用3mm厚铝板满铺，交接处进行烧焊处理（满焊），后交接处打防水胶处理，铝板内衬2cm厚橡塑保温棉，减少冷凝水产生，加强密封性，避免雨水渗漏。 |
| 门窗 | - 男、女卫生间、管理间入户门采用不锈钢复合门，便捷驿站采用钢化玻璃复合门，开启方向为内开，合页选用纯不锈钢材质，且该合页开启至90度时，具备自动静止功能，并于适宜位置安装门吸、不锈钢通风百叶、观察窗等，保证开启安全；（注：门锁的选型宜选择使用者在内部上锁后，管理员亦可从外部开启，以应对如厕期间异常情况的发生）； - 厕所墙面需安装尺寸不小于1600*900的上下推拉窗，窗户玻璃需为钢化玻璃，配套隐形下拉纱窗； - 固定玻璃窗，采用钢化透明夹胶玻璃，铝合金边框。 |
| 外装饰 | - 外墙面及屋面采用铝板作为装饰面，现场喷漆，颜色与效果图一致； - 建筑驿站方位勒脚采用芝麻灰大理石材质，抗污、抗氧化、易保洁； - 门窗收边采用≥1.5mm厚镀锌板材质，焊接处需打磨平整，现场油漆喷涂； - 顶板侧檐线曲面铝板下侧及建筑造型车头处嵌入≥5mm宽柔性防水灯带，嵌槽需平滑； - 外观整体灯光效果与设计方案一致。 |
| 内装饰 | - 小便区置物台墙面采用陶瓷马赛克贴面，置物台采用大理石台面，台面下暗藏一圈发光灯带； - 男厕所、女厕所，内墙装饰材料选用优质玻化砖铺贴，所有贴砖缝隙须做美缝处理，便民驿站、管理间内墙采用抗倍特木纹防火板铺贴； - 男厕所、女厕所、便民驿站及管理间，室内吊顶采用白色系防火板板或防水石膏板吊顶； - 室内地面采用600*600mm防滑地砖铺设，所有贴砖缝隙须做美缝处理； - 考虑美观，所有功能间门下宜有过门石区分； - 灯具选用节能LED筒灯，正白光，3-5W。 |
| 功能设施 | - 洗手池台面统一采用石英石材质，便于保洁； - 洗手池下方的小厨宝、落水管、电器、电线、插座等需隐藏于柜体内，柜体下部距地悬空安装，便于保洁； - 台盆一侧，安装暗装式感应皂液器各一个，便于使用； - 镜子，采用无边框或细边框背发光镜子，镜面有触摸式控制按钮； - 厕位间隔断及隔断门，材料选择厚度≥18mm的优质防火板制作，所有厕位间门须为内开门设计，保证安全，五金件均需采用优质304不锈钢材质，无人使用时，门应处于半闭合状态； - 厕位间内须安装助力扶手，并配备紧急求助面板、置物架、不锈钢挂衣钩（承重5KG）、不锈钢垃圾桶（8L）等； - 马桶两侧均需安装无障碍助力扶手，提升厕所的人性化设施； - 管理间配备一把工作台的座椅； - 驿站内配置桌椅和电源插座，座椅以甲方确认为准。 |
| 空调系统 | - 根据公厕布局方式和面积大小设置中央空调，要求制冷制热效果明显，安装美观； - 启闭方式由管理员在管理间统一控制，不得将开关设于各功能间内； - 空调出风管道需有保温处理，不得有冷凝水产生； - 空调外机放置，需有垫高处理，不得容易置于积水中，空调外机需有防盗处理，加装机罩； - 美观考虑，外部裸露的空调管线，需加装专用遮罩。 |
| 通风要求 | - 应优先考虑自然通风，即在墙面安装窗户，保持室内空气流通，提供舒适的如厕环境； - 男厕所、女厕所顶部加装换气扇各一只，控制启闭有管理员在管理间统一控制； - 各厕间安装排气扇，要求美观、换气效果好。 |
| 标识要求 | - 厕所内外应合理设置清晰明确的指示标识和提示标识，建筑外观总标识：“公共卫生间”+“TOILETS”+“男女头像”标识，夜晚可发光显示（不锈钢背发光材质）； - 指引提示类：如管理间、男厕所、女厕所等，不得缺失； - 温馨提示类：如小便区、厕位间冲水、节约用水等，不得缺失； - 功能提示类：如推、拉、禁烟、物品保护等，不得缺失； - 正立面男女引导指示牌，标志采用树脂工艺，要求夜晚可发光显示； - 若有安装产品铭牌需求的，需得到业主方同意。 |
| 给、排水 要求 | - 给水管采用PPR管，水路保温系统采用在管道上包裹一层30mm聚乙烯保温护套管，有效防止热量散发，保证公厕冬季正常开放使用； - 洗手龙头具备冷热水切换功能，即台盆下安装小厨宝，提供热水供应功能，提升厕所的人性化功能； - 台盆落水管须有存水管，避免异味产生，排管方式采用墙排式； - 地漏带存水弯功能，避免异味产生； - 自厕所本身与现场预留的接驳井之间的所有管道转折处，需预留检修井（砖砌井），并设井盖（若位于铺装面，即采用不锈钢隐形井盖），便于后期检修； - 排污主管采用≥φ160mm的U-PVC管道直排。 - 公厕排污主管接入甲方提供的污水井要求：管子不得突出井壁，与井壁之间无缝隙。 |
| 电气要求 | - 电气控制柜设置于管理间内，便于管理员控制及操作； - 所有电线均采用国标电线，电线采用暗装，所有电线均采用PVC保护管套； - 男厕所、女厕所顶部加装换气扇各一只，控制启闭有管理员在管理间统一控制； - 厕位间隔断门上方位置，安装LED超薄显示屏（三色），显示厕间坑位的使用情况，分为“有人使用”、“无人使用”、“维修中”三种状态； - 蹲便厕位间内后墙面安装感应冲水电磁阀检修门，便于维修，同时，于合适处安装强制冲水按钮，防止感应故障期间无法冲水问题； - 台盆下方台盆柜内，加装10L小厨宝，以此提供热水供应功能； - 于适当位置，设置智能取纸机1台，安装高度符合人体工程学； - 监控系统，采用插卡式30天自清理式摄像头； - 主体必须有防雷及接地保护。 - 、甲方提供的电源为三厢电源，公厕整体须配备三厢电源布局。 |
| 外部土建 设施 | - 中标方现场水电施工需包括进水、进电以及排污管的5米范围内接通工作； - 预留至现场的污水井接驳点，需预留检修井（砖砌井），并设井盖（若位于铺装面，即采用不锈钢隐形井盖），便于后期检修； - 公厕周边及进出通道的硬质铺装，须考虑无障碍进入； - 因公厕施工开挖、安装等产生的零星绿化修复。 |
| 进水、进电、排污接入点 | - 由业主提供至公厕15米范围内，中标方负责接入公厕； - 厕所安装前，若排污、进电、进水没能完成，业主方需至少提供或出面协调临时用水与临时电源，保证现场施工能正常进行； - 引驳至现场的排污管，管径需≥φ160mm，末端做砖砌井； - 引驳至现场的市政自来水管，若条件具备，管径需≥DN50（2寸管），末端做砖砌井； - 引驳至现场的进电线，若条件具备，需满足220V及20KW的用电量荷载。 - 由中标方指定进水、进电、排污纳管的末端位置。 |

- 汉江路建东路公厕技术要求

| 汉江路建东路公厕技术参数 |  |
| --- | --- |
| 现浇基础 | 1.本项目采用满堂（筏板）基础，要求混凝土（商混）标号不低于C30，浇筑厚度不低于20cm，垫层厚度不低于10cm； 2.浇筑前，需预制钢筋网格，钢筋采用直径12mm螺纹钢，单层双向，网格间距≤20cm，基础面收光处理，表面平整无低洼； 3.严格控制标高，现浇基础面标高与正负零标高的落差必须满足指定要求； |
| 钢结构 型材 | - 产品主体部分需由单元化模块化的箱体组成，工厂化预制生产； - 各箱体顶部应设有吊点（不宜使用吊环），保证各箱体可整体吊装移动，在移动安装过程中能够保证吊装安全，坚固、耐用、不变形； - 箱体最底部的主结构型材，要求使用≥14#槽钢，并做防锈防腐处理； - 所有矩形管型材，必须使用热镀锌管材，不得使用冷镀管； - 主结构型材为不小于100×100×4mm热镀锌矩形钢，次结构型材为不小于100*50*4mm热镀锌矩形钢； - 地坪网架为不低于40*40*5角钢焊接，网架最大间距≤40cm； - 结构所有焊接处，须涂刷防锈漆，并做防腐处理。 |
| 墙体 | 1.采用复合结构墙体，水泥纤维板（8mm）+钢结构（填充隔热层）+ 水泥纤维板（8mm），并在墙体内预制水电管路。 |
| 整体性能 | 1.结构牢固安全，使用寿命达到20年以上； 2.抗风等级达到10级以上，抗震等级达到7度以上。 |
| 布局、外观式样 | 公厕尺寸、布局、外观式样等详见公厕设计方案。 |
| 洁具 | 1.小便斗为挂墙式，自带防臭存水弯，自动感应出水； 2.蹲便器应采用品牌陶瓷洁具，并配置自动冲洗电磁阀，与门控系统联动，实现自动冲水，墙面宜设置强制冲水按钮，避免门控系统故障期间造成冲洗的不便，同时加装泡沫冲洗功能，有效抑制异味的产生及视觉上的不适； 3.坐便器采用暗装式挂墙式马桶； 4.洗手台盆选用陶瓷台下盆，便于保洁； 5.洗手龙头选用纯铜镀铬自动感应出水龙头； 6.配置陶瓷拖把池+不锈钢加长水龙头，便于保洁使用； 7.洁具品牌不低于TOTO、科勒、美标。 |
| 顶部 | 屋顶采用3mm厚钢板满铺，交接处进行烧焊处理（满焊，钢板需先进行防锈、防腐处理），钢板内衬2cm厚橡塑保温棉，减少冷凝水产生，屋面钢板上满铺SBS防水沥青卷材，交接处采用防水胶带粘贴，加强密封性，避免雨水渗漏。 |
| 门窗 | 1.各功能间入户门采用不锈钢复合门，开启方向须为内开，合页选用纯不锈钢材质，且该合页开启至90度时，具备自动静止功能，并于适宜位置安装门吸、不锈钢通风百叶、观察窗等，保证开启安全（注：门锁的选型宜选择使用者在内部上锁后，管理员亦可从外部开启，以应对如厕期间异常情况的发生）； 2.无障碍间门采用无接触式模式，使用人员在3-10CM内使用肢体感应即可开门，进入再用肢体感应即可锁定，材质为铝塑板复合门，304不锈钢刨槽折边边框； 3.厕所墙面需安装尺寸不小于1000*500的上翻窗，窗户玻璃需为钢化玻璃，配套隐形下拉纱窗； 4.固定玻璃窗，采用钢化透明夹胶玻璃，铝合金边框。 |
| 外装饰 | 1.外墙面采用仿文化石砖，方钢木纹漆，仿古砖及玻璃砖； 2.屋面采用沥青瓦铺设，铺设前需完成基层面的防水处理工作，基层板采用12mm厚竹胶板制作； 3.屋顶檐口，采用≥1.5mm厚镀锌板材质，檐口下部内翻边侧需有一圈反光灯槽，内藏RGB防水灯带（不得直接将灯带裸露或可视），檐口整体做满焊处理，焊接处需打磨平整，现场油漆喷涂，漆面应色泽统一，反射自然，使之光洁平整。 |
| 内装饰 | 1.墙体采用复合结构墙体，水泥纤维板（8mm）+钢结构（填充隔热层）+ 水泥纤维板（8mm），并在墙体内预制水电管路； 2.小便区置物台墙面采用陶瓷马赛克贴面，置物台采用大理石台面，台面下暗藏一圈发光灯带； 3.男厕所、女厕所、大厅、管理间，内墙装饰材料选用优质优质玻化砖铺贴，所有贴砖缝隙须做美缝处理； 4.男厕所、女厕所、无障碍间及管理间，室内吊顶采用白色系防火板板或防水石膏板吊顶； 5.室内地面采用600*600mm防滑地砖铺设，所有贴砖缝隙须做美缝处理； 6.考虑美观，所有功能间门下宜有过门石区分； 7.灯具选用节能LED筒灯，正白光，3-5W。 |
| 功能设施 | 1.洗手池台面统一采用石英石材质，便于保洁； 2.洗手池下方的落水管、电器、电线、插座等需隐藏于柜体内，柜体下部距地悬空安装，便于保洁； 3.台盆一侧，安装暗装式感应皂液器各一个，便于使用； 4.镜子，采用无边框或细边框背发光镜子，镜面有触摸式控制按钮； 5.大厅墙面安装出纸机1台，安装高度符合人体工程学，便于使用； 6.厕位间隔断及隔断门，材料选择厚度≥18mm的优质防火板制作，所有厕位间门须为内开门设计，保证安全，五金件均需采用优质304不锈钢材质，无人使用时，门应处于半闭合状态； 7.厕位间内须安装助力扶手，并配备紧急求助面板、置物架、不锈钢挂衣钩（承重5KG）、不锈钢垃圾桶（8L）等； 8.马桶两侧均需安装无障碍助力扶手，提升厕所的人性化设施； 9.小便斗残疾位，需加装小便斗落地式扶手，尼龙抗菌材质； 10.管理间配备一把工作台的座椅； 11.无障碍间洗手池镜子采用倾斜30度安装处理。 |
| 空调系统 | 1.根据公厕布局方式和面积大小设置空调，要求制冷制热效果明显，安装美观； 2.启闭方式由管理员在管理间统一控制，不得将开关设于各功能间内； 3.空调出风管道需有保温处理，不得有冷凝水产生； 4.空调外机放置，需有垫高处理，不得容易置于积水中，空调外机需有防盗处理，加装机罩； 5.美观考虑，外部裸露的空调管线，需加装专用遮罩。 |
| 通风要求 | 1.应优先考虑自然通风，即在墙面安装窗户，保持室内空气流通，提供舒适的如厕环境； 2.男厕所、女厕所顶部加装换气扇各一只，控制启闭有管理员在管理间统一控制； 3.各厕间安装排气扇，要求美观、换气效果好。 |
| 标识要求 | 1.厕所内外应合理设置清晰明确的指示标识和提示标识，建筑外观总标识：“公共卫生间”+“TOILETS”+“男女头像”标识，夜晚可发光显示（不锈钢背发光材质）； 2.指引提示类：如管理间、男厕所、女厕所等，不得缺失； 3.温馨提示类：如小便区、厕位间冲水、节约用水等，不得缺失； 4.功能提示类：如推、拉、禁烟、物品保护等，不得缺失； 5.正立面装饰造型，采用树脂工艺，要求夜晚可发光显示； 6.垃圾分类标识牌采用铝板UV印刷工艺，标识内容符合当地分类标识要求或规范； 7.若有安装产品铭牌需求的，需得到业主方同意。 |
| 给、排水 要求 | 1.给水管采用PPR管，水路保温系统采用在管道上包裹一层30mm聚乙烯保温护套管，有效防止热量散发，保证公厕冬季正常开放使用； 2.洗手龙头具备冷热水切换功能，即台盆下安装小厨宝，提供热水供应功能，提升厕所的人性化功能； 3.台盆落水管须有存水管，避免异味产生，排管方式采用墙排式； 4.地漏带存水弯功能，避免异味产生； 5.自厕所本身与现场预留的接驳井之间的所有管道转折处，需预留检修井（砖砌井），并设井盖（若位于铺装面，即采用不锈钢隐形井盖），便于后期检修； 6.排污主管采用≥φ160mm的U-PVC管道直排。 公厕排污主管接入甲方提供污水井的要求：管子不得突出井壁，与井壁之间无缝隙。 |
| 电气要求 | 1.电气控制柜设置于管理间内，便于管理员控制及操作； 2.所有电线均采用国标电线，电线采用暗装，所有电线均采用PVC保护管套； 3.男厕所、女厕所顶部加装换气扇各一只，控制启闭有管理员在管理间统一控制； 4.厕位间隔断门上方位置，安装LED超薄显示屏（三色），显示厕间坑位的使用情况，分为“有人使用”、“无人使用”、“维修中”三种状态； 5.蹲便厕位间内后墙面安装感应冲水电磁阀检修门，便于维修，同时，于合适处安装强制冲水按钮，防止感应故障期间无法冲水问题； 6.台盆下方台盆柜内，加装10L小厨宝，以此提供热水供应功能； 7.于适当位置，设置智能取纸机1台，安装高度符合人体工程学； 8.监控系统，采用插卡式30天自清理式摄像头； 9.宽带网络接入公厕； 10.主体必须有防雷及接地保护； 11.甲方提供的电源为三厢电源，公厕整体须配备三厢电源布局。 |
| 外部土建 设施 | 1.中标方现场水电施工需包括进水、进电以及排污管网5米范围内接通工作； 2.公厕周边及进出通道的硬质铺装，须考虑无障碍进入； 3.预留至现场的污水井接驳点，需预留检修井（砖砌井），并设井盖（若位于铺装面，即采用不锈钢隐形井盖），便于后期检修； 4.因公厕施工开挖、安装等产生的零星绿化修复。 |
| 进水、进电、排污接入点 | 1.排污管、进电、进水的引驳工作，由业主方提供至公厕15米范围内，由中标方负责接入公厕； 2.厕所安装前，若排污、进电、进水没能完成，业主方需至少提供或出面协调临时用水与临时电源，保证现场施工能正常进行； 3.引驳至现场的排污管，管径需≥φ160mm，末端做砖砌井； 4.引驳至现场的市政自来水管，若条件具备，管径需≥DN50（2寸管），末端做砖砌井； 5.引驳至现场进电线，若条件具备，需满足220V及20KW的用电量荷载。 6.市政纳管，末端位置，由中标方指定位置。 |

- 西夏墅东南村公厕技术要求

| 西夏墅东南村公厕技术参数 |  |
| --- | --- |
| 现浇基础 | - 本项目采用满堂（筏板）基础，要求混凝土（商混）标号不低于C30，浇筑厚度不低于20cm，垫层厚度不低于10cm； - 浇筑前，需预制钢筋网格，钢筋采用直径12mm螺纹钢，单层双向，网格间距≤20cm，基础面收光处理，表面平整无低洼。 - 严格控制标高，现浇基础面标高与正负零标高的落差必须满足指定要求； |
| 钢结构 型材 | - 产品主体部分需由单元化模块化的箱体组成，工厂化预制生产； - 各箱体顶部应设有吊点（不宜使用吊环），保证各箱体可整体吊装移动，在移动安装过程中能够保证吊装安全，坚固、耐用、不变形； - 箱体最底部的主结构型材，要求使用≥14#槽钢，并做防锈防腐处理； - 所有矩形管型材，必须使用热镀锌管材，不得使用冷镀管； - 主结构型材为不小于100×100×4mm热镀锌矩形钢，次结构型材为不小于100*50*4mm热镀锌矩形钢； - 地坪网架为不低于40*40*5角钢焊接，网架最大间距≤40cm； - 屋顶主结构立柱采用直径≥200mm圆钢制作，表面打磨，油漆饰面； 结构所有焊接处，须涂刷防锈漆，并做防腐处理。 |
| 墙体 | 采用复合结构墙体，水泥纤维板（8-10mm）+钢结构（填充隔热层）+ 水泥纤维板（8-10mm），并在墙体内预制水电管路。 |
| 整体性能 | - 结构设计牢固、安全，使用寿命达到20年以上； - 抗风等级达到10级以上，抗震等级达到7度以上，整体为复合钢结构； |
| 布局、外观式样 | 公厕尺寸、布局、外观式样等详见公厕设计方案。 |
| 洁具 | - 小便斗为挂墙式，自带防臭存水弯，自动感应出水； - 蹲便器宜选择带前挡板的功能，自带防臭存水弯，自动感应冲水； - 坐便器采用暗装式挂墙马桶，便于保洁； - 洗手台盆选用陶瓷台下盆，便于保洁； - 洗手龙头选用纯铜镀铬手动龙头； - 配置陶瓷拖把池+不锈钢加长水龙头，便于保洁使用； - 洁具品牌不低于TOTO、科勒、美标。 |
| 顶部 | 屋面采用中式仿真树脂瓦铺设，铺设前需完成基层面的防水处理工作，基层板采用12mm厚竹胶板制作； |
| 门窗 | - 各功能间入户门采用木纹不锈钢复合门，开启方向须为内开，合页选用纯不锈钢材质，且该合页开启至90度时，具备自动静止功能，并于适宜位置安装门吸、不锈钢通风百叶、观察窗等，保证开启安全（注：门锁的选型宜选择使用者在内部上锁后，管理员亦可从外部开启，以应对如厕期间异常情况的发生）； - 上翻窗：尺寸不小于1000*500，窗户玻璃需为钢化玻璃，配套隐形下拉纱窗； - 落地系统窗：男、女卫生间后墙安装落地系统窗，尺寸不小于2700*1500； 固定玻璃窗：采用钢化透明夹胶玻璃，铝合金边框。 |
| 外装饰 | 1、外墙墙面采用真石漆； 2、屋面采用中式仿真树脂瓦铺设，铺设前需完成基层面的防水处理工作，基层板采用12mm厚竹胶板制作； 3、门廊下吊顶采用木纹铝塑板吊顶，硅胶填缝处理； 4、勒脚采用芝麻灰大理石材质，抗污、抗氧化、易保洁； 5、屋顶檐口，采用≥1.5mm厚镀锌板材质，檐口处需有一圈柔性防水灯带（暖光），檐口整体做满焊处理，焊接处需打磨平整，现场油漆喷涂，漆面应色泽统一，反射自然，使之光洁平整； 6、外观整体灯光效果与设计方案一致； |
| 内装饰 | - 墙体采用复合结构墙体，水泥纤维板（8mm）+钢结构（填充隔热层）+ 水泥纤维板（8mm），并在墙体内预制水电管路； - 小便区置物台墙面采用陶瓷马赛克贴面，置物采用大理石台面，台面下暗藏一圈发光灯带； - 男厕所、女厕所、第三卫生间，内墙装饰材料选用优质玻化砖敷设，所有贴砖缝隙须做美缝处理，管理间内墙采用木纹防火板铺贴； - 男厕所、女厕所、第三卫生间及管理间，室内吊顶采用白色系防火板或防水石膏板吊顶； - 室内地面采用600*600mm防滑地砖铺设，所有贴砖缝隙须做美缝处理； - 考虑美观，所有功能间门下宜有过门石区分； 灯具选用节能LED筒灯，正白光，3-5W。 |
| 功能设施 | - 洗手池台面统一采用石英石材质，便于保洁； - 洗手池下方的落水管、电器、电线、插座等需隐藏于柜体内，柜体下部距地悬空安装，便于保洁； - 台盆一侧，安装暗装式感应皂液器各一个，便于使用； - 镜子，采用无边框背发光镜子，镜面有触摸式控制按钮； - 洗手池边上配备多功能304不锈钢手纸盒1个； - 厕位间隔断及隔断门，材料选择厚度≥18mm的优质防火板制作，所有厕位间门须为内开门设计，保证安全，五金件均需采用优质304不锈钢材质，无人使用时，门应处于半闭合状态； - 厕位间内须安装助力扶手，并配备紧急求助面板、置物架、不锈钢挂衣钩（承重5KG）、不锈钢垃圾桶（8L）等； - 马桶两侧均需安装无障碍助力扶手，提升厕所的人性化设施； - 第三卫生间，配备安装婴儿尿不湿护理台、儿童安全座椅各1只，安装高度符合人体使用工程学，PP抗菌材质； - 管理间配备一把工作台的座椅； |
| 空调系统 | - 根据公厕布局方式和面积大小设置中央空调，要求制冷制热效果明显，安装美观； - 启闭方式由管理员在管理间统一控制，不得将开关设于各功能间内； - 空调出风管道需有保温处理，不得有冷凝水产生； - 空调外机放置，需有垫高处理，不得容易置于积水中，空调专用机罩处理，美观考虑，外部裸露的空调管，需加装专用遮罩。 |
| 通风要求 | - 应优先考虑自然通风，即在墙面安装窗户，保持室内空气流通，提供舒适的如厕环境； - 男厕所、女厕所顶部加装换气扇各一只，控制启闭有管理员在管理间统一控制； - 各厕间安装排气扇，要求美观、换气效果好。 |
| 标识要求 | - 厕所内外应合理设置清晰明确的指示标识和提示标识，建筑外观总标识：“公共卫生间”+“TOILETS”+“男女头像”标识，夜晚可发光显示（不锈钢背发光材质）； - 指引提示类：如管理间、男厕所、女厕所等，不得缺失； - 温馨提示类：如小便区、厕位间冲水、节约用水等，不得缺失； - 功能提示类：如推、拉、禁烟、物品保护等，不得缺失； - 若有安装产品铭牌需求的，需得到业主方同意。 |
| 给、排水 要求 | - 给水管采用PPR管，水路保温系统采用在管道上包裹一层30mm聚乙烯保温护套管，有效防止热量散发，保证公厕冬季正常开放使用； - 洗手龙头具备冷热水切换功能，即台盆下安装小厨宝，提供热水供应功能，提升厕所的人性化功能； - 拖把池龙头需配备电热水器（30L）供应热水功能，方便管理员冬季保洁公厕； - 台盆落水管须有存水管，避免异味产生，排管方式采用墙排式； - 地漏带存水弯功能，避免异味产生； - 自厕所本身与现场预留的接驳井之间的所有管道转折处，需预留检修井（砖砌井），并设井盖（若位于铺装面，即采用不锈钢隐形井盖），便于后期检修； - 排污主管采用≥φ160mm的U-PVC管道直排，接入甲方提供的污水井要求：主管不得突出井壁且与井壁之间无缝隙。 |
| 电气要求 | - 电气控制柜设置于管理间内，便于管理员控制及操作； - 所有电线均采用国标电线，电线采用暗装，所有电线均采用PVC保护管套； - 厕位间隔断门上方位置，安装LED超薄显示屏（三色），显示厕间坑位的使用情况，分为“有人使用”、“无人使用”、“维修中”三种状态； - 蹲便厕位间内后墙面安装感应冲水电磁阀检修门，便于维修，同时，于合适处安装强制冲水按钮，防止感应故障期间无法冲水问题； - 各厕间安装低位换气扇，要求美观、换气效果好； - 主体须有防雷及接地保护； - 甲方提供的电源为三厢电源，公厕整体须配备三厢电源布局。 |
| 外部土建 设施 | - 中标方现场水电施工需包括进水、进电以及排污管的15米范围内接通工作； - 预留至现场的污水井接驳点，需预留检修井（砖砌井），并设井盖（若位于铺装面，即采用不锈钢隐形井盖），便于后期检修； - 公厕周边及进出通道的硬质铺装，须考虑无障碍进入； - 因公厕施工开挖、安装等产生的零星绿化修复。 |
| 进水、进电、排污接入点 | - 排污管、进电、进水的引驳工作，由业主方提供至公厕15米范围内，由中标方负责接入公厕； - 厕所安装前，若排污、进电、进水没能完成，业主方需至少提供或出面协调临时用水与临时电源，保证现场施工能正常进行； - 引驳至现场15米范围内的排污管，管径需≥φ160mm，末端做砖砌井； - 引驳至现场15米范围内的市政自来水管，若条件具备，管径需≥DN50（2寸管），末端做砖砌井； - 引驳至现场15米范围内的进电线，若条件具备，需满足220V及20KW的用电量荷载。 - 市政纳管，末端位置，由中标方指定位置； |

标段三：

（一）总体要求：

本标段为第三标段，采购两座装配式公厕，详见设计方案标段三。投标人须按采购人提供的设计方案进行生产、制作、安装，产品为装配式建筑形式，整体为复合钢结构，公厕主体结构要求在工厂生产制作，现场仅进行基础制作、吊装和内外部分装饰，不接受现场结构搭建方式。具体明细见下表：

| 标段 | 名称地点 | 面积 （平方米） | 标段拦标价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 三标 | 薛家中心广场北公厕 | 84.5 | 183 |
|  | 薛家中心广场南公厕 | 68 |  |

注：上表所示面积为根据采购人设计方案测算的面积，具体生产制作安装时以采购人提供的设计方案上的尺寸数据为准。

（二）技术要求：

- 薛家中心广场北公厕技术要求

| 薛家中心广场北公厕技术参数 |  |
| --- | --- |
| 现浇基础 | 1.本工程采用满堂（筏板）基础，混凝土（商混）标号为不低于C30，现浇混凝土厚度不低于20cm。垫层厚度不低于10cm； 2.钢筋采用直径不低于直径12mm螺纹钢，单层双向，网格间距≤20cm，基础面平整。 |
| 结构性能 | 1.厕所主体结构设计使用年限20年以上，抗风等级达到 10 级以上，抗震等级达到 7 度以上。 2.产品主体部分需由箱体单元模块组成，工厂化生产，各单元模块结构顶部应设有吊点，各单元模块可整体吊装移动，在移动安装过程中能够保证吊装安全，坚固耐用不变型； 3.箱体底部主结构型材要求具备较好的强度，能保证箱体吊装过程中，不会产生变形，并做防锈防腐处理； 4.建筑结构型材需采用热镀锌矩形钢制作，不得使用冷镀管； 5.主立柱结构采用不小于200*200*6mm热镀锌方管，顶部主框架材料为不小于100×100×4mm热镀锌方管，次立柱框架材料为不小于100*100*4mm热镀锌方管； 6.所有型材须需具备优异的防腐及防锈性能，经久耐用，结构所有焊接处须涂刷防腐油漆。 |
| 墙体 | 采用复合结构墙体，水泥纤维板（8-10mm）+钢结构（填充隔热层）+水泥纤维板（8-10mm），并在墙体内预制水电管路。 |
| 布局、外观 | 外形美观耐用，公厕尺寸、布局、外观式样等详见公厕设计方案。 |
| 排污方式 | 经排污管道排入市政管网。 |
| 洁具 | 洁具品牌不低于TOTO、科勒、美标 1.小便斗为挂墙式，自动感应冲水； 2.蹲便器为自动感应冲水，坐便器为手动式冲水； 3.洗手龙头选用感应式节水龙头； 4.配置陶瓷拖把池+不锈钢水龙头，便于保洁使用。 |
| 厕所内部 配置 | - 厕位配置有人无人显示屏。 - 男厕间：蹲便器不少于3 个、坐便器不少于1个、小便斗不少于4个、拖把池1个配不锈钢龙头。 - 女厕间：蹲便器不少于3个、坐便器不少于1个、拖把池1个配不锈钢龙头。 - 公厕洗手台盆不少于3个，其中至少有一个儿童洗手台盆。配无边框背发光镜子，镜面有触摸式控制按钮； - 第三卫生间应配置： 无障碍成人坐便器、 无障碍成人小便斗、 无障碍洗手盆配感应式龙头、儿童坐便器、儿童小便器、儿童洗手盆配感应式龙头、儿童安全座椅、防雾镜、烘手器、可折叠婴儿护理台、卷纸盒、纸篓、温馨提示标牌等。 |
| 休息驿站 | 配备休息桌椅和电源插座，其中桌椅式样须由甲方确认。 |
| 顶部 | 屋顶采用3mm厚钢板满铺，交接处进行烧焊处理（满焊，钢板需先进行防锈、防腐处理），钢板内衬2cm厚橡塑保温棉，减少冷凝水产生，屋面钢板上满铺SBS防水沥青卷材+玻纤胎沥青瓦，防水沥青卷材交接处采用防水胶带粘贴，加强密封性，避免雨水渗漏； |
| 门窗 | 1、休息驿站：不锈钢复合门； - 男、女厕及第三卫生间门：不锈钢复合门； 窗：铝合金材质窗、钢化透明玻璃。 |
| 外装饰 | 1、外墙采用防水防潮隔热、安装便捷、耐腐蚀的外墙装饰板水泥纤维板，休息驿站采用中空玻璃墙（5+6a+5）、双钢化+铝合金装饰条，满足周边环境要求，颜色与效果图一致。 2、屋檐下吊顶采用深碳竹木板吊顶，竹木完成表面涂刷清漆保护层。 3、挑出檐口一圈，采用不小于1.2mm厚镀锌板材质，檐口侧面设置一圈反光灯槽，内藏RGB防水灯带，不得直接将灯带裸露或可视；檐口整体做满焊处理，焊接处需打磨平整，现场油漆喷涂，漆面应色泽统一，反射自然，使之光洁平整； 4、外观灯光效果与效果图一致。 |
| 内装饰 | - 内墙装饰材料：男厕、女厕、第三卫生间选用玻化瓷砖铺贴，瓷砖尺寸300*600mm，使用瓷砖时所有砖缝隙需做美缝处理；休息驿站选用优质三聚氰胺板（免漆板）铺贴。 2、室内吊顶：男厕、女厕、第三卫生间及休息驿站均采用铝塑板吊顶，要求防潮耐腐； 3、室内地面采用优质防滑地砖铺设，瓷砖尺寸600*600mm，踢脚线采用暗装工艺制作，异色铺贴，所有贴砖缝隙须做美缝处理。 4、厕位隔断采用不低于12mm的抗倍特板安装，高度应达到 2.2 米以上，采用铝合金包边，下面采用铝合金踢脚线，五金件均采用优质304不锈钢材质，隔断板材料需防水、防火，表面防划，易于清理。小便斗上方需安装置物板。 5、灯具选用节能LED筒灯及吸顶灯，正白光。 |
| 空调系统 | 1、根据公厕布局方式和面积大小设置中央空调，要求制冷制热效果明显，安装美观（推荐品牌美的、格力、海尔）； 2、空调管道选择需合理，不得有冷凝水产生。 |
| 通风要求 | 1、应优先考虑自然通风，即在墙面安装窗户，保持室内空气流通，提供舒适的如厕环境； 2、各厕位安装低位排气扇，要求美观、换气效果好。 |
| 标识要求 | 1.厕所内外应合理设置清晰明确的指示标识和提示标识：“公共卫生间”+“Toilets”字样，字体亚克力材质，夜晚可背发光显示，线头及背部宜有处理，不得直接裸露在外； 2.男厕、女厕、第三卫生间及休息驿站均须设置醒目的标识，方便使用； 3.温馨提示语类：如小便斗、蹲便冲水标识，不得缺失；功能性提示语类：推拉标识、功能间标识等，配备完整，不得缺失。 4.男厕、女厕室内入口一侧男女标识，采用亚克力工作制作，男厕所用蓝色，女厕所用红色，强化厕所的性别提示； |
| 给、排水 要求 | 1. 给排水及采暖管路的布置与安装应符合 GB50242的规定。若甲供水压不足，则须配备增压泵以满足正常冲水水压；给水管采用PPR 材质。 2.洗手龙头具备冷热水切换功能，即台盆下安装小厨宝，提供热水供应功能，提升厕所的人性化功能； 3.台盆落水管须有存水管，避免异味产生，排管方式采用墙排式； 4.地漏带存水弯功能，避免异味产生； 5.给水管采用PPR管，水路保温系统采用在管道上包裹一层30mm聚乙烯保温护套管，有效防止热量散发，保证公厕冬季正常开放使用； 6.排污主管采用≥φ160mm的U-PVC管道直排，主管接入甲方提供污水井的要求：管子不得突出管壁且与管壁之间无缝隙。 |
| 电气自动化要求 | 1.电气控制柜设置于管理房，便于管理员控制及操作； 2.设置电表，便于统计公厕各时段用电量； 3.所有电线均采用国标电线，电线采用暗装，所有电线均采用PVC保护管套； 4.厕位间隔断门上方位置，安装LED超薄显示屏，显示厕间坑位的使用情况，分为“有人使用”、“无人使用”两种状态； 5.主体须有防雷及接地保护； 6.甲方提供三厢电源，公厕整体须配备三厢电源布局。 |
| 外部土建 设施 | 1.中标方现场水电施工需包括进水、进电以及排污管网15米范围内接通工作； 2.公厕周边进出通道的铺装，须考虑无障碍进入； 3.预留至现场的污水井接驳点，需预留检修井（砖砌井），并设井盖，便于后期检修； 4.因公厕施工开挖、安装等产生的零星绿化修复。 |
| 进水、进电、排污接入点 | 1.由业主提供至公厕15米范围内，中标方负责接入公厕； 2.由中标方指定进水、进电、排污纳管的末端位置。 |

2、薛家中心广场南公厕技术要求

| 薛家中心广场南公厕技术参数 |  |
| --- | --- |
| 现浇基础 | - 本工程采用满堂（筏板）基础，混凝土（商混）标号为不低于C30，现浇混凝土厚度不低于20cm，垫层厚度不低于10cm； - 钢筋采用直径不低于直径12mm螺纹钢，单层双向，网格间距≤20cm，基础面平整。 - 浇筑前，需预制钢筋网格，钢筋采用直径12mm螺纹钢，单层双向，网格间距≤20cm，基础面收光处理，表面平整无低洼。 - 严格控制标高，现浇基础面标高与正负零标高的落差必须满足指定要求； |
| 钢结构 型材 | - 产品主体部分需由箱体单元模块组成，工厂化生产，各单元模块结构顶部应设有吊点，各单元模块可整体吊装移动，在移动安装过程中能够保证吊装安全，坚固耐用不变型； - 箱体底部主结构型材要求具备较好的强度，能保证箱体吊装过程中，不会产生变形，并做防锈防腐处理； - 建筑结构型材需采用热镀锌矩形钢制作，不得使用冷镀管； - 主立柱结构及顶部主框架材料为不小于100×50×4mm热镀锌矩形钢，次立柱框架材料为不小于50*50*4mm热镀锌矩形钢； - 地坪网架为不低于40*40*5角钢焊接，网架最大间距不得大于40cm； - 所有型材须需具备优异的防腐及防锈性能，经久耐用，结构所有焊接处须涂刷防腐油漆。 |
| 墙体 | 采用复合结构墙体，水泥纤维板（8-10mm）+钢结构（填充隔热层）+ 水泥纤维板（8-10mm），并在墙体内预制水电管路。 |
| 整体性能 | - 结构牢固安全，使用寿命达到20年以上； - 抗风等级达到10级以上，抗震等级达到7度以上。 |
| 布局、外观式样 | 公厕尺寸、布局、外观式样等详见公厕设计方案。 |
| 洁具 | - 小便斗为挂墙式，自带防臭存水弯，自动感应出水； - 蹲便器应采用品牌陶瓷洁具，并配置自动冲洗电磁阀，与门控系统联动，实现自动冲水，墙面宜设置强制冲水按钮，避免门控系统故障期间造成冲洗的不便，坐便器采用暗装式挂墙马桶，便于保洁； - 洗手台盆选用陶瓷台下盆，便于保洁； - 洗手龙头选用纯铜镀铬自动感应出水龙头； - 管理间配置陶瓷拖把池+水龙头，便于保洁使用； - 洁具品牌不低于TOTO、科勒、美标。 |
| 顶部 | 屋顶采用3mm厚钢板满铺，交接处进行烧焊处理（满焊，钢板需先进行防锈、防腐处理），钢板内衬2cm厚橡塑保温棉，减少冷凝水产生，屋面钢板上满铺SBS防水沥青卷材，交接处采用防水胶带粘贴，加强密封性，避免雨水渗漏； |
| 门窗 | - 各功能间入户门采用不锈钢复合门，开启方向需为内开，合页选用纯不锈钢材质，且该合页开启至90度时，具备自动静止功能，并于适宜位置安装门吸、不锈钢通风百叶、观察窗等，保证开启安全（注：门锁的选型宜选择使用者在内部上锁后，管理员亦可从外部开启，以应对如厕期间异常情况的发生）； - 厕所墙面需安装尺寸不小于800*450的上翻窗，窗户玻璃需为钢化玻璃，配套隐形下拉纱窗； - 移窗采用铝合金材质，钢化透明玻璃； - 固定玻璃窗，采用钢化透明夹胶玻璃，铝合金边框。 |
| 外装饰 | - 外墙面采用真石漆； - 外围用一圈铝方通做装饰，铝方通中间需做长条灯点缀； - 屋面采用3mm厚钢板满铺，交接处进行烧焊处理（满焊，钢板需先进行防锈、防腐处理），钢板内衬2cm厚橡塑保温棉，减少冷凝水产生，屋面钢板上满铺SBS防水沥青卷材，交接处采用防水胶带粘贴，加强密封性，避免雨水渗漏； - 平顶下吊顶采用白色铝塑板吊顶，硅胶填缝处理； - 勒脚采用黑色大理石材质，抗污、抗氧化、易保洁； - 屋顶檐口，采用≥1.5mm厚镀锌板材质，檐口下部内翻边侧需有一圈反光灯槽，内藏RGB防水灯带（不得直接将灯带裸露或可视），外檐表面中间做一圈内嵌灯带，然后封上亚克力透光板，檐口整体做满焊处理，焊接处需打磨平整，现场油漆喷涂，漆面应色泽统一，反射自然，使之光洁平整； - 墙角采用镀锌板折边件收口处理，油漆饰面，颜色与效果图一致； - 外观整体灯光效果与设计方案一致。 |
| 内装饰 | - 墙体采用复合结构墙体，水泥纤维板（8mm）+钢结构（填充隔热层）+ 水泥纤维板（8mm），并在墙体内预制水电管路； - 小便区置物台墙面采用陶瓷马赛克贴面，置物台采用大理石台面，台面下暗藏一圈发光灯带； - 男厕所、女厕所、管理间，内墙装饰材料选用优质优质玻化砖铺贴，所有贴砖缝隙须做美缝处理； - 男厕所、女厕所、管理间，室内吊顶采用白色系防火板板或防水石膏板吊顶； - 室内地面采用600*600mm防滑地砖铺设，所有贴砖缝隙须做美缝处理； - 考虑美观，所有功能间门下宜有过门石区分； - 灯具选用节能LED筒灯，正白光，3-5W。 |
| 功能设施 | - 洗手池台面统一采用黑色石英石材质，便于保洁； - 洗手池下方的小厨宝、落水管、电器、电线、插座等需隐藏于柜体内，柜体下部距地悬空安装，便于保洁； - 镜子，采用无边框或细边框背发光镜子，镜面有触摸式控制按钮； - 厕位间隔断及隔断门，材料选择厚度≥18mm的优质防火板制作，所有厕位间门须为内开门设计，保证安全，五金件均需采用优质304不锈钢材质，无人使用时，门应处于半闭合状态； - 厕位间内须安装助力扶手，并配备紧急求助面板、置物架、不锈钢挂衣钩（承重5KG）、不锈钢垃圾桶（8L）等； - 马桶两侧均需安装无障碍助力扶手，提升厕所的人性化设施； - 管理间配备一把工作台的座椅； |
| 空调系统 | 无空调 |
| 通风要求 | - 应优先考虑自然通风，即在墙面安装窗户，保持室内空气流通，提供舒适的如厕环境； - 男厕所、女厕所顶部加装换气扇各一只，控制启闭有管理员在管理间统一控制； - 各厕间安装排气扇，要求美观、换气效果好。 |
| 标识要求 | - 厕所内外应合理设置清晰明确的指示标识和提示标识，建筑外观总标识：“公共卫生间”+“TOILETS”+“男女头像”标识，夜晚可发光显示（不锈钢背发光材质）； - 指引提示类：如管理间、男厕所、女厕所等，不得缺失； - 温馨提示类：如小便区、厕位间冲水、节约用水等，不得缺失； - 功能提示类：如推、拉、禁烟、物品保护等，不得缺失； - 正立面标识造型，采用独立标识，放置显眼处，要求夜晚可发光显示； - 若有安装产品铭牌需求的，需得到业主方同意。 |
| 给、排水 要求 | - 自来水进水管须经增压泵（超静音变频泵）后再至各用水点，以此增大管道压力，保证各厕位间间冲水正常（若甲供水压不足的情况下加装增压泵）； - 洗手龙头具备冷热水切换功能，即台盆下安装小厨宝，提供热水供应功能，提升厕所的人性化功能； - 台盆落水管须有存水管，避免异味产生，排管方式采用墙排式； - 地漏带存水弯功能，避免异味产生； - 给水管采用PPR管，水路保温系统采用在管道上包裹一层30mm聚乙烯保温护套管，有效防止热量散发，保证公厕冬季正常开放使用； - 自厕所本身与现场预留的接驳井之间的所有管道转折处，需预留检修井（砖砌井），并设井盖（不锈钢隐形井盖），便于后期检修； - 排污主管采用≥φ160mm的U-PVC管道直排，接入甲方提供的污水井要求：管子不得突出井壁且与井壁之间无缝隙。 |
| 电气要求 | - 电气控制柜设置于管理间内，便于管理员控制及操作； - 设置电表，便于统计公厕各时段用电量； - 所有电线均采用国标电线，电线采用暗装，所有电线均采用PVC保护管套； - 蹲便厕位间内后墙面安装感应冲水电磁阀检修门，便于维修，同时，于合适处安装强制冲水按钮，防止感应故障期间无法冲水问题； - 厕位间隔断门上方位置，安装LED超薄显示屏（三色），显示厕间坑位的使用情况，分为“有人使用”、“无人使用”、“维修中”三种状态； - 主体须有防雷及接地保护。 |
| 外部土建 设施 | - 中标方现场水电施工需包括进水、进电以及排污管网5米范围内接通工作； - 公厕周边及进出通道的铺装，须考虑无障碍进入； - 预留至现场的污水井接驳点，需预留检修井（砖砌井），并设井盖（不锈钢隐形井盖），便于后期检修； - 因公厕施工开挖、安装等产生的零星绿化修复。 |
| 进水、进电、排污接入点 | - 排污管、进电、进水的引驳工作，由业主方提供至公厕15米范围内，由中标方负责接入公厕； - 厕所安装前，若排污、进电、进水没能完成，业主方需至少提供或出面协调临时用水与临时电源，保证现场施工能正常进行； - 引驳至现场的排污管，管径需≥φ160mm，末端做砖砌井； - 引驳至现场的市政自来水管，若条件具备，管径需≥DN50（2寸管），末端做砖砌井； - 引驳至现场的进电线，若条件具备，需满足220V及20KW的用电量荷载。 - 市政纳管，末端位置，由中标方指定位置； |

- 第六章拟签订的合同文本

甲方:常州市新北区环境卫生管理服务中心  合同编号：

乙方:                                  签订地点：常州市新北区

招标代理机构：常州金诚招投标有限公司   项目编号：金诚采公[2022]018号

合同时间: 2022年  月    日

依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，甲方、乙方经协商一致，订立本合同。

一、合同标的之名称、型号、规格、数量

| 序号 | 货物名称 | 安装地点 | 数量 | 面积 | 交货期 | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价 （元） |  |  |  |  |  |  |

规格型号、技术参数详见招标文件。

二、合同价款

签约合同总价（人民币，下同）：元整（小写元）。

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

三、交货与验收

1．货物交付

本合同的交货日期为  天，自中标公示结束之日起计算。交货标准是建设安装完毕，验收合格达到使用要求。

乙方承担合同项下货物的制造、运输、安装的一系列相关费用。

2．资料交付

乙方应在交付货物的同时向甲方提供全套文件（含产品合格证书、设计图、使用维护说明书、验收报告书）壹套。

3.验收

验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方响应文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。甲乙双方应在货物安装调试完毕后的5个工作日内进行运行效果验收，在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新调试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

四、合同款结算及支付：

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.付款方式：所有设备到货、安装调试完毕、试运行并经验收合格后支付合同价款的50%，审计完成当年付至审定价的70%，竣工财务决算报告完成后付至审定价的95%，5%余款作为质保金，在质保期结束后一次性支付（无息）。

五、质量保证期与售后服务

质量保证期为验收合格后 贰 年。

乙方应保证所供货物在需方安装合同货物时，免费派出技术人员赴需方现场技术指导。对业主人员进行培训，主要培训内容为：货物的功能、基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。

质量保证期内免费更换零配件（人为损坏除外），质量保证期满后实行终身有偿维修保养。乙方接到用户报修电话后白天3小时、夜间6小时内维修人员赶到现场检修处理。

质保期结束，不能视为供方对合同货物中存在的可能引起货物损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指货物在制造过程中未被发现的隐患，供方对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后贰年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），供方应立即予以无偿修复或更换。

六、违约责任

1.如乙方不能按时交付货物完成安装调试的，每逾期1天，乙方向甲方偿付10000元的违约金；乙方逾期交付货物或完成安装调试超过10天（含10天），甲方有权解除合同，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时有权解除合同，解除合同的通知自发出之日生效。

4.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求退货，乙方应退回全部货款，若仍不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。

5.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

6.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

7.乙方属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

8.其他未尽事宜，以《民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

七、解决纠纷的方式: 因履行本合同发生争议协商解决不成的提交   常州    仲裁委员会仲裁。因本合同产生的以及与本合同有关的一切纠纷，均由常州仲裁委员会仲裁。该裁决是终局的，对双方均具有约束力。

八、与本合同不可分割的附件

（1）采购文件

（2）乙方提供的响应文件；

（3）成交通知书；

（4）甲乙双方商定的其他文件等。

九、生效：本合同自各方签名盖章之日起生效。见证方仅对甲乙双方签订政府采购合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。

十、合同份数：本合同一式伍份。甲方、乙方、各执贰份，代理采购单位执壹份。

甲方：单位名称（章）：                乙方：单位名称（章）：

单位地址：                           单位地址：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人

经办人：                             经办人：

电  话：                             电  话：

开户银行：	                         开户银行：

银行帐号：                           银行帐号：

代理机构（见证方）（章）：常州金诚招投标有限公司

单位地址：常州市新北区汉江路368号金城大厦19楼

法定代表人：

委托代理人：

经办人：

以上格式仅供参考

- 第七章投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、投标人需按照招标文件要求，加盖公章、签名。

- 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投标文件

标段

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

日期：

一、资格证明文件

- 1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州金诚招投标有限公司

常州市新北区环境卫生管理服务中心

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为     ，全称为     ，统一社会信用代码为     ，法定代表人（单位负责人）为     ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有：

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：   年   月   日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

### 1-2营业执照（实质性格式）

投标人为法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件加盖公章。

- 2落实政府采购政策需满足的资格要求

- 2-1中小企业声明函

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其他

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

- 3 其他资格证明

- 3-1 投标人为生产厂家的证明

提供生产场地证明（提供投标人自有房产证或土地证或租赁合同复印件加盖投标人公章，原件备查；并提供生产场地车间清晰照片。）

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于    （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日期：

- 二、商务技术文件格式

- 1投标函（实质性格式）

投标函

致：常州金诚招投标有限公司

常州市新北区环境卫生管理服务中心

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号）组织的采购活动，并对此项目进行投标。

1.我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2.其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________传真____________________________

电话_________________________电子函件________________________

投标人名称（加盖公章）___________

日期：_____年______月______日

- 2法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:    性别:      年龄:     职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面复印件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字或盖章：

日期：   年   月   日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为自然人的情形，可不提供本《法定代表人资格证明书》。

- 3授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本授权委托书声明：_____________________（投标人名称）的___________________（法定代表人姓名、职务）代表投标人授权_______________________（被授权人的姓名、职务）为（项目名称）项目投标的合法代理人，全权负责参加本次政府采购项目的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本投标人对代理人的所有签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：          日期：

职务：                          联系电话：

单位名称：                      地址：

身份证号码：

委托代理人签字或盖章：            日期：

职务：                            联系电话：

单位名称：                        地址：

身份证号码：

投标人公章：

地址：                         电话：

传真：                         邮编：

开户行：

帐号：

附：委托代理人有效期内的身份证正反面复印件。

说明：

1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人处的签署人可为单位负责人。

2.法定代表人参加开标会议时，提供《法定代表人资格证明书》和本人身份证原件。

3.委托代理人参加开标会议时，提供《法定代表人资格证明书》、《授权委托书》和本人身份证原件。

4.投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

- 4政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 5开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：_____________________项目名称：____________

| 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 大写 | 小写 |

注：

- 投标报价以元为单位，保留小数点后两位。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 6投标分项报价表

投标分项报价表

项目编号：___________项目名称：__________报价单位：人民币元

本项目需要对每个厕所的价格组成进行分项报价，分项报价表格式参照采购需求中技术参数表格的格式，若无法体现的内容可自行增加。

注：1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.表格格式按采购文件要求自行拟制。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 7合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号：_____________________项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1.对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 8采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号：_____________________项目名称：____________

| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1.对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 9项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）项目组织实施方案；

2）项目管理方案；

3）拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；

4）培训方案、技术支持等方案；

5）优惠条款或承诺；

6）其他。

- 10参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 11相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 12采购文件要求提供或投标人认为应附的其他材料