金城镇养老服务综合体维修改造工程量清单编制说明

一、工程概况

本工程为金城镇养老服务综合体维修改造工程,建设规模、工程特征、施工现场实际情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等见招标文件。

二、编制依据

- 修缮改造部分按照建设方要求编制。

- 中华人民共和国住房和城乡建设部《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

3、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007年）《江苏省安装工程计价定额》（2014年）、《江苏省市政工程计价定额》（2014年）、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009年）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及营改增后调整内容（依据苏建价【2016】154号文件、常建【2016】94号及苏建函价【2019】178号文）、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》（省建设厅公告【2018】第24号文）等，修缮土建部分让利6%，修缮安装部分让利10%。

4、本项目工程各单位工程总价措施、规费及税金取费如下表：

| 工程名称 | 安全文明施工基本费 | 安全文明施工省级标化增加费:一星级 | 扬尘污染防治增加费 | 夜间施工 | 非夜间施工照明费 | 冬雨季施工 | 已完成工程及设备保护 | 临时设施 | 建筑工人实名制 | 智慧工地费用 | 新冠疫情常态化防控 | 社会保障费 | 公积金 | 税金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 修缮工程 | 1.5 | — | 0.21 | 0.08 | — | 0.18 | 0.05 | 2 | — | — | — | 3.8 | 0.67 | 9 |
| 安装工程 | 1.5 | — | 0.21 | 0.08 | — | 0.18 | 0.05 | 1.3 | — | — | — | 3.8 | 0.67 | 9 |

5、材料价格按2022年8月份常州工程造价信息除税指导价及市场询价计入。

6、本工程人工费按苏建函价[2022]379号文执行。

7、本工程计税方式为：增值税一般计税办法，苏建函价【2019】178号文。

8、本工程施工用水、电，建设方在现场装水、电表，交施工方保管使用，各投标单位自行报价。

9、本次招标范围：见招标文件。

三、编制说明

A .共性部分

- 本工程所用砼均为预拌商品砼（无论清单项目特征是否注明砼拌和方式），投标人应按此要求报价，并含在相应的投标综合单价内；商品砼生产厂家需等到甲方和监理认可。

- 本工程量清单预拌商品砼采用非泵送；如投标人选用的方式与清单项目特征不符，请在投标综合单价中自行考虑。结算时，预拌商品砼输送方式不同，综合单价不调整。投标人报价时应充分考虑此因素。

- 本工程所用砂浆均为预拌砂浆（无论清单项目特征是否注明砂浆拌和方式），投标人应按此要求报价，并含在相应的投标综合单价内。

- 关于脚手架：均按单项脚手架计算脚手架，现场不因脚手架施工工艺的不同而调整造价。

- 所有拆除及新建项目需取得甲方认可后方可施工，否则因此造成的损失由中标单位自行承担。

B .编制说明

- 拆除工程：屋面刚防层、防水层、保温层（含找平层）拆除，外墙涂料、局部面砖、外门、防盗门、外墙落水口、斗、管拆除，内墙抹灰层拆除（石屑砂浆），内墙、天棚涂料铲除，局部墙体拆除，各种隔断、隔墙拆除，筒瓦屋面檐口部位拆除（拆除宽度约1.3米，拆除至屋面椽子，含椽子拆除），局部屋面渗漏处拆除，面积控制在200m2以内，封檐板、博风板拆除。

- 砌体工程：240厚MU10承重混凝土实心砖,M5混合砂浆砌筑。

- 门窗工程：12mm均质钢化玻璃电子感应门，洞口尺寸：3300*3400，门尺寸1600*2400，其余为固定玻璃，含防撞警示条，包括电子感应自动平移门机组、门夹、轨道等五金配件安装及上部机组、轨道位置(含附带骨架)，全部工作内容，含配管、埋线，其中电子感应自动平移门机组采用进口品牌，应征得建设方同意后选用。

- 屋面及防水工程：50厚C30非泵送商品砼刚性防水层,内配φ4@150双向钢筋,设分仓缝内嵌油膏。4厚SBS卷材防水热熔满铺。20厚1:2水泥砂浆找平层。发泡混凝土(容重500)找坡i=2%，30厚起坡。筒瓦屋面拆除部分原样恢复，材料利旧，檐口木椽子、封檐板、博风板更换。

- 涂料工程：外墙外墙面弹性涂料，一底两面，具体颜色分布由甲方确认。内墙、天棚面批白水泥腻子两遍，刷内墙防水、防霉乳胶漆两遍，颜色由甲方确认。

- 内墙抹灰：内墙面抹12厚1:1:6混合砂浆底，8厚1:1:4混合砂浆面。

- 外墙真石漆不铲除，内墙、走廊、卫生间面砖部位不拆除。

- 内墙抹灰层牢固部位不拆除。

- 安装部分:

编制说明：

- 按甲方要求拆除现场灯具开关插座管线配电箱等并堵配电箱、插座洞口，垃圾外运处理；

- 按甲方要求安装配电箱、灯具开关插座桥架管线。从总箱接电缆至每层楼层配电箱；楼层配电箱引电缆至各房间照明配电箱及走廊楼梯照明配电箱，二三层走廊楼梯照明共用一个配电箱；走廊楼梯安装吸顶灯及触摸延时开关；各房间按房间大小及甲方要求安装单管荧光灯，开关，插座及空调插座；

- 按甲方要求放置灭火器。

（四）其余未描述部分详见清单描述