| 工程量清单汇总 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 合价（万元） |
| 1 | 医疗家具 |  |
| 2 | 室验家具 |  |
| 3 | 总价 |  |
| 备注： |  |  |
| 1、所有家具的抽屉、层板锁具配备要求均以图纸为准，按图施工，价格综合考虑 |  |  |
| 2、治疗室上柜带隔板均分三层，换药室上柜带隔板均分两层，下柜带隔板均分两层 |  |  |
| 3、处置室上柜带隔板均分三层，下柜带隔板均分两层 |  |  |
| 4、医疗设备间上、下柜隔板均分二层 |  |  |

- 医疗家具

| 序号 | 科室 | 产品布置图 | 产品名称 | 组成 | 规格（长*宽*高mm） | 单位 | 数量 | 层数/套数 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 一层（急诊病房综合楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 洁具间 |  | 不锈钢制品 | 医用环保拖把池（304） | L*600*1900 | 米 | 0.785 | 1 |  |  | 柜体：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢板，迎水面采用拉丝不锈钢，背水面不锈钢无拉丝工艺，芯材采用防水材料，具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点；工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑；配置：不锈钢手动水龙头，不锈钢下水器。 |
| 2 | 挂号收费药房 |  | 医用环保药架 | 医用环保单面药架 | L*500*2000 | 米 | 1.4 | 1 |  |  | 1.优质冷轧钢板制成，钢板表面静电喷塑； 2.立柱采用厚度为40*40*1.2mm板材冲孔成型，横梁、中拖、顶托采用厚度为1.2mm； 3.层板采用厚度1.0mm板材加工成型，单层承载≥300kg； 4.层板前段配磁性标签卡槽，方便更换药名； 5.中间4层层板可随意调节。 |
| 3 | 治疗 |  | 医用环保 治疗柜 | 无菌物品壁柜 （上） | L*350*600 | 米 | 3.45 | 1 |  |  | 1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁 3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。柜门采用金属烤漆。背板厚度不小于12mm（加贴面）。 5、锁具：详见图纸材质及技术要求 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求 7、拉手：详见图纸材质及技术要求 8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层。 9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开。 |
|  |  |  |  | 置物架（中）（层板均分两层） | L*350*550 | 米 | 3.45 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 医用治疗台下柜（含抽屉，其中5个加锁） | L*600*850 | 米 | 3.45 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 台面 | L*600*12 | 米 | 3.45 | 1 |  |  |  |
| 5 | 女更*1 男更*1 |  | 医用环保 储物柜 | 更衣柜 | 见参考图 | 米 | 2.7 | 2 |  |  | - 采用E1级实木多层板（芯材采用杉木），厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； - 3、配柜：采用E1级实木多层板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 4、锁具：详见图纸材质及技术要求； 5、拉手：详见图纸材质及技术要求； 6、衣通：详见图纸材质及技术要求。 |
| 6 | 值班*2 |  | 医用环保 储物柜 | 更衣柜 | 见参考图 | 米 | 0.45 | 2 |  |  | 1、采用E1级实木多层板（芯材采用杉木），厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、配柜：采用E1级实木多层板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 4、锁具：详见图纸材质及技术要求； 5、拉手：详见图纸材质及技术要求； 6、衣通：详见图纸材质及技术要求。 |
| 7 | 休息室 |  | 医用环保 开水柜 | 医用环保开水台（下） | L*600*850 | 米 | 4.53 | 1 |  |  | 1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁 3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。柜门采用金属烤漆。背板厚度不小于12mm（加贴面）。 5、锁具：详见图纸材质及技术要求 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求 7、拉手：详见图纸材质及技术要求 8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层。 9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开。 |
|  |  |  |  | 医用环保开水台台面 | L*600*12 | 米 | 4.53 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1 | 1 |  |  |  |
| 8 | 男更 |  | 医用环保 储物柜 | 更衣柜 | 见参考图 | 米 | 3.15 | 1 |  |  | - 采用E1级实木多层板（芯材采用杉木），厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、配柜：采用E1级实木多层板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； - 4、锁具：详见图纸材质及技术要求； 5、拉手：详见图纸材质及技术要求； 6、衣通：详见图纸材质及技术要求。 |
| 9 | 女更 |  | 医用环保 储物柜 | 更衣柜 | 见参考图 | 米 | 4.05 | 1 |  |  | - 采用E1级实木多层板（芯材采用杉木），厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、配柜：采用E1级实木多层板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 4、锁具：详见图纸材质及技术要求； 5、拉手：详见图纸材质及技术要求； 6、衣通：详见图纸材质及技术要求。 |
| 10 | 治疗室 |  | 医用环保 治疗柜 | 无菌物品壁柜 （上） | L*350*600 | 米 | 4.15 | 1 |  |  | 1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁 3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。柜门采用金属烤漆。背板厚度不小于12mm（加贴面）。 5、锁具：详见图纸材质及技术要求 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求 7、拉手：详见图纸材质及技术要求 8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层。 9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开。 |
|  |  |  |  | 置物架（中）（层板均分两层） | L*350*550 | 米 | 4.15 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 医用治疗台下柜（含抽屉，其中5个加锁） | L*600*850 | 米 | 3.93 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 台面 | L*600*12 | 米 | 3.93 | 1 |  |  |  |
| 11 | 污物通道*1 清洗消毒*1 |  | 不锈钢制品 | 医用环保洗手池（304） | L*600*1200 | 米 | 1.8 | 1 |  |  | 柜体：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢板，迎水面采用拉丝不锈钢，背水面不锈钢无拉丝工艺，芯材采用防水材料，具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点；工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑；配置：不锈钢手动水龙头，不锈钢下水器。 |
|  |  |  |  | 医用环保消毒池（304） | L*600*1100 | 米 | 1.6 | 1 |  |  |  |
| 12 | 值班室 |  | 医用环保 储物柜 | 更衣柜 | 见参考图 | 米 | 0.9 | 1 |  |  | - 采用E1级实木多层板（芯材采用杉木），厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁 3、配柜：采用E1级实木多层板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。 4、锁具：详见图纸材质及技术要求； 5、拉手：详见图纸材质及技术要求； 6、衣通：详见图纸材质及技术要求。 |
| 13 | 值班室*2 |  | 医用环保 储物柜 | 更衣柜 | 见参考图 | 米 | 0.45 | 2 |  |  | 1、采用E1级实木多层板（芯材采用杉木），厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁 3、配柜：采用E1级实木多层板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。 4、锁具：详见图纸材质及技术要求； 5、拉手：详见图纸材质及技术要求； 6、衣通：详见图纸材质及技术要求。 |
| 14 | 污洗间 |  | 不锈钢制品 | 医用环保消毒池（304） | L*600*1100 | 米 | 0.7 | 1 |  |  | 柜体：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢板，迎水面采用拉丝不锈钢，背水面不锈钢无拉丝工艺，芯材采用防水材料，具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点；工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑；配置：不锈钢手动水龙头，不锈钢下水器。 |
|  |  |  | 不锈钢制品 | 医用环保拖把池（304） | L*600*1900 | 米 | 0.745 | 1 |  |  |  |
| 15 | 开水间 |  | 医用环保 开水柜 | 医用开水台下柜（含抽屉） | L*600*850 | 米 | 1.9 | 1 |  |  | 1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁 3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。柜门采用金属烤漆。背板厚度不小于12mm（加贴面）。 5、锁具：详见图纸材质及技术要求 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求 7、拉手：详见图纸材质及技术要求 8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层。 9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开。 |
|  |  |  |  | 医用环保开水台台面 | L*600*12 | 米 | 1.9 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1 | 1 |  |  |  |
| 16 | 无菌物品 |  | 医用环保货架/储物柜 | 药品存储货架 | L*500*2000 | 米 | 1.87 | 1 |  |  | 采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。贴面采用三聚氰胺装饰纸木纹饰面。门板采用斜切边工艺拉手。五金件采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件，锁具采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。 |
|  |  |  |  | 药品存储货柜 | L*500*2000 | 米 | 2.3 | 1 |  |  |  |
| 17 | 换鞋更衣 |  | 医用环保 储物柜 | 更衣柜 | 见参考图 | 米 | 2.4 | 1 |  |  | 1、采用E1级实木多层板（芯材采用杉木），厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、配柜：采用E1级实木多层板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 4、锁具：详见图纸材质及技术要求； 5、拉手：详见图纸材质及技术要求； 6、衣通：详见图纸材质及技术要求。 |
| 18 | 刷手 |  | 不锈钢制品 | 医用环保洗手柜（手术室，304） | L*600*2000 | 米 | 1.6 | 1 |  |  | 柜体：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢板，迎水面采用拉丝不锈钢，背水面不锈钢无拉丝工艺，芯材采用防水材料，具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点；工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑；配置：不锈钢手动水龙头，不锈钢下水器。 |
|  |  |  |  | 感应龙头 |  | 套 | 2 | 1 |  |  |  |
| 19 | 污洗间 |  | 不锈钢制品 | 医用环保洗手池（304） | L*600*1100 | 米 | 0.8 | 1 |  |  | 柜体：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢板，迎水面采用拉丝不锈钢，背水面不锈钢无拉丝工艺，芯材采用防水材料，具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点；工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑；配置：不锈钢手动水龙头，不锈钢下水器。 |
|  |  |  |  | 医用环保拖把池（304） | L*600*1900 | 米 | 0.8 | 1 |  |  |  |
| 20 | 工具间 |  | 医用环保货架/储物柜 | 药品存储货架 | L*500*2000 | 米 | 2.55 | 1 |  |  | 采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。贴面采用三聚氰胺装饰纸木纹饰面。门板采用斜切边工艺拉手。五金件采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件，锁具采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。 |
|  |  |  |  | 药品存储货柜 | L*500*2000 | 米 | 1.4 | 1 |  |  |  |
| 21 | 库房 |  | 医用环保货架/储物柜 | 药品存储货架 | L*500*2000 | 米 | 3.38 | 1 |  |  | 采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。贴面采用三聚氰胺装饰纸木纹饰面。门板采用斜切边工艺拉手。五金件采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件，锁具采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。 |
|  |  |  |  | 药品存储货柜 | L*500*2000 | 米 | 1.9 | 1 |  |  |  |
| 22 | 急救大厅洗胃间 |  | 医用环保 治疗柜 | 医用治疗台下柜（含抽屉） | L*600*850 | 米 | 1.03 | 1 |  |  | 1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁 3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。柜门采用金属烤漆。背板厚度不小于12mm（加贴面）。 5、锁具：详见图纸材质及技术要求 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求 7、拉手：详见图纸材质及技术要求 8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层。 9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、治疗室柜长度应满足所在病区使用需求，不低于4.5m（特殊空间部位除外），每间处置室内柜中应配有各类垃圾桶，为手动翻盖，柜长不低于2.0m（特殊空间部位除外）； 12、倾倒池柜体：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢板，迎水面采用拉丝不锈钢，背水面不锈钢无拉丝工艺，芯材采用防水材料，具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点；工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑；配置：不锈钢手动水龙头，不锈钢下水器。 |
|  |  |  |  | 台面 | L*600*12 | 米 | 1.03 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 医用环保倾倒池+洗手池（304） | L*600*1100 | 米 | 1.03 | 1 |  |  |  |
| 23 | 处置室 |  | 医用环保处置柜 | 医用治疗台下柜（含抽屉） | L*600*850 | 米 | 2.9 | 1 |  |  | 1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁 3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。柜门采用金属烤漆。背板厚度不小于12mm（加贴面）。 5、锁具：详见图纸材质及技术要求 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求 7、拉手：详见图纸材质及技术要求 8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层。 9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开。 |
|  |  |  |  | 台面 | L*600*12 | 米 | 2.9 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1 | 1 |  |  |  |
| 24 | 治疗室 |  | 医用环保 治疗柜 | 无菌物品壁柜 （上） | L*350*600 | 米 | 2.9 | 1 |  |  | 1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁 3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。柜门采用金属烤漆。背板厚度不小于12mm（加贴面）。 5、锁具：详见图纸材质及技术要求 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求 7、拉手：详见图纸材质及技术要求 8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层。 9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开。 |
|  |  |  |  | 置物架（中） | L*350*550 | 米 | 2.9 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 医用治疗台下柜（含抽屉） | L*600*850 | 米 | 2.9 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 台面 | L*600*12 | 米 | 2.9 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1 | 1 |  |  |  |
| 25 | 复苏室 |  | 医用环保 治疗柜 | 医用治疗台下柜（含抽屉） | L*600*850 | 米 | 3.95 | 1 |  |  | 1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁 3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。柜门采用金属烤漆。背板厚度不小于12mm（加贴面）。 5、锁具：详见图纸材质及技术要求 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求 7、拉手：详见图纸材质及技术要求 8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层。 9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开。 |
|  |  |  |  | 台面 | L*600*12 | 米 | 3.95 | 1 |  |  |  |
| 26 | 急救大厅边柜 |  | 医用环保 治疗柜 | 无菌物品壁柜 （上） | L*350*600 | 米 | 3.2 | 1 |  |  | 1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁 3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。柜门采用金属烤漆。背板厚度不小于12mm（加贴面）。 5、锁具：详见图纸材质及技术要求 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求 7、拉手：详见图纸材质及技术要求 8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层。 9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开。 |
|  |  |  |  | 置物架（中） | L*350*550 | 米 | 3.2 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 医用治疗台下柜（含抽屉） | L*600*850 | 米 | 6.4 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 台面 | L*600*12 | 米 | 6.4 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1 | 1 |  |  |  |
| 27 | 药房（预留值班） |  | 医用环保药架 | 医用环保双面药架 | L*1000*2000 | 米 | 4.6 | 1 |  |  | 1.优质冷轧钢板制成，钢板表面静电喷塑。 2.立柱采用厚度为40*40*1.2mm板材冲孔成型，横梁、中拖、顶托采用厚度为1.2mm。 3.层板采用厚度1.0mm板材加工成型，单层承载≥300kg； 5.层板前段配磁性标签卡槽，方便更换药名。 6.中间4层层板可随意调节。 |
| 28 | 药库 |  | 医用环保药架 | 医用环保双面药架 | L*1000*2000 | 米 | 3.1 | 1 |  |  | 1.优质冷轧钢板制成，钢板表面静电喷塑。 2.立柱采用厚度为40*40*1.2mm板材冲孔成型，横梁、中拖、顶托采用厚度为1.2mm。 3.层板采用厚度1.0mm板材加工成型，单层承载≥300kg； 5.层板前段配磁性标签卡槽，方便更换药名。 6.中间4层层板可随意调节。 7、 |
|  |  |  |  | 医用环保双面药架 | L*1000*2000 | 米 | 2.7 | 1 |  |  |  |
| 二 | 二层（急诊病房综合楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 口腔*2 |  | 医用环保 治疗柜 | 医用治疗台下柜（含抽屉） | L*600*850 | 米 | 1.5 | 2 |  |  | 1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁 3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。柜门采用金属烤漆。背板厚度不小于12mm（加贴面）。 5、锁具：详见图纸材质及技术要求 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求 7、拉手：详见图纸材质及技术要求 8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层。 9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开。 |
|  |  |  |  | 台面 | L*600*12 | 米 | 1.5 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1 | 2 |  |  |  |
| 2 | 抽血室 |  |  | 医用治疗台下柜（含抽屉） | L*600*850 | 米 | 5.5 | 1 |  |  | 1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁 3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。柜门采用金属烤漆。背板厚度不小于12mm（加贴面）。 5、锁具：详见图纸材质及技术要求 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求 7、拉手：详见图纸材质及技术要求 8、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线。 |
|  |  |  |  | 台面 | L*600*12 | 米 | 5.5 | 1 |  |  |  |
| 3 | 备餐间 |  | 医用环保 开水柜 | 医用环保开水台（下） | L*600*850 | 米 | 5.58 | 1 |  |  | 1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁 3、台面：台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。柜门采用金属烤漆。背板厚度不小于12mm（加贴面）。 5、锁具：详见图纸材质及技术要求 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求 7、拉手：详见图纸材质及技术要求 8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层。 9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座。 |
|  |  |  |  | 医用环保开水台台面 | L*600*12 | 米 | 5.58 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1 | 1 |  |  |  |
| 4 | 保洁间 |  | 不锈钢制品 | 医用环保洗手池（304） | L*600*1100 | 米 | 2.4 | 1 |  |  | 柜体：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢板，迎水面采用拉丝不锈钢，背水面不锈钢无拉丝工艺，芯材采用防水材料，具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点；工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑；配置：不锈钢手动水龙头，不锈钢下水器。 |
|  |  |  |  | 医用环保拖把池（304） | L*600*1900 | 米 | 2.4 | 1 |  |  |  |
| 5 | 哺乳间 |  |  | 医用治疗台下柜（含抽屉） | L*600*850 | 米 | 1.8 | 1 |  |  | 1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁 3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。柜门采用金属烤漆。背板厚度不小于12mm（加贴面）。 5、锁具：详见图纸材质及技术要求 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求 7、拉手：详见图纸材质及技术要求 8、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线。 |
|  |  |  |  | 台面 | L*600*12 | 米 | 1.8 | 1 |  |  |  |
| 6 | 库房 |  | 医用环保货架/储物柜 | 药品存储货架 | L*500*2000 | 米 | 2.75 | 1 |  |  | 采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。贴面采用三聚氰胺装饰纸木纹饰面。门板采用斜切边工艺拉手。五金件采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件，锁具采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。 |
|  |  |  |  | 药品存储货柜 | L*500*2000 | 米 | 1.9 | 1 |  |  |  |
| 7 | 开水间 |  | 医用环保 开水柜 | 医用环保开水台（下） | L*600*850 | 米 | 2.2 | 1 |  |  | 1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁 3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。柜门采用金属烤漆。背板厚度不小于12mm（加贴面）。 5、锁具：详见图纸材质及技术要求 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求 7、拉手：详见图纸材质及技术要求 8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层。 9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开。 |
|  |  |  |  | 医用环保开水台台面 | L*600*12 | 米 | 2.2 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1 | 1 |  |  |  |
| 8 | 污洗间 |  | 不锈钢制品 | 医用环保洗手池（304） | L*600*1100 | 米 | 0.6 | 1 |  |  | 柜体：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢板，迎水面采用拉丝不锈钢，背水面不锈钢无拉丝工艺，芯材采用防水材料，具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点；工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑；配置：不锈钢手动水龙头，不锈钢下水器。 |
|  |  |  |  | 医用环保拖把池（304） | L*600*1900 | 米 | 0.675 | 1 |  |  |  |
| 9 | 收药 |  | 医用环保货架/储物柜 | 医用治疗台下柜（含抽屉） | L*600*850 | 米 | 1.2 | 1 |  |  | 1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。柜门采用金属烤漆。背板厚度不小于12mm（加贴面）； 5、锁具：详见图纸材质及技术要求； 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求； 7、拉手：详见图纸材质及技术要求； 8、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线； 9、药架为钢制货架:1)优质冷轧钢板制成，钢板表面静电喷塑； 2)立柱采用厚度为40*40*1.2mm板材冲孔成型，横梁、中拖、顶托采用厚度为1.2mm； 3)层板采用厚度1.0mm板材加工成型，单层承载≥300kg； 5)层板前段配磁性标签卡槽，方便更换药名； 6)中间4层层板可随意调节。 |
|  |  |  |  | 台面 | L*600*12 | 米 | 1.2 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 医用环保药架 | L*500*2000 | 米 | 1.8 | 1 |  |  |  |
| 10 | 传送带 |  | 矮柜 | 医用治疗台下柜（含抽屉） | L*400*550 | 米 | 3.0 | 1 |  |  | 1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁。 |
| 11 | 缓冲 |  | 医用环保 治疗柜 | 无菌物品壁柜 （上） | L*350*600 | 米 | 1.23 | 1 |  |  | 1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。柜门采用金属烤漆。背板厚度不小于12mm（加贴面）； 5、锁具：详见图纸材质及技术要求； 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求； 7、拉手：详见图纸材质及技术要求； 8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层； 9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座。 |
|  |  |  |  | 医用治疗台下柜（含抽屉） | L*600*850 | 米 | 1.23 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 台面 | L*600*12 | 米 | 1.23 | 1 |  |  |  |
| 12 | 大输液库房 |  | 医用环保货架/储物柜 | 药品存储货架 | L*500*2000 | 米 | 7.15 | 1 |  |  | 采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。贴面采用三聚氰胺装饰纸木纹饰面。门板采用斜切边工艺拉手。五金件采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件，锁具采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。 |
|  |  |  |  | 药品存储货柜 | L*500*2000 | 米 | 4.45 | 1 |  |  |  |
| 13 | 注射室 |  | 医用环保 治疗柜 | 无菌物品壁柜 （上） | L*350*600 | 米 | 2.2 | 1 |  |  | 1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。柜门采用金属烤漆。背板厚度不小于12mm（加贴面）； 5、锁具：详见图纸材质及技术要求； 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求； 7、拉手：详见图纸材质及技术要求； 8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层； 9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开。 |
|  |  |  |  | 医用治疗台下柜（含抽屉） | L*600*850 | 米 | 2.2 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 台面 | L*600*12 | 米 | 2.2 | 1 |  |  |  |
| 14 | 男更男值 |  | 医用环保 储物柜 | 更衣柜 | 见参考图 | 米 | 0.9 | 1 |  |  | 1、采用E1级实木多层板（芯材采用杉木），厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、配柜：采用E1级实木多层板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 4、锁具：详见图纸材质及技术要求； 5、拉手：详见图纸材质及技术要求； 6、衣通：详见图纸材质及技术要求。 |
| 15 | 女更女值 |  | 医用环保 储物柜 | 更衣柜 | 见参考图 | 米 | 2.7 | 1 |  |  | 1、采用E1级实木多层板（芯材采用杉木），厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁 3、配柜：采用E1级实木多层板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。 4、锁具：详见图纸材质及技术要求； 5、拉手：详见图纸材质及技术要求； 6、衣通：详见图纸材质及技术要求。 |
| 16 | 处置室1 |  | 医用环保 处置柜 | 无菌物品壁柜 （上） | L*350*600 | 米 | 4.8 | 1 |  |  | 1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。柜门采用金属烤漆。背板厚度不小于12mm（加贴面）； 5、锁具：详见图纸材质及技术要求； 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求； 7、拉手：详见图纸材质及技术要求； 8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层； 9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开。 |
|  |  |  |  | 医用处置台下柜（含抽屉） | L*600*850 | 米 | 4.8 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 医用环保处置台台面 | L*600*12 | 米 | 4.8 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1 | 1 |  |  |  |
| 17 | 值班室 |  | 储物柜 | 更衣柜 | 见参考图 | 米 | 5.4 | 1 |  |  | 1、采用E1级实木多层板（芯材采用杉木），厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、配柜：采用E1级实木多层板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 4、锁具：详见图纸材质及技术要求； 5、拉手：详见图纸材质及技术要求； 6、衣通：详见图纸材质及技术要求。 |
| 18 | 处置室2 |  | 医用环保 处置柜 | 无菌物品壁柜 （上） | L*350*600 | 米 | 3.7 | 1 |  |  | 1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。柜门采用金属烤漆。背板厚度不小于12mm（加贴面）； 5、锁具：详见图纸材质及技术要求； 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求； 7、拉手：详见图纸材质及技术要求； 8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层； 9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开。 |
|  |  |  |  | 医用处置台下柜（含抽屉） | L*600*850 | 米 | 3.7 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 医用环保处置台台面 | L*600*12 | 米 | 3.7 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1 | 1 |  |  |  |
| 19 | 治疗室 |  | 医用环保 治疗柜 | 无菌物品壁柜 （上） | L*350*600 | 米 | 5.28 | 1 |  |  | 1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁 3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。柜门采用金属烤漆。背板厚度不小于12mm（加贴面）。 5、锁具：详见图纸材质及技术要求 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求 7、拉手：详见图纸材质及技术要求 8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层。 9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开。 |
|  |  |  |  | 置物架（中）（层板均分两层） | L*350*550 | 米 | 5.28 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 医用治疗台下柜（含抽屉，其中5个加锁） | L*600*850 | 米 | 5.03 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 台面 | L*600*12 | 米 | 5.03 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1 | 1 |  |  |  |
| 20 | 换药室 |  | 医用环保 换药柜 | 无菌物品壁柜 （上） | L*350*600 | 米 | 3.05 | 1 |  |  | 1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。柜门采用金属烤漆。背板厚度不小于12mm（加贴面）； 5、锁具：详见图纸材质及技术要求； 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求； 7、拉手：详见图纸材质及技术要求； 8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层； 9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开。 |
|  |  |  |  | 置物架（中）（层板均分两层） | L*350*550 | 米 | 3.05 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 医用治疗台下柜（含抽屉，其中5个加锁） | L*600*850 | 米 | 3.05 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 医用环保换药台台面 | L*600*12 | 米 | 3.05 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1 | 1 |  |  |  |
| 21 | 抢救室 |  | 医用环保 治疗柜 | 无菌物品壁柜 （上） | L*350*600 | 米 | 1.25 | 1 |  |  | 1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。柜门采用金属烤漆。背板厚度不小于12mm（加贴面）； 5、锁具：详见图纸材质及技术要求； 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求； 7、拉手：详见图纸材质及技术要求； 8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层； 9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开。 |
|  |  |  |  | 医用治疗台下柜（含抽屉） | L*600*850 | 米 | 1.25 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 台面 | L*600*12 | 米 | 1.25 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1 | 1 |  |  |  |
| 三 | 三层（急诊病房综合楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 男更*1 女更*1 |  | 医用环保 储物柜 | 更衣柜 | 见参考图 | 米 | 5.27 | 2 |  |  | 1、采用E1级实木多层板（芯材采用杉木），厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁 3、配柜：采用E1级实木多层板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。 4、锁具：详见图纸材质及技术要求 5、拉手：详见图纸材质及技术要求 6、衣通：详见图纸材质及技术要求 |
| 2 | 污洗间 |  | 不锈钢制品 | 医用环保洗手池（304） | L*600*1100 | 米 | 0.735 | 1 |  |  | 柜体：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢板，迎水面采用拉丝不锈钢，背水面不锈钢无拉丝工艺，芯材采用防水材料，具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点；工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑；配置：不锈钢手动水龙头，不锈钢下水器。 |
|  |  |  | 不锈钢制品 | 医用环保倾倒池（304） | L*600*1100 | 米 | 0.7 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 不锈钢制品 | 医用环保拖把池（304） | L*600*1900 | 米 | 0.7 | 1 |  |  |  |
| 3 | 蜡疗 |  | 医用环保 治疗柜 | 医用治疗台下柜（含抽屉） | L*600*850 | 米 | 2.8 | 1 |  |  | 1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。柜门采用金属烤漆。背板厚度不小于12mm（加贴面）； 5、锁具：详见图纸材质及技术要求； 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求； 7、拉手：详见图纸材质及技术要求； 8、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线。 |
|  |  |  |  | 台面 | L*600*12 | 米 | 2.8 | 1 |  |  |  |
| 4 | 男更男值 |  | 医用环保 储物柜 | 更衣柜 | 见参考图 | 米 | 1.8 | 1 |  |  | 1、采用E1级实木多层板（芯材采用杉木），厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、配柜：采用E1级实木多层板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 4、锁具：详见图纸材质及技术要求； 5、拉手：详见图纸材质及技术要求； 6、衣通：详见图纸材质及技术要求。 |
| 5 | 女更女值 |  | 医用环保 储物柜 | 更衣柜 | 见参考图 | 米 | 2.7 | 1 |  |  | 1、采用E1级实木多层板（芯材采用杉木），厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、配柜：采用E1级实木多层板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 4、锁具：详见图纸材质及技术要求。 5、拉手：详见图纸材质及技术要求。 6、衣通：详见图纸材质及技术要求。 |
| 6 | 开水间 |  | 医用环保 开水柜 | 医用环保开水台（下） | L*600*850 | 米 | 2.2 | 1 |  |  | 1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。柜门采用金属烤漆。背板厚度不小于12mm（加贴面）； 5、锁具：详见图纸材质及技术要求； 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求； 7、拉手：详见图纸材质及技术要求； 8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层。 9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座。 |
|  |  |  |  | 医用环保开水台台面 | L*600*12 | 米 | 2.2 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1 | 1 |  |  |  |
| 7 | 污洗间 |  | 不锈钢制品 | 医用环保洗手池（304） | L*600*1100 | 米 | 0.6 | 1 |  |  | 柜体：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢板，迎水面采用拉丝不锈钢，背水面不锈钢无拉丝工艺，芯材采用防水材料，具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点；工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑；配置：不锈钢手动水龙头，不锈钢下水器。 |
|  |  |  |  | 医用环保拖把池（304） | L*600*1900 | 米 | 0.65 | 1 |  |  |  |
| 8 | 换药室 |  | 医用环保 换药柜 | 无菌物品壁柜 （上） | L*350*600 | 米 | 3.5 | 1 |  |  | 1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。柜门采用金属烤漆。背板厚度不小于12mm（加贴面）； 5、锁具：详见图纸材质及技术要求； 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求； 7、拉手：详见图纸材质及技术要求； 8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层； 9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开。 |
|  |  |  |  | 置物架（中）（层板均分两层） | L*350*550 | 米 | 3.5 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 医用治疗台下柜（含抽屉，其中5个加锁） | L*600*850 | 米 | 3.5 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 医用环保换药台台面 | L*600*12 | 米 | 3.5 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1 | 1 |  |  |  |
| 9 | 处置室 |  | 医用环保 处置柜 | 无菌物品壁柜 （上） | L*350*600 | 米 | 6.2 | 1 |  |  | 1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。柜门采用金属烤漆。背板厚度不小于12mm（加贴面）； 5、锁具：详见图纸材质及技术要求； 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求； 7、拉手：详见图纸材质及技术要求； 8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层； 9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开。 |
|  |  |  |  | 医用处置台下柜（含抽屉） | L*600*850 | 米 | 6.2 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 医用环保处置台台面 | L*600*12 | 米 | 6.2 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1 | 1 |  |  |  |
| 10 | 治疗室 |  | 医用环保 治疗柜 | 无菌物品壁柜 （上） | L*350*600 | 米 | 7.95 | 1 |  |  | 1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。柜门采用金属烤漆。背板厚度不小于12mm（加贴面）； 5、锁具：详见图纸材质及技术要求； 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求； 7、拉手：详见图纸材质及技术要求； 8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层； 9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座。 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开； |
|  |  |  |  | 置物架（中）（层板均分两层） | L*350*550 | 米 | 7.95 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 医用治疗台下柜（含抽屉，其中5个加锁） | L*600*850 | 米 | 7.7 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 台面 | L*600*12 | 米 | 7.7 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1 | 1 |  |  |  |
| 11 | 医疗设备 |  | 医用环保 治疗柜 | 无菌物品壁柜 （上） | L*350*600 | 米 | 2.8 | 1 |  |  | 1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。柜门采用金属烤漆。背板厚度不小于12mm（加贴面）； 5、锁具：详见图纸材质及技术要求； 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求； 7、拉手：详见图纸材质及技术要求； 8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层； 9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开。 |
|  |  |  |  | 医用治疗台下柜 | L*600*850 | 米 | 2.8 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 台面 | L*600*12 | 米 | 2.8 | 1 |  |  |  |
| 12 | 工具间 |  | 医用环保货架/储物柜 | 药品存储货架 | L*500*2000 | 米 | 3.6 | 1 |  |  | 采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。贴面采用三聚氰胺装饰纸木纹饰面。门板采用斜切边工艺拉手。五金件采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件，锁具采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。 |
|  |  |  |  | 药品存储货柜 | L*500*2000 | 米 | 3.6 | 1 |  |  |  |
| 四 | 四层（急诊病房综合楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 茶饮室 |  | 医用环保 开水柜 | 医用环保开水台（下） | L*600*850 | 米 | 5.25 | 1 |  |  | 1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。柜门采用金属烤漆。背板厚度不小于12mm（加贴面）； 5、锁具：详见图纸材质及技术要求； 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求； 7、拉手：详见图纸材质及技术要求； 8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层； 9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开。 |
|  |  |  |  | 医用环保开水台台面 | L*600*12 | 米 | 5.25 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1 | 1 |  |  |  |
| 2 | 开水间 |  | 医用环保 开水柜 | 医用环保开水台（下） | L*600*850 | 米 | 2.2 | 1 |  |  | 1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。柜门采用金属烤漆。背板厚度不小于12mm（加贴面）； 5、锁具：详见图纸材质及技术要求； 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求； 7、拉手：详见图纸材质及技术要求； 8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层； 9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开。 |
|  |  |  |  | 医用环保开水台台面 | L*600*12 | 米 | 2.2 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1 | 1 |  |  |  |
| 3 | 污洗间 |  | 不锈钢制品 | 医用环保洗手池（304） | L*600*1100 | 米 | 0.65 | 1 |  |  | 柜体：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢板，迎水面采用拉丝不锈钢，背水面不锈钢无拉丝工艺，芯材采用防水材料，具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点；工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑；配置：不锈钢手动水龙头，不锈钢下水器。 |
|  |  |  |  | 医用环保拖把池（304） | L*600*1900 | 米 | 1.125 | 1 |  |  |  |
| 4 | 女更 |  | 医用环保 储物柜 | 更衣柜 | 见参考图 | 米 | 9 | 1 |  |  | 1、采用E1级实木多层板（芯材采用杉木），厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、配柜：采用E1级实木多层板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 4、锁具：详见图纸材质及技术要求； 5、拉手：详见图纸材质及技术要求； 6、衣通：详见图纸材质及技术要求。 |
| 5 | 保洁间 |  | 不锈钢制品 | 医用环保拖把池（304） | L*600*1900 | 米 | 1.085 | 1 |  |  | 柜体：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢板，迎水面采用拉丝不锈钢，背水面不锈钢无拉丝工艺，芯材采用防水材料，具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点；工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑；配置：不锈钢手动水龙头，不锈钢下水器。 |
| 6 | 换鞋 |  | 医用环保 储物柜 | 医用环保鞋柜（24门） | L*400*2000 | 米 | 5.4 | 1 |  |  | 采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。贴面采用三聚氰胺装饰纸木纹饰面。门板采用斜切边工艺拉手。五金件采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件，锁具采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。 |
|  |  |  |  | 皮革软垫换鞋柜（颗粒板） | L*500*400 | 米 | 3.3 | 1 |  |  |  |
| 7 | 男更 |  | 医用环保 储物柜 | 更衣柜 | 见参考图 | 米 | 2.7 | 1 |  |  | 1、采用E1级实木多层板（芯材采用杉木），厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、配柜：采用E1级实木多层板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 4、锁具：详见图纸材质及技术要求； 5、拉手：详见图纸材质及技术要求； 6、衣通：详见图纸材质及技术要求。 |
| 8 | 器械室 |  | 医用环保货架/储物柜 | 无菌物品壁柜 （上） | L*350*600 | 米 | 5.7 | 1 |  |  | 采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。贴面采用三聚氰胺装饰纸木纹饰面。门板采用斜切边工艺拉手。五金件采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件，锁具采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。 |
| 9 | 处置室 |  | 医用环保 处置柜 | 无菌物品壁柜 （上） | L*350*600 | 米 | 5.02 | 1 |  |  | 1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。柜门采用金属烤漆。背板厚度不小于12mm（加贴面）； 5、锁具：详见图纸材质及技术要求； 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求； 7、拉手：详见图纸材质及技术要求； 8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层； 9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开。 |
|  |  |  |  | 医用处置台下柜（含抽屉） | L*600*850 | 米 | 4.77 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 医用环保处置台台面 | L*600*12 | 米 | 4.77 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1 | 1 |  |  |  |
| 10 | 治疗室 |  | 医用环保 治疗柜 | 无菌物品壁柜 （上） | L*350*600 | 米 | 8.55 | 1 |  |  | 1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。柜门采用金属烤漆。背板厚度不小于12mm（加贴面）； 5、锁具：详见图纸材质及技术要求； 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求； 7、拉手：详见图纸材质及技术要求； 8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层； 9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开。 |
|  |  |  |  | 置物架（中） | L*350*550 | 米 | 8.55 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 医用治疗台下柜（含抽屉） | L*600*850 | 米 | 10.9 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 台面 | L*600*12 | 米 | 10.9 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1 | 1 |  |  |  |
| 11 | 无菌药品间 |  | 医用环保货架/储物柜 | 药品存储货架 | L*500*2000 | 米 | 4.03 | 1 |  |  | 采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。贴面采用三聚氰胺装饰纸木纹饰面。门板采用斜切边工艺拉手。五金件采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件，锁具采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。 |
|  |  |  |  | 药品存储货柜 | L*500*2000 | 米 | 6.4 | 1 |  |  |  |
| 12 | 备餐间 |  | 医用环保 开水柜 | 无菌物品壁柜 （上） | L*350*600 | 米 | 5.1 | 1 |  |  | 1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、台面：台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。柜门采用金属烤漆。背板厚度不小于12mm（加贴面）； 5、锁具：详见图纸材质及技术要求； 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求； 7、拉手：详见图纸材质及技术要求； 8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层。 9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座。 |
|  |  |  |  | 置物架（中） | L*350*550 | 米 | 5.1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 医用治疗台下柜（含抽屉） | L*600*850 | 米 | 5.1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 台面 | L*600*12 | 米 | 5.1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1 | 1 |  |  |  |
| 13 | ICU |  | 医用环保 治疗柜 | 医用治疗台下柜 | L*600*850 | 米 | 37.68 | 1 |  |  | 1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。柜门采用金属烤漆。背板厚度不小于12mm（加贴面）； 5、锁具：详见图纸材质及技术要求； 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求； 7、拉手：详见图纸材质及技术要求； 8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层； 9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开。 |
|  |  |  |  | 台面 | L*600*12 | 米 | 37.68 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 医用治疗台下柜 | L*500*850 | 米 | 11.5 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 台面 | L*600*12 | 米 | 11.5 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 10 | 1 |  |  |  |
| 五 | 五层（急诊病房综合楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 男更男值 |  | 医用环保 储物柜 | 更衣柜 | 见参考图 | 米 | 1.8 | 1 |  |  | 1、采用E1级实木多层板（芯材采用杉木），厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、配柜：采用E1级实木多层板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm 4、锁具：详见图纸材质及技术要求； 5、拉手：详见图纸材质及技术要求； 6、衣通：详见图纸材质及技术要求。 |
| 2 | 女更女值 |  | 医用环保 储物柜 | 更衣柜 | 见参考图 | 米 | 2.7 | 1 |  |  | 1、采用E1级实木多层板（芯材采用杉木），厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、配柜：采用E1级实木多层板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 4、锁具：详见图纸材质及技术要求； 5、拉手：详见图纸材质及技术要求； 6、衣通：详见图纸材质及技术要求。 |
| 3 | 男更*1 女更*1 |  | 医用环保 储物柜 | 更衣柜 | 见参考图 | 米 | 1.2 | 2 |  |  | 1、采用E1级实木多层板（芯材采用杉木），厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、配柜：采用E1级实木多层板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 4、锁具：详见图纸材质及技术要求； 5、拉手：铝合金隐形拉手； 6、衣通：详见图纸材质及技术要求； 7、刷手柜体：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢板，迎水面采用拉丝不锈钢，背水面不锈钢无拉丝工艺，芯材采用防水材料，具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点；工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑；配置：不锈钢手动水龙头，不锈钢下水器。 |
|  |  |  |  | 医用环保洗手柜（刷手） | L600*1100 | 米 | 1.28 | 2 |  |  |  |
| 4 | 开水间 |  | 医用环保 开水柜 | 医用环保开水台（下） | L*600*850 | 米 | 2.2 | 1 |  |  | 1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。柜门采用金属烤漆。背板厚度不小于12mm（加贴面）； 5、锁具：详见图纸材质及技术要求； 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求； 7、拉手：详见图纸材质及技术要求； 8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层； 9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开。 |
|  |  |  |  | 医用环保开水台台面 | L*600*12 | 米 | 2.2 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1 | 1 |  |  |  |
| 5 | 污洗间 |  | 不锈钢制品 | 医用环保洗手池（304） | L*600*1100 | 米 | 0.6 | 1 |  |  | 柜体：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢板，迎水面采用拉丝不锈钢，背水面不锈钢无拉丝工艺，芯材采用防水材料，具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点；工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑；配置：不锈钢手动水龙头，不锈钢下水器。 |
|  |  |  |  | 不锈钢拖把池（304） | L*600*1900 | 米 | 0.7 | 1 |  |  |  |
| 6 | 换药室 |  | 医用环保 换药柜 | 无菌物品壁柜 （上） | L*350*600 | 米 | 3.5 | 1 |  |  | 1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。柜门采用金属烤漆。背板厚度不小于12mm（加贴面）； 5、锁具：详见图纸材质及技术要求； 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求； 7、拉手：详见图纸材质及技术要求； 8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层； 9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开。 |
|  |  |  |  | 置物架（中）（层板均分两层） | L*350*550 | 米 | 3.5 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 医用治疗台下柜（含抽屉，其中5个加锁） | L*600*850 | 米 | 3.5 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 医用环保换药台台面 | L*600*12 | 米 | 3.5 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1 | 1 |  |  |  |
| 7 | 处置室 |  | 医用环保 处置柜 | 无菌物品壁柜 （上） | L*350*600 | 米 | 6.2 | 1 |  |  | 1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。柜门采用金属烤漆。背板厚度不小于12mm（加贴面）； 5、锁具：详见图纸材质及技术要求； 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求； 7、拉手：详见图纸材质及技术要求； 8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层； 9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开。 |
|  |  |  |  | 医用处置台下柜（含抽屉） | L*600*850 | 米 | 6.2 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 医用环保处置台台面 | L*600*12 | 米 | 6.2 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1 | 1 |  |  |  |
| 8 | 治疗室 |  | 医用环保 治疗柜 | 无菌物品壁柜 （上） | L*350*600 | 米 | 7.95 | 1 |  |  | 1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。柜门采用金属烤漆。背板厚度不小于12mm（加贴面）； 5、锁具：详见图纸材质及技术要求； 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求； 7、拉手：详见图纸材质及技术要求； 8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层； 9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开。 |
|  |  |  |  | 置物架（中） | L*350*550 | 米 | 7.95 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 医用治疗台下柜（含抽屉） | L*600*850 | 米 | 7.7 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 台面 | L*600*12 | 米 | 7.7 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1 | 1 |  |  |  |
| 9 | 医护缓冲 |  | 医用环保 治疗柜 | 医用治疗台下柜（含抽屉） | L*600*850 | 米 | 2.9 | 1 |  |  | 1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。柜门采用金属烤漆。背板厚度不小于12mm（加贴面）； 5、锁具：详见图纸材质及技术要求； 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求； 7、拉手：详见图纸材质及技术要求； 8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层； 9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开。 |
|  |  |  |  | 台面 | L*600*12 | 米 | 2.9 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1 | 1 |  |  |  |
| 10 | 处置室 |  | 医用环保 处置柜 | 无菌物品壁柜 （上） | L*350*600 | 米 | 5.1 | 1 |  |  | 1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。柜门采用金属烤漆。背板厚度不小于12mm（加贴面）； 5、锁具：详见图纸材质及技术要求； 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求； 7、拉手：详见图纸材质及技术要求； 8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层； 9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开。 |
|  |  |  |  | 医用处置台下柜（含抽屉） | L*600*850 | 米 | 5.1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 医用环保处置台台面 | L*600*12 | 米 | 5.1 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1 | 1 |  |  |  |
| 11 | 治疗室 |  | 医用环保 治疗柜 | 无菌物品壁柜 （上） | L*350*600 | 米 | 3.35 | 1 |  |  | 1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。柜门采用金属烤漆。背板厚度不小于12mm（加贴面）； 5、锁具：详见图纸材质及技术要求； 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求； 7、拉手：详见图纸材质及技术要求； 8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层； 9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开。 |
|  |  |  |  | 置物架（中）（层板均分两层） | L*350*550 | 米 | 3.35 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 医用治疗台下柜（含抽屉，其中5个加锁） | L*600*850 | 米 | 6.15 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 台面 | L*600*12 | 米 | 6.15 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1 | 1 |  |  |  |
| 12 | 工具间 |  | 医用环保货架/储物柜 | 药品存储货架 | L*500*2000 | 米 | 3.6 | 1 |  |  | 采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。贴面采用三聚氰胺装饰纸木纹饰面。门板采用斜切边工艺拉手。五金件采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件，锁具采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。 |
|  |  |  |  | 药品存储货柜 | L*500*2000 | 米 | 3.6 | 1 |  |  |  |
| 13 | 医疗设备 |  | 医用环保货架/储物柜 | 药品存储货柜 | L*500*2000 | 米 | 4.3 | 1 |  |  | 采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。贴面采用三聚氰胺装饰纸木纹饰面。门板采用斜切边工艺拉手。五金件采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件，锁具采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。 |
| 14 | 病人缓冲1*1病人缓冲2*1 |  | 医用环保 储物柜 | 药品存储货柜 | L*500*2000 | 米 | 1.7 | 2 |  |  | 采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。贴面采用三聚氰胺装饰纸木纹饰面。门板采用斜切边工艺拉手。五金件采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件，锁具采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。 |
| 15 | 病人缓冲3 |  |  | 医用治疗台下柜（含抽屉） | L*600*850 | 米 | 2.0 | 1 |  |  | 1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。柜门采用金属烤漆。背板厚度不小于12mm（加贴面）； 5、锁具：详见图纸材质及技术要求； 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求； 7、拉手：详见图纸材质及技术要求； 8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层； 9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开。 |
|  |  |  |  | 台面 | L*600*12 | 米 | 2.0 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1 | 1 |  |  |  |
| 16 | 污洗间1 |  | 不锈钢制品 | 医用环保洗手池（304） | L*600*1100 | 米 | 0.56 | 1 |  |  | 柜体：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢板，迎水面采用拉丝不锈钢，背水面不锈钢无拉丝工艺，芯材采用防水材料，具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点；工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑；配置：不锈钢手动水龙头，不锈钢下水器。 |
|  |  |  |  | 不锈钢拖把池（304） | L*600*1900 | 米 | 0.6 | 1 |  |  |  |
| 17 | 无菌间1*1 无菌间2*1 |  | 医用环保货架/储物柜 | 药品存储货柜 | L*500*2000 | 米 | 1.28 | 2 |  |  | 采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。贴面采用三聚氰胺装饰纸木纹饰面。门板采用斜切边工艺拉手。五金件采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件，锁具采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。 |
|  |  |  |  | 药品存储货柜 | L*500*2000 | 米 | 1.7 | 2 |  |  |  |
| 18 | 污洗间2 |  | 不锈钢制品 | 医用环保洗手池（304） | L*600*1100 | 米 | 0.8 | 1 |  |  | 柜体：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢板，迎水面采用拉丝不锈钢，背水面不锈钢无拉丝工艺，芯材采用防水材料，具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点；工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑；配置：不锈钢手动水龙头，不锈钢下水器。 |
|  |  |  | 不锈钢制品 | 不锈钢拖把池（304） | L*600*1900 | 米 | 1 | 1 |  |  |  |
| 19 | CCU |  | 医用环保 治疗柜 | 医用治疗台下柜 | L*600*850 | 米 | 29.33 | 1 |  |  | 1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。柜门采用金属烤漆。背板厚度不小于12mm（加贴面）； 5、锁具：详见图纸材质及技术要求； 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求； 7、拉手：详见图纸材质及技术要求； 8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层； 9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开。 |
|  |  |  |  | 医用环保治疗台台面 | L*600*12 | 米 | 29.33 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 7 | 1 |  |  |  |
| 六 | 六层（急诊病房综合楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 男更男值 |  | 医用环保 储物柜 | 更衣柜 | 见参考图 | 米 | 1.8 | 1 |  |  | 1、采用E1级实木多层板（芯材采用杉木），厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、配柜：采用E1级实木多层板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 4、锁具：详见图纸材质及技术要求； 5、拉手：详见图纸材质及技术要求； 6、衣通：详见图纸材质及技术要求。 |
| 2 | 女更女值 |  | 医用环保 储物柜 | 更衣柜 | 见参考图 | 米 | 2.7 | 1 |  |  | 1、采用E1级实木多层板（芯材采用杉木），厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、配柜：采用E1级实木多层板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 4、锁具：详见图纸材质及技术要求； 5、拉手：详见图纸材质及技术要求； 6、衣通：详见图纸材质及技术要求。 |
| 3 | 开水间 |  | 医用环保 开水柜 | 医用环保开水台（下） | L*600*850 | 米 | 2.2 | 1 |  |  | 1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。柜门采用金属烤漆。背板厚度不小于12mm（加贴面）； 5、锁具：详见图纸材质及技术要求； 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求； 7、拉手：详见图纸材质及技术要求； 8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层； 9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开。 |
|  |  |  |  | 医用环保开水台台面 | L*600*12 | 米 | 2.2 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1 | 1 |  |  |  |
| 4 | 污洗间 |  | 不锈钢制品 | 医用环保洗手池（304） | L*600*1100 | 米 | 0.6 | 1 |  |  | 柜体：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢板，迎水面采用拉丝不锈钢，背水面不锈钢无拉丝工艺，芯材采用防水材料，具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点；工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑；配置：不锈钢手动水龙头，不锈钢下水器。 |
|  |  |  |  | 不锈钢拖把池（304） | L*600*1900 | 米 | 0.7 | 1 |  |  |  |
| 5 | 换药室 |  | 医用环保 换药柜 | 无菌物品壁柜 （上） | L*350*600 | 米 | 3.6 | 1 |  |  | 1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。柜门采用金属烤漆。背板厚度不小于12mm（加贴面）； 5、锁具：详见图纸材质及技术要求； 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求； 7、拉手：详见图纸材质及技术要求； 8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层； 9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开。 |
|  |  |  |  | 置物架（中）（层板均分两层） | L*350*550 | 米 | 3.6 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 医用治疗台下柜（含抽屉，其中5个加锁） | L*600*850 | 米 | 3.6 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 医用环保换药台台面 | L*600*12 | 米 | 3.6 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1 | 1 |  |  |  |
| 6 | 处置室 |  | 医用环保 处置柜 | 无菌物品壁柜 （上） | L*350*600 | 米 | 6.2 | 1 |  |  | 1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。柜门采用金属烤漆。背板厚度不小于12mm（加贴面）； 5、锁具：详见图纸材质及技术要求； 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求； 7、拉手：详见图纸材质及技术要求； 8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层； 9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开 |
|  |  |  |  | 医用处置台下柜（含抽屉） | L*600*850 | 米 | 6.2 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 医用环保处置台台面 | L*600*12 | 米 | 6.2 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1 | 1 |  |  |  |
| 7 | 治疗室 |  | 医用环保 治疗柜 | 无菌物品壁柜 （上） | L*350*600 | 米 | 7.95 | 1 |  |  | 1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。柜门采用金属烤漆。背板厚度不小于12mm（加贴面）； 5、锁具：详见图纸材质及技术要求； 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求； 7、拉手：详见图纸材质及技术要求； 8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层； 9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开。 |
|  |  |  |  | 置物架（中） | L*350*550 | 米 | 7.95 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 医用治疗台下柜（含抽屉） | L*600*850 | 米 | 7.7 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 台面 | L*600*12 | 米 | 7.7 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1 | 1 |  |  |  |
| 8 | 工具间 |  | 医用环保货架/储物柜 | 药品存储货架 | L*500*2000 | 米 | 3.6 | 1 |  |  | 采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。贴面采用三聚氰胺装饰纸木纹饰面。门板采用斜切边工艺拉手。五金件采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件，锁具采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。 |
|  |  |  |  | 药品存储货柜 | L*500*2000 | 米 | 3.6 | 1 |  |  |  |
| 9 | 医疗设备 |  | 医用环保货架/储物柜 | 药品存储货柜 | L*500*2000 | 米 | 4.3 | 1 |  |  | 采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。贴面采用三聚氰胺装饰纸木纹饰面。门板采用斜切边工艺拉手。五金件采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件，锁具采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。 |
| 七 | 七层（急诊病房综合楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 男更男值 |  | 医用环保 储物柜 | 更衣柜 | 见参考图 | 米 | 1.8 | 1 |  |  | 1、采用E1级实木多层板（芯材采用杉木），厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、配柜：采用E1级实木多层板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 4、锁具：详见图纸材质及技术要求； 5、拉手：详见图纸材质及技术要求； 6、衣通：详见图纸材质及技术要求。 |
| 2 | 女更女值 |  | 医用环保 储物柜 | 更衣柜 | 见参考图 | 米 | 2.7 | 1 |  |  | 1、采用E1级实木多层板（芯材采用杉木），厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、配柜：采用E1级实木多层板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 4、锁具：详见图纸材质及技术要求； 5、拉手：详见图纸材质及技术要求； 6、衣通：详见图纸材质及技术要求， |
| 3 | 开水间 |  | 医用环保 开水柜 | 医用环保开水台（下） | L*600*850 | 米 | 2.2 | 1 |  |  | 1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。柜门采用金属烤漆。背板厚度不小于12mm（加贴面）； 5、锁具：详见图纸材质及技术要求； 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求； 7、拉手：详见图纸材质及技术要求； 8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层； 9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开。 |
|  |  |  |  | 医用环保开水台台面 | L*600*12 | 米 | 2.2 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1 | 1 |  |  |  |
| 4 | 污洗间1 |  | 不锈钢制品 | 医用环保洗手池（304） | L*600*1100 | 米 | 0.6 | 1 |  |  | 柜体：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢板，迎水面采用拉丝不锈钢，背水面不锈钢无拉丝工艺，芯材采用防水材料，具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点；工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑；配置：不锈钢手动水龙头，不锈钢下水器。 |
|  |  |  |  | 不锈钢拖把池（304） | L*600*1900 | 米 | 0.7 | 1 |  |  |  |
| 5 | 换药室 |  | 医用环保 换药柜 | 无菌物品壁柜 （上） | L*350*600 | 米 | 3.7 | 1 |  |  | 1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁 3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。柜门采用金属烤漆。背板厚度不小于12mm（加贴面）。 5、锁具：详见图纸材质及技术要求 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求 7、拉手：详见图纸材质及技术要求 8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层。 9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开。 |
|  |  |  |  | 置物架（中）（层板均分两层） | L*350*550 | 米 | 3.7 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 医用治疗台下柜（含抽屉，其中5个加锁） | L*600*850 | 米 | 3.7 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 医用环保换药台台面 | L*600*12 | 米 | 3.7 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1 | 1 |  |  |  |
| 6 | 处置室 |  | 医用环保 处置柜 | 无菌物品壁柜 （上） | L*350*600 | 米 | 6.2 | 1 |  |  | 1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。柜门采用金属烤漆。背板厚度不小于12mm（加贴面）； 5、锁具：详见图纸材质及技术要求； 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求； 7、拉手：详见图纸材质及技术要求； 8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层； 9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开。 |
|  |  |  |  | 医用处置台下柜（含抽屉） | L*600*850 | 米 | 6.2 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 医用环保处置台台面 | L*600*12 | 米 | 6.2 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1 | 1 |  |  |  |
| 7 | 治疗室 |  | 医用环保 治疗柜 | 无菌物品壁柜 （上） | L*350*600 | 米 | 7.95 | 1 |  |  | 1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。柜门采用金属烤漆。背板厚度不小于12mm（加贴面）； 5、锁具：详见图纸材质及技术要求； 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求； 7、拉手：详见图纸材质及技术要求； 8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层； 9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开。 |
|  |  |  |  | 置物架（中） | L*350*550 | 米 | 7.95 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 医用治疗台下柜（含抽屉） | L*600*850 | 米 | 7.7 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 台面 | L*600*12 | 米 | 7.7 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1 | 1 |  |  |  |
| 8 | 工具间 |  | 医用环保货架/储物柜 | 药品存储货架 | L*500*2000 | 米 | 3.6 | 1 |  |  | 采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。贴面采用三聚氰胺装饰纸木纹饰面。门板采用斜切边工艺拉手。五金件采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件，锁具采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。 |
|  |  |  |  | 药品存储货柜 | L*500*2000 | 米 | 3.6 | 1 |  |  |  |
| 9 | 医疗设备 |  | 医用环保货架/储物柜 | 药品存储货柜 | L*500*2000 | 米 | 4.3 | 1 |  |  | 采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。贴面采用三聚氰胺装饰纸木纹饰面。门板采用斜切边工艺拉手。五金件采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件，锁具采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。 |
| 12 | 处置室 |  | 医用环保 处置柜 | 无菌物品壁柜 （上） | L*350*600 | 米 | 4.3 | 1 |  |  | 1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。柜门采用金属烤漆。背板厚度不小于12mm（加贴面）； 5、锁具：详见图纸材质及技术要求； 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求； 7、拉手：详见图纸材质及技术要求； 8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层； 9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开。 |
|  |  |  |  | 医用处置台下柜（含抽屉） | L*600*850 | 米 | 4.4 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 医用环保处置台台面 | L*600*12 | 米 | 4.4 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1 | 1 |  |  |  |
| 13 | 治疗室 |  |  | 无菌物品壁柜 （上） | L*350*600 | 米 | 1.55 | 1 |  |  | 1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。柜门采用金属烤漆。背板厚度不小于12mm（加贴面）； 5、锁具：详见图纸材质及技术要求； 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求； 7、拉手：详见图纸材质及技术要求； 8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层； 9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开。 |
|  |  |  |  | 置物架（中） | L*350*550 | 米 | 1.55 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 医用治疗台下柜（含抽屉） | L*600*850 | 米 | 6.15 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 台面 | L*600*12 | 米 | 6.15 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1 | 1 |  |  |  |
| 14 | 病人缓冲 |  | 医用环保 储物柜 | 医用环保更衣柜（6门） | L*500*2000 | 米 | 1.5 | 1 |  |  | 采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。贴面采用三聚氰胺装饰纸木纹饰面。门板采用斜切边工艺拉手。五金件采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件，锁具采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。 |
| 15 | 准备更衣 |  | 医用环保 储物柜 | 更衣柜 | 见参考图 | 米 | 1.7 | 1 |  |  | 1、采用E1级实木多层板（芯材采用杉木），厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、配柜：采用E1级实木多层板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 4、锁具：详见图纸材质及技术要求； 5、拉手：详见图纸材质及技术要求； 6、衣通：详见图纸材质及技术要求。 |
| 16 | RICU |  | 医用环保 治疗柜 | 医用治疗台下柜 | L*600*850 | 米 | 10.89 | 1 |  |  | 1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。柜门采用金属烤漆。背板厚度不小于12mm（加贴面）； 5、锁具：详见图纸材质及技术要求； 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求； 7、拉手：详见图纸材质及技术要求； 8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层； 9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开。 |
|  |  |  |  | 台面 | L*600*12 | 米 | 10.89 | 1 |  |  |  |
| 17 | 污洗间3 |  | 不锈钢制品 | 医用环保洗手池（304） | L*600*1100 | 米 | 1.4 | 1 |  |  | 柜体：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢板，迎水面采用拉丝不锈钢，背水面不锈钢无拉丝工艺，芯材采用防水材料，具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点；工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑；配置：不锈钢手动水龙头，不锈钢下水器。 |
|  |  |  |  | 医用环保拖把池（304） | L*600*2000 | 米 | 1.51 | 1 |  |  |  |
| 18 | 纤支镜室 |  | 下柜 | 医用治疗台下柜（含抽屉） | L*600*与窗台齐平 | 米 | 3.85 | 1 |  |  | 1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁 3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、 |
|  |  |  |  | 台面 | L*600*12 | 米 | 3.85 | 1 |  |  |  |
| 八 | 八-十四层（急诊病房综合楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 男更男值 |  | 医用环保 储物柜 | 更衣柜 | 见参考图 | 米 | 1.8 | 7 |  |  | 1、采用E1级实木多层板（芯材采用杉木），厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、配柜：采用E1级实木多层板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 4、锁具：详见图纸材质及技术要求； 5、拉手：详见图纸材质及技术要求； 6、衣通：详见图纸材质及技术要求。 |
| 2 | 女更女值 |  | 医用环保 储物柜 | 更衣柜 | 见参考图 | 米 | 2.7 | 7 |  |  | 1、采用E1级实木多层板（芯材采用杉木），厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、配柜：采用E1级实木多层板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 4、锁具：详见图纸材质及技术要求； 5、拉手：详见图纸材质及技术要求； 6、衣通：详见图纸材质及技术要求。 |
| 3 | 医疗设备 |  | 医用环保 治疗柜 | 无菌物品壁柜 （上） | L*350*600 | 米 | 2.9 | 7 |  |  | 1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。柜门采用金属烤漆。背板厚度不小于12mm（加贴面）； 5、锁具：详见图纸材质及技术要求； 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求； 7、拉手：详见图纸材质及技术要求； 8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层； 9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开。 |
|  |  |  |  | 医用治疗台下柜 | L*600*850 | 米 | 2.9 | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  | 台面 | L*600*12 | 米 | 2.9 | 7 |  |  |  |
| 4 | 工具间 |  | 医用环保货架/储物柜 | 药品存储货架 | L*500*2000 | 米 | 3.6 | 7 |  |  | 采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。贴面采用三聚氰胺装饰纸木纹饰面。门板采用斜切边工艺拉手。五金件采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件，锁具采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。 |
|  |  |  |  | 药品存储货柜 | L*500*2000 | 米 | 3.6 | 7 |  |  |  |
| 5 | 工具间 |  | 医用环保货架/储物柜 | 药品存储货柜 | L*500*2000 | 米 | 4 | 7 |  |  | 采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。贴面采用三聚氰胺装饰纸木纹饰面。门板采用斜切边工艺拉手。五金件采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件，锁具采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。 |
| 6 | 开水间 |  | 医用环保 开水柜 | 医用环保开水台（下） | L*600*850 | 米 | 2.2 | 7 |  |  | 1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。柜门采用金属烤漆。背板厚度不小于12mm（加贴面）； 5、锁具：详见图纸材质及技术要求； 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求； 7、拉手：详见图纸材质及技术要求； 8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层； 9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开。 |
|  |  |  |  | 医用环保开水台台面 | L*600*12 | 米 | 2.2 | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1 | 7 |  |  |  |
| 7 | 污洗间 |  | 不锈钢制品 | 医用环保洗手池（304） | L*600*1100 | 米 | 0.6 | 7 |  |  | 柜体：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢板，迎水面采用拉丝不锈钢，背水面不锈钢无拉丝工艺，芯材采用防水材料，具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点；工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑；配置：不锈钢手动水龙头，不锈钢下水器。 |
|  |  |  |  | 不锈钢拖把池（304） | L*600*1900 | 米 | 0.7 | 7 |  |  |  |
| 8 | 换药室 |  | 医用环保 换药柜 | 无菌物品壁柜 （上） | L*350*600 | 米 | 3.7 | 7 |  |  | 1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。柜门采用金属烤漆。背板厚度不小于12mm（加贴面）； 5、锁具：详见图纸材质及技术要求； 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求； 7、拉手：详见图纸材质及技术要求； 8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层； 9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开。 |
|  |  |  |  | 置物架（中）（层板均分两层） | L*350*550 | 米 | 3.7 | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  | 医用治疗台下柜（含抽屉，其中5个加锁） | L*600*850 | 米 | 3.7 | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  | 医用环保换药台台面 | L*600*12 | 米 | 3.7 | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1 | 7 |  |  |  |
| 9 | 处置室 |  | 医用环保 处置柜 | 无菌物品壁柜 （上） | L*350*600 | 米 | 6.2 | 7 |  |  | 1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。柜门采用金属烤漆。背板厚度不小于12mm（加贴面）； 5、锁具：详见图纸材质及技术要求； 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求； 7、拉手：详见图纸材质及技术要求； 8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层； 9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开。 |
|  |  |  |  | 医用处置台下柜（含抽屉） | L*600*850 | 米 | 6.2 | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  | 医用环保处置台台面 | L*600*12 | 米 | 6.2 | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1 | 7 |  |  |  |
| 10 | 治疗室 |  | 医用环保 治疗柜 | 无菌物品壁柜 （上） | L*350*600 | 米 | 7.95 | 7 |  |  | 1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。柜门采用金属烤漆。背板厚度不小于12mm（加贴面）； 5、锁具：详见图纸材质及技术要求； 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求； 7、拉手：详见图纸材质及技术要求； 8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层； 9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开。 |
|  |  |  |  | 置物架（中） | L*350*550 | 米 | 7.95 | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  | 医用治疗台下柜（含抽屉） | L*600*850 | 米 | 7.7 | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  | 台面 | L*600*12 | 米 | 7.7 | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1 | 7 |  |  |  |
| 九 | 十五-十七层（急诊病房综合楼） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 男更男值 |  | 医用环保 储物柜 | 更衣柜 | 见参考图 | 米 | 1.8 | 3 |  |  | 1、采用E1级实木多层板（芯材采用杉木），厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、配柜：采用E1级实木多层板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 4、锁具：详见图纸材质及技术要求； 5、拉手：详见图纸材质及技术要求； 6、衣通：详见图纸材质及技术要求。 |
| 2 | 女更女值 |  | 医用环保 储物柜 | 更衣柜 | 见参考图 | 米 | 2.7 | 3 |  |  | 1、采用E1级实木多层板（芯材采用杉木），厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、配柜：采用E1级实木多层板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 4、锁具：详见图纸材质及技术要求； 5、拉手：详见图纸材质及技术要求； 6、衣通：详见图纸材质及技术要求。 |
| 3 | 开水间 |  | 医用环保 开水柜 | 医用环保开水台（下） | L*600*850 | 米 | 2.2 | 3 |  |  | 1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。柜门采用金属烤漆。背板厚度不小于12mm（加贴面）； 5、锁具：详见图纸材质及技术要求； 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求； 7、拉手：详见图纸材质及技术要求； 8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层； 9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开。 |
|  |  |  |  | 医用环保开水台台面 | L*600*12 | 米 | 2.2 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1 | 3 |  |  |  |
| 4 | 污洗间 |  | 不锈钢制品 | 医用环保洗手池（304） | L*600*1100 | 米 | 0.6 | 3 |  |  | 柜体：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢板，迎水面采用拉丝不锈钢，背水面不锈钢无拉丝工艺，芯材采用防水材料，具有优异的耐蚀性、成型性、相容性以及在很宽温度范围内的强韧性等系列特点；工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑；配置：不锈钢手动水龙头，不锈钢下水器。 |
|  |  |  |  | 不锈钢拖把池（304） | L*600*1900 | 米 | 0.7 | 3 |  |  |  |
| 5 | 换药室 |  | 医用环保 换药柜 | 无菌物品壁柜 （上） | L*350*600 | 米 | 3.7 | 3 |  |  | 1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。柜门采用金属烤漆。背板厚度不小于12mm（加贴面）； 5、锁具：详见图纸材质及技术要求； 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求； 7、拉手：详见图纸材质及技术要求； 8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层； 9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开。 |
|  |  |  |  | 置物架（中）（层板均分两层） | L*350*550 | 米 | 3.7 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 医用治疗台下柜（含抽屉，其中5个加锁） | L*600*850 | 米 | 3.7 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 医用环保换药台台面 | L*600*12 | 米 | 3.7 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1 | 3 |  |  |  |
| 6 | 处置室 |  | 医用环保 处置柜 | 无菌物品壁柜 （上） | L*350*600 | 米 | 6.2 | 3 |  |  | 1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。柜门采用金属烤漆。背板厚度不小于12mm（加贴面）； 5、锁具：详见图纸材质及技术要求； 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求； 7、拉手：详见图纸材质及技术要求； 8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层； 9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开。 |
|  |  |  |  | 医用处置台下柜（含抽屉） | L*600*850 | 米 | 6.2 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 医用环保处置台台面 | L*600*12 | 米 | 6.2 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1 | 3 |  |  |  |
| 7 | 治疗室 |  | 医用环保 治疗柜 | 无菌物品壁柜 （上） | L*350*600 | 米 | 7.95 | 3 |  |  | 1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。柜门采用金属烤漆。背板厚度不小于12mm（加贴面）； 5、锁具：详见图纸材质及技术要求； 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求； 7、拉手：详见图纸材质及技术要求； 8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层； 9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开。 |
|  |  |  |  | 置物架（中） | L*350*550 | 米 | 7.95 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 医用治疗台下柜（含抽屉） | L*600*850 | 米 | 7.7 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 台面 | L*600*12 | 米 | 7.7 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 大单水槽 |  | 套 | 1 | 3 |  |  |  |
| 8 | 医疗设备 |  | 医用环保 治疗柜 | 无菌物品壁柜 （上） | L*350*600 | 米 | 2.9 | 3 |  |  | 1、采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm； 2、贴面：采用银灰色三聚氰胺装饰纸饰面，耐磨，防污，易清洁； 3、台面：采用15厚黑金沙石材材质，材料厚度不小于15mm。带石材挡水，同黑金沙石材； 4、配柜：采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。柜门采用金属烤漆。背板厚度不小于12mm（加贴面）； 5、锁具：详见图纸材质及技术要求； 6、抽屉导轨：详见图纸材质及技术要求； 7、拉手：详见图纸材质及技术要求； 8、水槽：槽体尺寸L500*W430*H220mm，采用SUS304不锈钢材质，厚度不小于1.0mm，抗腐蚀，耐磨损，耐高温，抗氧化能力强；台盆含落水管，排水方式采用带S弯直下水，带防臭功能，水槽底部需要防积露涂层； 9、踢脚线：采用厚度不小于1.0mmSUS304不锈钢踢脚线； 10、电源插座安装位：操作柜上柜预留标准插座面板安装位，可根据需求安装标准强弱电插座； 11、如内柜中配有各类垃圾桶，台面板需做上翻盖，独立打开。 |
|  |  |  |  | 医用治疗台下柜 | L*600*850 | 米 | 2.9 | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 台面 | L*600*12 | 米 | 2.9 | 3 |  |  |  |
| 9 | 工具间 |  | 医用环保货架/储物柜 | 药品存储货架 | L*500*2000 | 米 | 3.6 | 2 |  |  | 采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。贴面采用三聚氰胺装饰纸木纹饰面。门板采用斜切边工艺拉手。五金件采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件，锁具采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。 |
|  |  |  |  | 药品存储货柜 | L*500*2000 | 米 | 3.6 | 2 |  |  |  |
| 10 | 工具间 |  | 医用环保货架/储物柜 | 药品存储货柜 | L*500*2000 | 米 | 4 | 3 |  |  | 采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。贴面采用三聚氰胺装饰纸木纹饰面。门板采用斜切边工艺拉手。五金件采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件，锁具采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。 |
| 11 | 工具间（十七层） |  | 医用环保货架/储物柜 | 药品存储货柜 | L*500*2000 | 米 | 6.1 | 1 |  |  | 采用E1级实木颗粒板，厚度不小于16mm。PVC同色封边，厚度2.0mm。贴面采用三聚氰胺装饰纸木纹饰面。门板采用斜切边工艺拉手。五金件采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件，锁具采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光亮铬处理。 |
| 十 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、所有家具的抽屉、层板锁具配备要求均以图纸为准，按图施工，价格综合考虑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、治疗室上柜带隔板均分三层，换药室上柜带隔板均分两层，下柜带隔板均分两层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、处置室上柜带隔板均分三层，下柜带隔板均分两层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、医疗设备间上、下柜隔板均分二层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、其余下柜隔板均分二层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 实验家具

| 序号 | 区域 | 产品布置图 | 产品名称 | 规格（mm） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 参考 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 急诊化验 |  | 边台 | 4000*750*800 | 米 | 4 |  |  |  | 全木质结构，12.7mm厚威盛亚台面，五金采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件,品牌锁具 |
|  |  |  | 边台 | 4000*750*800 | 米 | 4 |  |  |  | 全木质结构，12.7mm厚威盛亚台面，五金采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件,品牌锁具 |
|  |  |  | 边台 | 4000*750*800 | 米 | 4 |  |  |  | 全木质结构，12.7mm厚威盛亚台面，五金采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件,品牌锁具 |
|  |  |  | 边台 | 4000*750*800 | 米 | 4 |  |  |  | 全木质结构，12.7mm厚威盛亚台面，五金采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件,品牌锁具 |
|  |  |  | 中央实验台 | 3600*1500*800 | 米 | 3.6 |  |  |  | 全木质结构，12.7mm厚威盛亚台面 |
|  |  |  | 水盆（含感应龙头） | 550*450*310 | 套 | 4 |  |  |  | 与台面同一材质一体水盆 |
|  |  |  | 水盆（含感应龙头） | 550*450*310 | 套 | 1 |  |  |  | 与台面同一材质一体水盆 |
|  |  |  | 插座 |  | 个 | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  | 弱电 |  | 个 | 15 |  |  |  |  |
|  |  |  | 弱电插座 |  | 个 | 15 |  |  |  |  |
| 2 | 储血室 |  | 边台 | 3500*700*800 | 米 | 3.5 |  |  |  | 全木质结构，12.7mm厚威盛亚台面，五金采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件,品牌锁具 |
|  |  |  | 边台 | 3500*700*800 | 米 | 3.5 |  |  |  | 全木质结构，12.7mm厚威盛亚台面，五金采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件,品牌锁具 |
|  |  |  | 边台 | 3500*700*800 | 米 | 1.6 |  |  |  | 全木质结构，12.7mm厚威盛亚台面，五金采用优质三节静音滑轨、铰链、连接件,品牌锁具 |
|  |  |  | 插座 |  | 个 | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  | 水盆（含感应龙头） | 550*450*310 | 套 | 2 |  |  |  | 与台面同一材质一体水盆 |
|  |  |  | 弱电 |  | 个 | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | 弱电插座 |  | 个 | 6 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |