| 序号 | 产品 / 型号 / 规格 | 产品参数 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）普通教室*48间 |  |  |  |  |  |
| 1 核心产品 | 课桌 | - 外型规格：600*400*790mm（±5mm） - 材质。脚：红榉木，45*33mm；上开档：红榉木；下开档：红榉木；上进深：红榉木；下进深：红榉木；台面：20mm红榉木实木直拼面板四边倒圆处理；上述材料不可拼接。前、侧板：8mmE0级实木多层板；底板：8mmE0级实木多层板。 - 3.油漆：环保聚酯清漆，本色，三底两面工艺。 - 4.结构：榫眼结合，结实牢固。 - 5.木工要求：板件或部件的外表应光滑、倒棱、圆角、圆线应均匀一致。零部件的结合应严密、牢固。漆膜外观要求：同色部件的色泽应相似；涂层应平整光滑，清晰，无明显粒子、涨边现象。板件或部件在接触人体或存物部位不应有毛刺、刃口或棱角。榫、塞角、零部件等结合处不应断裂。漆膜外观应无褪色、掉色现象。涂层不应有皱皮、发粘或漏漆现象。力学性能：无断裂或豁裂；用手抛压各部件应无永久性松动。 - 6.桌脚加装25*35*厚5mm透明PVC脚垫，防滑防噪音，脚垫上设两个自攻螺丝孔，以保持牢固。 | 2400张 |  |  |
| 2 | 课椅 | 1.规格：座宽：395mm（±5mm），进深：410mm（±5mm），坐高：440mm（±5mm），靠背高：790mm（±5mm）；脚：50mm*28mm；前上开档：48mm*28mm；后上开档：48mm*25mm；下开档：28mm*26mm；上进深：50mm*27mm；下进深：28mm*26mm；放书包档：28mm*21mm；上靠背：63mm*23mm；下靠背：40mm*23mm；凳面用材7条：45mm*20mm；凳面前后：50mm*22mm。 2.材质：所有材料为红榉木（原木）不可拼接。 - 3.油漆：环保聚酯清漆，本色，三底两面工艺。 - 4.结构：榫眼结合，结实牢固。 - 5.木工要求：板件或部件的外表应光滑、倒棱、圆角、圆线应均匀一致。零部件的结合应严密、牢固。漆膜外观要求：同色部件的色泽应相似；涂层应平整光滑，清晰，无明显粒子、涨边现象。板件或部件在接触人体或存物部位不应有毛刺、刃口或棱角。榫、塞角、零部件等结合处不应断裂。漆膜外观应无褪色、掉色现象。涂层不应有皱皮、发粘或漏漆现象。与人体接触的座面、椅背和台面等边缘倒圆角的半径应不小于2mm。力学性能：无断裂或豁裂；用手抛压各部件应无永久性松动。 - 6.椅脚加装25*35*厚5mm透明PVC脚垫，防滑防噪音，脚垫上设两个自攻螺丝孔，以保持牢固。 | 2400张 |  |  |
| 3 | 讲台 | 规格：800*600*940，讲桌主体材料采用0.8-1.0mm冷轧钢板。讲桌采用钢木结合构造，桌体上 部分采用圆弧设计。讲台整体设计符合 人体力学原理，提供左右实木扶手，供 使用者扶用。 2 工艺：脱脂、磷化、静电喷塑、溜平 固化，重点部位须采用一次冲压成型技 术；所有钣金部分均采用激光切割加工， 所有尖角倒圆角不小于R3，保证使用者 和维护者不划伤。 3 讲桌桌面采用木质耐划台面，实木扶 手，防火、防尘、防水，整体布局简洁、 美观。 4 讲桌上下层采用分体式设计，键盘托 架采用抽拉式设计 ，桌面部分和桌体部分自成一体，且下 柜为乐高拼插结构，有效预防磕碰问题 又方便运输搬运，讲台所有部分一个包 装箱，方便进出设计比较窄的教室门。 讲桌内置固定螺丝孔位，安装简单，安全防盗；运输轻便。 | 48张 |  |  |
| 4 | 教师椅 | 椅子规格：前宽42cm*后宽38cm*深度41cm，前高60cm*后高104cm。材料要求：面板厚1.7cm，腿为2.6cm*5.5cm，靠背板厚为6.9cm*1.8cm。材质为橡胶木（注：不可用橡胶木插接板及其它板材代替），油漆颜色为木本色，油漆涂饰符合相关标准要求。（以上尺寸为最低要求）。甲醛释放量符合国家相关标准。椅脚加装25*35*厚5mm透明PVC脚垫，防滑防噪音，脚垫上设两个自攻螺丝孔，以保持牢固。 | 48张 |  |  |
| 5 | 清洁柜 | 700*350*1800mm；采用AA18mm橡胶木指接板，内置一层18mm厚的层板，背板采用7mm橡木纹实木多层板。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于9%的含水率；油漆采用环保清水漆。 | 48组 |  |  |
| 6 | 书包柜（无门） | 5900*400*H900mm；材质全部为18mm厚橡胶木（AA级指接板），美观、牢固。备注：书包柜分为三层共45个储物格，5组3*3格组合而成，层板18mm橡胶木指接板，背板采用7mm橡木纹实木多层板。甲醛释放量符合国家相关标准，油漆颜色为木本色清漆，生产时需前往学校实际测量准确尺寸。 | 48组 |  |  |
| 7 | 软木板 | 4000*1000mm； (1)面料：腈纶防火布，克重≥250g。（四色可选：红、蓝、绿、灰） (2)软木层：软木片，厚度≥3mm + 9mm软纤板，比重≥400g/m²。 (3)包角：ABS高强度工程塑料。 (4)背板: 采用0.3mm优质镀锌板，镀锌层≥30g。 (5)边框：高强度工业铝合金6063-5T，壁厚≥1.2mm，颜色：仿不锈钢色。 | 48张 |  |  |
| 8 | 图书柜 | 900*400*1800mm 采用AA18mm橡胶木指接板，层板、靠背板均采用AA18mm橡胶木指接板。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于9%的含水率；油漆采用环保清水漆。 | 48顶 |  |  |
| （2）食堂1楼 |  |  |  |  |  |
| 9 | 学生餐桌（8人位） | 1、规格参数：长2400mm×宽1400mm×高750mm（含桌面厚度） 2、桌面规格：2400×600×30mm 3、桌面材料及要求：不锈钢板厚度0.45mm 里衬2.5cm的防火板，圆弧边。 4、凳面规格，中空吹塑圆凳面，直径300mm，厚度25mm，凳子可折叠方便打扫卫生。 5、餐桌支架采用50mm×50mm×1.0mm厚不锈钢方管，支架采用4根不锈钢方管顶住桌面，桌面下用4×4镀锌角钢拖住桌面，保证牢固耐用。 6、焊接工艺：必须采用氩弧焊接，表面平整光滑，焊点均匀，所有焊点采用焊道清洗机清洗。不平整处进行手工打磨、喷漆，保持表面拉丝纹路一致。 7、脚套：进口PP内套，颜色蓝色。 | 192张 |  |  |
| <1>包厢*2 |  |  |  |  |  |
| 10 | 10人位圆桌 | φ1500*760mm 1、基材：18mm厚橡胶木，环保等级E0级，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于9%的含水率。桌面压防火板，倒圆角，配有800mm直径玻璃转盘。2、油漆：优质环保清水漆，环保标准达E0级。 | 1张 |  |  |
| 11 | 12人位圆桌 | φ1600*760mm 1、基材：18mm厚橡胶木，环保等级E0级木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于9%的含水率。桌面压防火板，倒圆角，配有900 mm直径玻璃转盘。2、油漆：优质环保清水漆，环保标准达E0级。 | 1张 |  |  |
| 12 | 餐椅 | 450*430*885mm（坐高440mm） 基材：采用优质绿色环保（E0级）橡木板，经过防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于9%的含水率。餐椅颜色与上面餐桌颜色配套一致。 | 22张 |  |  |
| 13 | 茶水柜 | 1200*450*900mm，采用18mm优质绿色环保E0级三聚氰胺饰面板经过防虫、防腐、烘干等处理；断面采厚度≧1.0mm优质PVC直封边制作。五金件采用优质环保五金件。两门两抽屉设计，方便储物。 | 2个 |  |  |
| <2>教师食堂 |  |  |  |  |  |
| 14 | 6人位餐桌 | 1800*800*750mm；采用E0级18mm橡胶木。橡胶木脚架圆锥形桌腿上宽下窄，上端ф50末端ф30mm；台面AA20mm厚橡胶木指接板，采现代工艺和传统工艺相结合各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于9%的含水率；油漆采用环保清水漆，采用优质五金件。 | 8组 |  |  |
| 15 | 老师餐椅 | 1.尺寸：505*450*800mm； 2.材质：橡胶木； 3.工艺：座背采用PP新料一体注塑成型；橡胶木脚架圆锥形腿上宽下窄，上端ф40末端ф20mm；采现代工艺和传统工艺相结合，结构严谨，做工细腻；使用优质木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，符合国家E0级标准。 | 80张 |  |  |
| 16 | 4人位餐桌 | 1400*800*750mm；采用E0级18mm橡胶木。橡胶木脚架圆锥形桌腿上宽下窄，上端ф50末端ф30mm；台面AA20mm厚橡胶木指接板，采现代工艺和传统工艺相结合各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于9%的含水率；油漆采用环保清水漆，采用优质五金件。 | 8组 |  |  |
| 17 | 多功能隔断柜 | 1500*400*H900mm；采用E0级18mm实木免漆板。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于9%的含水率。 | 6组 |  |  |
| （3）体育馆 |  |  |  |  |  |
| <1>男更衣室 |  |  |  |  |  |
| 18 | 长凳 | 1200*600*400 采用AA20mm橡胶木指接板面制作。桌腿为50mm*50mm连接桌腿横档30*30橡胶木原木制作，采用传统榫卯结构工艺，各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于9%的含水率；油漆采用环保清漆。 | 2张 |  |  |
| 19 | 更衣柜 | 400*500*1000mm； 采用E0级18mm实木免漆板。内置一层隔板均采用18mm实木免漆板，层板内空43cm，背板采用7mm厚，，单柜门设计。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于9%的含水率；采用优质五金件。 | 30顶 |  |  |
| <2>女更衣室 |  |  |  |  |  |
| 20 | 长凳 | 1200*600*400 采用AA20mm橡胶木指接板面制作。桌腿为50mm*50mm连接桌腿横档30*30橡胶木原木制作，采用传统榫卯结构工艺，各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于9%的含水率；油漆采用环保清漆。 | 2张 |  |  |
| 21 | 更衣柜 | 400*500*1000mm； 采用E0级18mm实木免漆板。内置一层隔板均采用18mm实木免漆板，层板内空43cm，背板采用7mm厚，，单柜门设计。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于9%的含水率；采用优质五金件。 | 30顶 |  |  |
| <3>器材室 |  |  |  |  |  |
| 22 | 货架 | 1.尺寸：1200*600*1800； 2.材质：层板0.6mm厚冷轧钢板。立柱50×50×1.2方管。横梁60×40×1.2mm房管。层数不少于4层。 3、工艺：为了运输、搬运更方便，钢架采用卡扣式连接，钢制部分经表面处理后静电喷塑，表面均匀光亮，色泽一致、密封、平整、无划伤。 | 20顶 |  |  |
| <4>地下停车场 接待室 |  |  |  |  |  |
| 23 | 排椅 | 1750*630*770mm 1、扶手：采用1.5mm冷扎钢板冲压，高频无缝焊接而成，结构牢固，表面经过电镀防腐、防锈处理。 2、背板采用大支架无椅托结构，安装方便快速，结构坚固，不易变形。3、坐板：采用1.5mm的冷扎钢板，冲孔，表面经除锈处理，一个位可承重150kg。4、横梁：采用三角分力原理，2.0mm鞍钢带钢拉伸，防锈处理后，静电喷漆。 | 28张 |  |  |
| <5>司令台 |  |  |  |  |  |
| 24 | 看台座椅 | 1、规格 ：左右宽度 450mm（±5mm），前后宽度 400mm（±5mm），靠背离地高度 380mm（±5mm），安装中心距:470mm（±5mm） 至 500mm（±5mm）； 2、材质说明 座板和靠背选用高密度聚乙烯（HDPE），采用吹塑工艺中空结构制作而成。 3、座椅机械性能优越，强度高、抗冲击性、安全性、耐候性好，化学性能稳定。 4、座面有一排水孔，方便排水作用。 5、安装方式：地上打孔，用膨胀螺丝固定。 | 434张 |  |  |
| （4）报告厅 |  |  |  |  |  |
| <1>男更衣室 |  |  |  |  |  |
| 25 | 服装柜 | 1200*500*2000mm； 采用E0级18mm实木免漆板。内置两层隔板均采用18mm实木免漆板，背板采用7mm厚，内设304不锈钢挂衣杆一根，方便挂衣服，有柜门设计。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于9%的含水率；采用优质五金件。 | 3组 |  |  |
| 26 | 换衣凳 | 1.尺寸：1200*450*450mm； 2.材质：AA级橡胶木指接板； 3.工艺：主体采用优质AA18mm橡胶木指接板，隔板背板均采用18mm厚橡胶木指接板。 | 1组 |  |  |
| <2>女更衣室 |  |  |  |  |  |
| 27 | 服装柜 | 1200*500*2000mm； 采用E0级18mm实木免漆板。内置两层隔板均采用18mm实木免漆板，背板采用7mm厚，内设304不锈钢挂衣杆一根，方便挂衣服，有柜门设计。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于9%的含水率；采用优质五金件。 | 3组 |  |  |
| 28 | 换衣凳 | 1.尺寸：1200*450*450mm； 2.材质：AA级橡胶木指接板； 3.工艺：主体采用优质AA18mm橡胶木指接板，隔板背板均采用18mm厚橡胶木指接板。 | 1组 |  |  |
| <3>报告厅 |  |  |  |  |  |
| 29 | 报告厅座椅 | 1、基本尺寸：椅高：1000±10mm,坐高450±10mm，座深440±10mm，中心距580±5mm,建议排距为900mm 2、背包背海绵采用高密度冷发泡PU定型棉海绵尺寸为：710*450*90mm（±10），背内板采用优质夹板经过模具热压成型尺寸为690*425*7mm（±2），背包表面通过扪布处理，使背包美观、耐磨、耐用。背胶壳采用优质PP(聚丙烯)多元素复合材料注塑成型，抗高强冲击，防老化背胶壳尺寸745*445*55*T4.5mm（±2）。背面料：采用高级麻绒布料。 3、座包内座海绵采用高密度冷发泡PU定型棉海绵尺寸为：460*480*110mm（±10），座内板采用优质夹板经过模具热压成型尺寸为435*400*11mm（±2），座包表面通过扪布处理，使座包美观、耐用。座包的回位机构为弹簧回位机构，回位速度迅速，回位结构稳定耐用。座胶壳采用优质PP(聚丙烯)多元素复合材料注塑成型，抗高强冲击，防老化，座胶壳尺寸500*425*65*T2.5mm（±2）。座面料：采用高级麻绒布料。 4、写字板为活动写字板采用高密度制成,写字板尺寸为265*235*16mm（±2）。写字板表面贴三胺板、周边塑料封边，写字板上带塑料笔槽。通过写字板铝条和脚架连接，写字板使用灵活，耐用。写字板可以收藏在扶手内。扶手面为优质橡木制作尺寸为415*80*25mm，外涂聚酯漆。 5、脚架（按照礼堂椅脚架设计图制作）上脚架：采用1.8mm优质冷轧板经过冲压折弯、焊接、喷涂等工艺制作。基本尺寸为411*355*80mm,写字板平时收藏在脚架内使用时打开扶手面翻出写字板使用。上脚架左、右带侧板侧板材质为3mm中纤板表面贴棉扪布处理。下脚架：材质为铝合金，下脚架脚架尺寸为220*285*130*50mm。下脚架前端有两个地脚孔，后端有1个地脚孔。左右地脚孔间的距离为90mm，前后孔位之间的距离为165mm，每个脚架共有三个地脚孔。下脚架上带上下两个三角形凹槽，上凹槽尺寸：218*239*169mm,下凹槽尺寸：285*142*189mm，一个下脚带4个凹槽左右镜像对称。凹槽交接出带一条逐步向内加大的3mm加强筋，增加脚架的承重力和独特时尚感。 - 6、加装头布套，正反面加上排号座位号；椅背加装茶杯座及置物网兜。 - 7、采用钢制内六角螺丝使座椅与地面固定。地脚螺丝需要对应地面结构灵活更换。 | 692张 |  |  |
| 30 | 主席台 | 1400*600*760 面 材：采用E0级0.4mm橡木纹木皮；不易腐蚀、抗弯强度适中、断裂强度适中；经防虫防腐处理,具有很好的稳定性。 基 材：采用18mm优质实木多层板，面板厚度25mm.符合E0环保标准。 | 8张 |  |  |
| 31 | 椅子 | 椅子尺寸为座宽：450mm，进深：435mm，坐高：430mm，靠背高：900mm。凳面厚度20mm。凳脚30mm*50mm。基材：采用优质绿色环保（E0级）橡木板，经过防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于9%的含水率；油漆环保等级达E0级。 | 12张 |  |  |
| 32 | 主席台 | 规格：800*600*940 桌面采用18mm国家标准E0级板，面板厚度25mm,断面采厚度≧1.0mm优质PVC直封边制作。 | 1张 |  |  |
| 33 | 茶水柜 | 1200*450*900mm，采用18mm优质绿色环保E0级三聚氰胺饰面板经过防虫、防腐、烘干等处理；断面采厚度≧1.0mm优质PVC直封边制作。五金件采用优质环保五金件。两门两抽屉设计，方便储物。 | 1个 |  |  |
| <4>后台 |  |  |  |  |  |
| 34 | 化妆台 | 1000*600*1200，采用18mmE0板材。具有防火性 封边采用优质平板封边，封边厚度为1MM，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理甲醛释放量符合国家标准。 | 2套 |  |  |
| 35 | 化妆椅 | 1.尺寸:W650xD590xH730-820mm； 2.材质：一体成型泡棉+钢架； 3.工艺：座背采用一体射出成型泡棉，内嵌铁框架，外包优质弹性莱卡布；座面成型泡棉,可拆卸自行更坏小座垫布套；椅脚采用直径500喇叭圆托盘，100行程电镀气棒。 | 10张 |  |  |
| 36 | 衣柜 | 1800*500*2000mm； 采用E0级18mm实木免漆板。内置两层隔板均采用18mm实木免漆板，背板采用7mm厚，内设304不锈钢挂衣杆一根，方便挂衣服，有柜门设计。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于9%的含水率；采用优质五金件。 | 1组 |  |  |
| 37 | 衣柜 | 2300*500*2000mm； 采用E0级18mm实木免漆板。内置两层隔板均采用18mm实木免漆板，背板采用7mm厚，内设304不锈钢挂衣杆一根，方便挂衣服，有柜门设计。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于9%的含水率；采用优质五金件。 | 1组 |  |  |
| 序号 | 产品 / 型号 / 规格 | 产品参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| （5）办公家具 |  |  |  |  |  |
| 一楼 |  |  |  |  |  |
| <1>医务室 |  |  |  |  |  |
| 38 | 办公桌 | 1600*800*760mm，基材采用25mm厚优质颗粒板，面贴三聚氰胺浸渍胶膜纸，经过防虫、防腐、烘干等处理；断面采厚度≧1.0mm优质PVC直封边制作；桌子不需要键盘抽屉。 支撑脚：实木材质，使用环保油漆做防腐处理。 | 1张 |  |  |
| 39 | 侧柜 | 尺寸：1600mm*400mm，基材采用18mm厚优质颗粒板，面贴三聚氰胺浸渍胶膜纸，经过防虫、防腐、烘干等处理；断面采厚度≧1.0mm优质PVC直封边制作。左右各一扇门中间三个抽屉，带万向轮，五金件采用优质环保五金件。 | 1顶 |  |  |
| 40 | 办公椅 | 1、面料：采用优质透气网布，耐磨性强、透气性好，符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》。 2、海绵:采用优质环保PU高弹泡绵，使用无苯胶粘剂粘接海绵；表面涂有防止老化变形的保护膜；防火符合国内防火标准。（回弹力35%）。 3.底盘：分段倾仰，三级锁定机构。座垫可滑动。 4.气杆：三弘气压棒。 5.椅脚：尼龙五星脚。 6.椅轮：φ60PA轮。 | 1张 |  |  |
| 41 | 诊疗床 | 1.尺寸：1800*600*650mm； 2.材质：合成皮+高密度回弹海绵+钢架； 3.工艺：床垫采用由直合成皮 内部填充高密度回弹海绵制作，钢架采用满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。 | 1张 |  |  |
| 42 | 就诊椅 | 1750*630*770mm 1、扶手：采用1.5mm冷扎钢板冲压，高频无缝焊接而成，结构牢固，表面经过电镀防腐、防锈处理。 2、背板采用大支架无椅托结构，安装方便快速，结构坚固，不易变现。3、坐板：采用1.5mm的冷扎钢板，冲孔，表面经除锈处理，一个位可承重150kg。4、横梁：采用三角分力原理，2.0mm鞍钢带钢拉伸，防锈处理后，静电喷漆。5、皮垫：采用优质耐磨环保皮，2公分厚的海绵扪制而成，表面柔软，坐感舒适。 | 1张 |  |  |
| <2>药品室 |  |  |  |  |  |
| 43 | 药品柜 | 1.尺寸：1000*600/450*2000mm； 2.材质：实木多层板+钢化玻璃； 3.工艺：采用优质绿色环保E0级三聚氰胺饰面板经过防虫、防腐、烘干等处理；断面采厚度≧1.0mm优质PVC直封边制作。五金件采用优质环保五金件。 | 2组 |  |  |
| <3>总务仓库 |  |  |  |  |  |
| 44 | 货架 | 1.尺寸：1200*600*1800； 2.工艺：整体为拆装结构，立柱为 1.2mm 冷轧钢板冲压折弯而成，整体冲压蝴蝶扣高低调节孔，层板 0.7mm 冷轧钢板表面经除油 除锈 磷化 酸洗九工位处理系统，喷涂环保塑粉（颜色可选）， 色泽柔和 附着力达到85kg，经久不褪色环保无异味。每层均匀承重不低于 350KG ，层板平均分配 | 20组 |  |  |
| <4>总务处 |  |  |  |  |  |
| 45 | 办公桌 | 1600*800*760mm，基材采用25mm厚优质颗粒板，面贴三聚氰胺浸渍胶膜纸，经过防虫、防腐、烘干等处理；断面采厚度≧1.0mm优质PVC直封边制作；桌子不需要键盘抽屉。 支撑脚：实木材质，使用环保油漆做防腐处理。 | 3张 |  |  |
| 46 | 侧柜 | 尺寸：1600mm*400mm，基材采用18mm厚优质颗粒板，面贴三聚氰胺浸渍胶膜纸，经过防虫、防腐、烘干等处理；断面采厚度≧1.0mm优质PVC直封边制作。左右各一扇门中间三个抽屉，带万向轮，五金件采用优质环保五金件。 | 3张 |  |  |
| 47 | 办公椅 | 1、面料：采用优质透气网布，耐磨性强、透气性好，符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》。 2、海绵:采用优质环保PU高弹泡绵，使用无苯胶粘剂粘接海绵；表面涂有防止老化变形的保护膜；防火符合国内防火标准。（回弹力35%）。 3.底盘：分段倾仰，三级锁定机构。座垫可滑动。 4.气杆：三弘气压棒。 5.椅脚：尼龙五星脚。 6.椅轮：φ60PA轮。 | 3张 |  |  |
| 48 | 沙发 | 1、优质牛皮制作，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理，耐磨性强、透气性好2、泡棉：采用高密度高回弹海绵，阻燃处理，密度35kg/m2，回弹率40%，再附不含氟氨化合物的中密度泡绵，表面加180g丝棉。3、框架：内框为落叶松实木框架，外嵌胡桃木框架，框架主体采用榫卯结构，充分保证沙发结构稳固性，材料经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤13%。4、打底：高弹力弹簧+尼龙绷带。5、沙发脚：采用实木沙发脚，胡桃木色涂装。 | 1套 |  |  |
| 49 | 茶几 | 1.尺寸：1200*600*450mm； 2.材质：实木多层板+钢架； 3.工艺：采用优质绿色环保E0级三聚氰胺饰面板经过防虫、防腐、烘干等处理；断面采厚度≧1.0mm优质PVC直封边制作。五金件采用优质环保五金件。 | 1张 |  |  |
| 50 | 茶水柜 | 800*450*900mm，采用18mm优质绿色环保E0级三聚氰胺饰面板经过防虫、防腐、烘干等处理；断面采厚度≧1.0mm优质PVC直封边制作。五金件采用优质环保五金件。两门两抽屉设计，方便储物。 | 1个 |  |  |
| 51 | 文件柜 | 尺寸800*400*2000mm，基材采用颗粒板，门板、侧板、层板、背板全部为16mm厚，顶板为18mm厚，面贴三聚氰胺浸渍胶膜纸，具有防火性 封边采用优质平板封边，封边厚度为1MM，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理甲醛释放量符合国家标准。 五金配件：采用品牌五金配件。 | 3顶 |  |  |
| 二楼 |  |  |  |  |  |
| <1>文印室 |  |  |  |  |  |
| 52 | 办公桌 | 1600*800*760mm，基材采用25mm厚优质颗粒板，面贴三聚氰胺浸渍胶膜纸，经过防虫、防腐、烘干等处理；断面采厚度≧1.0mm优质PVC直封边制作；桌子不需要键盘抽屉。 支撑脚：实木材质，使用环保油漆做防腐处理。 | 1张 |  |  |
| 53 | 侧柜 | 尺寸：1600mm*400mm，基材采用18mm厚优质颗粒板，面贴三聚氰胺浸渍胶膜纸，经过防虫、防腐、烘干等处理；断面采厚度≧1.0mm优质PVC直封边制作。左右各一扇门中间三个抽屉，带万向轮，五金件采用优质环保五金件。 | 1张 |  |  |
| 54 | 办公椅 | 1、面料：采用优质透气网布，耐磨性强、透气性好，符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》。 2、海绵:采用优质环保PU高弹泡绵，使用无苯胶粘剂粘接海绵；表面涂有防止老化变形的保护膜；防火符合国内防火标准。（回弹力35%）。 3.底盘：分段倾仰，三级锁定机构。座垫可滑动。 4.气杆：三弘气压棒。 5.椅脚：尼龙五星脚。 6.椅轮：φ60PA轮。 | 1张 |  |  |
| 55 | 操作台 | 2400*1200*760mm，采用E0级18mm橡胶木。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于9%的含水率；油漆采用环保清水漆。 | 2张 |  |  |
| 56 | 货架 | 1.尺寸：1200*600*1800； 2.工艺：整体为拆装结构，立柱为 1.2mm 冷轧钢板冲压折弯而成，整体冲压蝴蝶扣高低调节孔，层板 0.7mm 冷轧钢板表面经除油 除锈 磷化 酸洗九工位处理系统，喷涂环保塑粉（颜色可选）， 色泽柔和 附着力达到85kg，经久不褪色环保无异味。每层均匀承重不低于 350KG ，层板平均分配 | 10组 |  |  |
| <2>档案室 |  |  |  |  |  |
| 57 | 办公桌 | 1600*800*760mm，基材采用25mm厚优质颗粒板，面贴三聚氰胺浸渍胶膜纸，经过防虫、防腐、烘干等处理；断面采厚度≧1.0mm优质PVC直封边制作；桌子不需要键盘抽屉。 支撑脚：实木材质，使用环保油漆做防腐处理。 | 1张 |  |  |
| 58 | 侧柜 | 尺寸：1600mm*400mm，基材采用18mm厚优质颗粒板，面贴三聚氰胺浸渍胶膜纸，经过防虫、防腐、烘干等处理；断面采厚度≧1.0mm优质PVC直封边制作。左右各一扇门中间三个抽屉，带万向轮，五金件采用优质环保五金件。 | 1张 |  |  |
| 59 | 办公椅 | 1、面料：采用优质透气网布，耐磨性强、透气性好，符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》。 2、海绵:采用优质环保PU高弹泡绵，使用无苯胶粘剂粘接海绵；表面涂有防止老化变形的保护膜；防火符合国内防火标准。（回弹力35%）。 3.底盘：分段倾仰，三级锁定机构。座垫可滑动。 4.气杆：三弘气压棒。 5.椅脚：尼龙五星脚。 6.椅轮：φ60PA轮。 | 1张 |  |  |
| 60 | 密集柜 | 每节规格：长90cm *深52cm *高240cm，材料：上海宝钢优质开平冷轧钢板，材质SPCC；底座2.5mm，立柱1.5mm，搁板、挂板、顶板1.0mm，书挡0.8mm（高度80mm）；符合国家GB/T13667.1-2003钢制书架通用技术条件标准规定的要求。光亮平整、无颗粒、无毒害、无气泡、无渣点、颜色均匀、易清洁、硬度高耐磨；胶粘剂采用优质无苯无毒无味白乳胶，性能可靠持久，遇到潮湿或湿度较高情况不鼓起，不变形。 | 48顶 |  |  |
| <3>办公室 |  |  |  |  |  |
| 61 | 办公桌 | 1600*800*760mm，基材采用25mm厚优质颗粒板，面贴三聚氰胺浸渍胶膜纸，经过防虫、防腐、烘干等处理；断面采厚度≧1.0mm优质PVC直封边制作；桌子不需要键盘抽屉。 支撑脚：实木材质，使用环保油漆做防腐处理。 | 247张 |  |  |
| 62 | 侧柜 | 尺寸：1600mm*400mm，基材采用18mm厚优质颗粒板，面贴三聚氰胺浸渍胶膜纸，经过防虫、防腐、烘干等处理；断面采厚度≧1.0mm优质PVC直封边制作。左右各一扇门中间三个抽屉，带万向轮，五金件采用优质环保五金件。 | 247张 |  |  |
| 63 | 办公椅 | 1、面料：采用优质透气网布，耐磨性强、透气性好，符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》。 2、海绵:采用优质环保PU高弹泡绵，使用无苯胶粘剂粘接海绵；表面涂有防止老化变形的保护膜；防火符合国内防火标准。（回弹力35%）。 3.底盘：分段倾仰，三级锁定机构。座垫可滑动。 4.气杆：三弘气压棒。 5.椅脚：尼龙五星脚。 6.椅轮：φ60PA轮。 | 247张 |  |  |
| 64 | 茶水柜 | 800*450*900mm，采用18mm优质绿色环保E0级三聚氰胺饰面板经过防虫、防腐、烘干等处理；断面采厚度≧1.0mm优质PVC直封边制作。五金件采用优质环保五金件。两门两抽屉设计，方便储物。 | 34个 |  |  |
| 65 | 文件柜 | 尺寸800*400*2000mm，基材采用颗粒板，门板、侧板、层板、背板全部为16mm厚，顶板为18mm厚，面贴三聚氰胺浸渍胶膜纸，具有防火性 封边采用优质平板封边，封边厚度为1MM，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理甲醛释放量符合国家标准。 五金配件：采用品牌五金配件。 | 154顶 |  |  |
| <4>行政办公室 |  |  |  |  |  |
| 66 | 办公桌 | 1600*800*760mm，基材采用25mm厚优质颗粒板，面贴三聚氰胺浸渍胶膜纸，经过防虫、防腐、烘干等处理；断面采厚度≧1.0mm优质PVC直封边制作；桌子不需要键盘抽屉。 支撑脚：实木材质，使用环保油漆做防腐处理。 | 15张 |  |  |
| 67 | 侧柜 | 尺寸：1600mm*400mm，基材采用18mm厚优质颗粒板，面贴三聚氰胺浸渍胶膜纸，经过防虫、防腐、烘干等处理；断面采厚度≧1.0mm优质PVC直封边制作。左右各一扇门中间三个抽屉，带万向轮，五金件采用优质环保五金件。 | 15张 |  |  |
| 68 | 办公椅 | 1、面料：采用优质透气网布，耐磨性强、透气性好，符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》。 2、海绵:采用优质环保PU高弹泡绵，使用无苯胶粘剂粘接海绵；表面涂有防止老化变形的保护膜；防火符合国内防火标准。（回弹力35%）。 3.底盘：分段倾仰，三级锁定机构。座垫可滑动。 4.气杆：三弘气压棒。 5.椅脚：尼龙五星脚。 6.椅轮：φ60PA轮。 | 15张 |  |  |
| 69 | 茶水柜 | 800*450*900mm，采用18mm优质绿色环保E0级三聚氰胺饰面板经过防虫、防腐、烘干等处理；断面采厚度≧1.0mm优质PVC直封边制作。五金件采用优质环保五金件。两门两抽屉设计，方便储物。 | 5个 |  |  |
| 70 | 文件柜 | 尺寸800*400*2000mm，基材采用颗粒板，门板、侧板、层板、背板全部为16mm厚，顶板为18mm厚，面贴三聚氰胺浸渍胶膜纸，具有防火性 封边采用优质平板封边，封边厚度为1MM，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理甲醛释放量符合国家标准。 五金配件：采用品牌五金配件。 | 15顶 |  |  |
| <5>副校长室*2间 |  |  |  |  |  |
| 71 | 办公桌 | 2000*1000*760mm；基材采用25mm厚优质颗粒板，面贴三聚氰胺浸渍胶膜纸，面板厚度40mm,断面采厚度≧1.0mm优质PVC直封边制作，桌面需要带防滑垫。 | 4张 |  |  |
| 72 | 侧柜 | 尺寸：1800*400mm；基材采用25mm厚优质颗粒板，面贴三聚氰胺浸渍胶膜纸，断面采厚度≧1.0mm优质PVC直封边制作。左右各一扇门中间三个抽屉，带万向轮，五金件采用优质环保五金件。 | 4张 |  |  |
| 73 | 椅子 | 1.尺寸：690*470*H1010-1090mm； 2.材质：牛皮/五星升降脚； 3.工艺：背座采高弹性泡面外包意大利细纹小牛皮制作，靠背可随意依人体工学调整；优质气压杆，可随意调整高度，350MM铝材一次性注塑一次性成型铝合金五星脚,PU+PP脚轮，移动顺畅方便。 | 4张 |  |  |
| 74 | 文件柜 | 尺寸800*400*2000mm，基材采用颗粒板，门板、侧板、层板、背板全部为16mm厚，顶板为18mm厚，面贴三聚氰胺浸渍胶膜纸，具有防火性 封边采用优质平板封边，封边厚度为1MM，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理甲醛释放量符合国家标准。 五金配件：采用品牌五金配件。 | 4顶 |  |  |
| <6>资料室*2 |  |  |  |  |  |
| 75 | 文件柜 | 尺寸800*400*2000mm，基材采用颗粒板，门板、侧板、层板、背板全部为16mm厚，顶板为18mm厚，面贴三聚氰胺浸渍胶膜纸，具有防火性 封边采用优质平板封边，封边厚度为1MM，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理甲醛释放量符合国家标准。 五金配件：采用品牌五金配件。 | 20顶 |  |  |
| <7>接待室*3间 |  |  |  |  |  |
| 76 | 8人位接待桌 | 2400*1200*760mm；基材采用25mm厚优质颗粒板，面贴三聚氰胺浸渍胶膜纸，面板厚度40mm,断面采厚度≧1.0mm优质PVC直封边制作。钢架采用满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。 | 3张 | 张 |  |
| 77 | 椅子 | 1.尺寸：590*500*1025mm 2.材质：牛皮+钢架 3.工艺：采用意大利加工工艺，纯正意皮；钢架管壁足厚2.0MM，弯位受力处套管加强，扶手单边可载重250KG | 24张 | 张 |  |
| 78 | 茶水柜 | 1200*450*900mm，采用18mm优质绿色环保E0级三聚氰胺饰面板经过防虫、防腐、烘干等处理；断面采厚度≧1.0mm优质PVC直封边制作。五金件采用优质环保五金件。两门两抽屉设计，方便储物。 | 3个 | 个 |  |
| 79 | 沙发 | 1、优质牛皮制作，经防虫、防腐、分层、鞣制等数十道专业工序处理，耐磨性强、透气性好2、泡棉：采用高密度高回弹海绵，阻燃处理，密度35kg/m2，回弹率40%，再附不含氟氨化合物的中密度泡绵，表面加180g丝棉。3、框架：内框为落叶松实木框架，外嵌胡桃木框架，框架主体采用榫卯结构，充分保证沙发结构稳固性，材料经去皮、烘干、防虫防腐处理，木材含水量≤13%。4、打底：高弹力弹簧+尼龙绷带。5、沙发脚：采用实木沙发脚，胡桃木色涂装。 | 3套 | 套 |  |
| <8>校长室 |  |  |  |  |  |
| 80 | 办公桌 | 2000*1000*760mm；基材采用25mm厚优质颗粒板，面贴三聚氰胺浸渍胶膜纸，面板厚度40mm,断面采厚度≧1.0mm优质PVC直封边制作，桌面需要带防滑垫。 | 1张 |  |  |
| 81 | 侧柜 | 尺寸：1800*400mm；基材采用25mm厚优质颗粒板，面贴三聚氰胺浸渍胶膜纸，断面采厚度≧1.0mm优质PVC直封边制作。左右各一扇门中间三个抽屉，带万向轮，五金件采用优质环保五金件。 | 1张 |  |  |
| 82 | 办公椅 | 1.尺寸：690*470*H1010-1090mm； 2.材质：优质牛皮，柔软富于韧性，厚度适中；坐垫内一次成型多层薄木高温热压而成；高密高回弹聚安脂阻燃料泡棉，表面附加丝棉，实木框架，木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于9%的含水率，油漆采用环保油漆，环保等级达E0级 | 1张 |  |  |
| 83 | 文件柜 | 尺寸1800*400*2000mm，基材采用颗粒板，门板、侧板、层板、背板全部为16mm厚，顶板为18mm厚，面贴三聚氰胺浸渍胶膜纸，具有防火性 封边采用优质平板封边，封边厚度为1MM，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理甲醛释放量符合国家标准。 五金配件：采用品牌五金配件。 | 4顶 |  |  |
| 四楼 |  |  |  |  |  |
| <1>工会活动室 |  |  |  |  |  |
| 84 | 4.5米会议桌 | 4500*2000*750mm；基材采用18mm厚优质颗粒板，面贴三聚氰胺浸渍胶膜纸，断面采厚度≧1.0mm优质PVC直封边制作。钢架采用满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。 | 1张 |  |  |
| 85 | 椅子 | 1.尺寸：590*500*1025mm 2.材质：牛皮+钢架 3.工艺：采用意大利加工工艺，纯正意皮；钢架管壁足厚2.0MM，弯位受力处套管加强，扶手单边可载重250KG | 16张 |  |  |
| 86 | 茶水柜 | 1200*450*900mm，采用18mm优质绿色环保E0级三聚氰胺饰面板经过防虫、防腐、烘干等处理；断面采厚度≧1.0mm优质PVC直封边制作。五金件采用优质环保五金件。两门两抽屉设计，方便储物。 | 1个 |  |  |
| <2>大会议室 |  |  |  |  |  |
| 87 | 10米会议桌 | 10000*2000*760mm；基材采用25mm厚优质颗粒板，面贴三聚氰胺浸渍胶膜纸，面板厚度40mm,断面采厚度≧1.0mm优质PVC直封边制作。钢架采用满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。 | 1张 |  |  |
| 88 | 椅子 | 1.尺寸：590*500*1025mm 2.材质：选用优质人造超纤皮+钢架 3.工艺：采用意大利加工工艺，纯正意皮；钢架管壁足厚2.0MM，弯位受力处套管加强，扶手单边可载重250KG | 55张 |  |  |
| 89 | 条桌 | 1200*400*760mm，基材采用18mm厚优质颗粒板，面贴三聚氰胺浸渍胶膜纸，厚度≥0.6mm。经过防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国家标准。 | 10张 |  |  |
| <3>传达室 |  |  |  |  |  |
| 90 | 办公桌 | 1400*700*760mm，采用E0级18mm橡胶木。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，采用优质五金件。 | 4张 |  |  |
| 91 | 办公椅 | 椅子尺寸为座宽：450mm，进深：435mm，坐高：430mm，靠背高：950mm。凳面厚度20mm。凳脚30mm~50mm。1400*700*760mm，采用E0级18mm橡胶木。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，木材干燥至低于9%的含水率；油漆采用环保清水漆，甲醛释放量≤1.5mg/L。 | 4张 |  |  |
| 92 | 茶水柜 | 800*450*900mm，采用18mm优质绿色环保E0级三聚氰胺饰面板经过防虫、防腐、烘干等处理；断面采厚度≧1.0mm优质PVC直封边制作。五金件采用优质环保五金件。两门两抽屉设计，方便储物。 | 2个 |  |  |
| <4>接待室 |  |  |  |  |  |
| 93 | 3米会议桌 | 3000*1500*750mm；基材采用40mm厚优质颗粒板，面贴三聚氰胺浸渍胶膜纸，断面采厚度≧1.0mm优质PVC直封边制作。钢架采用满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。 | 1张 |  |  |
| 94 | 办公椅 | 1、面料：采用优质透气网布，耐磨性强、透气性好，符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》。 2、海绵:采用优质环保PU高弹泡绵，使用无苯胶粘剂粘接海绵；表面涂有防止老化变形的保护膜；防火符合国内防火标准。（回弹力35%）。 3.底盘：分段倾仰，三级锁定机构。座垫可滑动。 4.气杆：三弘气压棒。 5.椅脚：尼龙五星脚。 6.椅轮：φ60PA轮。 | 8张 |  |  |
| 95 | 茶水柜 | 800*450*900mm，采用18mm优质绿色环保E0级三聚氰胺饰面板经过防虫、防腐、烘干等处理；断面采厚度≧1.0mm优质PVC直封边制作。五金件采用优质环保五金件。两门两抽屉设计，方便储物。 | 3个 |  |  |
| <5>接待室 |  |  |  |  |  |
| 96 | 休闲座椅 | 1.尺寸：1360*650*780mm， 2.材质：钢架+高回弹海绵+聚酯纤维； 3.工艺：沙发架采用优质钢架经满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈，座背采用高密度回弹海绵，外包优质弹性莱卡布料。 | 1套 |  |  |
| 97 | 茶水柜 | 1200*450*900mm，采用18mm优质绿色环保E0级三聚氰胺饰面板经过防虫、防腐、烘干等处理；断面采厚度≧1.0mm优质PVC直封边制作。五金件采用优质环保五金件。两门两抽屉设计，方便储物。 | 1个 |  |  |
| （2）图书馆 |  |  |  |  |  |
| <1>校史馆 |  |  |  |  |  |
| 98 | 荣誉展示柜 | 1600*450*1800mm；采用E0级18mm实木免漆板。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理。 | 3顶 |  |  |
| 99 | 展示柜 | 800*400*1200mm；采用E0级18mm实木免漆板。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理，采用优质五金件。 | 6组 |  |  |
| 100 | 互动软座-大 | 1.尺寸：800*800*360mm； 2.材质：内框架：实木框架配多层夹板装钉而成；海绵：坐垫为45密度高回弹切割新棉；； | 2个 |  |  |
| 101 | 互动软座-中 | 1.尺寸：570*570*400mm； 2.材质：内框架：实木框架配多层夹板装钉而成；海绵：坐垫为45密度高回弹切割新棉；； | 3个 |  |  |
| 102 | 茶几 | 1.尺寸：φ1000*675mm； 2.材质：颗粒板+合成皮； 3.工艺：采用国家标准E0级板，厚度18mm,基材采用优质颗粒板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≧1.0mm优质PVC直封边制作；底座采用一体射出成型泡棉，内嵌框架，外包优质合成皮料。 | 1张 |  |  |
| <2>书库 |  |  |  |  |  |
| 103 | 双面书架 | 产品所有部件的材质均采用优质冷轧钢板，用材符合：GB711-91和GB710-91；1、侧板、顶板采用E0级三聚氰胺实木颗粒板贴防火皮；2、主要材质标准。钢板厚度：底梁（座）、立柱、横梁：1.0mm，搁板、挂板。侧板、档板（条）、顶板：0.8mm；3、每节书架参数：高2000mm，深450mm，长900mm，层数6层。 | 94组 |  |  |
| 104 | 单面书架 | 产品所有部件的材质均采用优质冷轧钢板，用材符合：GB711-91和GB710-91；1、侧板、顶板采用E0级三聚氰胺实木颗粒板贴防火皮；2、主要材质标准。钢板厚度：底梁（座）、立柱、横梁：1.0mm，搁板、挂板。侧板、档板（条）、顶板：0.8mm；3、每节书架参数：高2000mm，深300mm，长800mm，层数6层。 | 10组 |  |  |
| 105 | 单面书架 | 产品所有部件的材质均采用优质冷轧钢板，用材符合：GB711-91和GB710-91；1、侧板、顶板采用E0级三聚氰胺实木颗粒板贴防火皮；2、主要材质标准。钢板厚度：底梁（座）、立柱、横梁：1.0mm，搁板、挂板。侧板、档板（条）、顶板：0.8mm；3、每节书架参数：高2000mm，深300mm，长900mm，层数6层。 | 14组 |  |  |
| <3>借阅台 |  |  |  |  |  |
| 106 | 借阅台 | 4900*1300*750mm；1、面材：三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，皮厚度0.6mm，执行QB/T 1951.1-2010标准，进口实木封边条，木皮纹理清晰自然，色泽一致，平整，拼接合理，美观大方，无结疤，无瑕疵。 2、基材：品牌中纤板，执行GB/T 11718-2009，GB 18580-2017检甲醛，HJ571-2010检TVOC标准。 mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC)≤0.19mg/㎡ ·h，表面结合强度≥1.23MPa。 3、水性漆：水性面工艺。VOC低、没有有机溶剂、环保性能好、填充性好、漆膜性能好，没有剥落、露底、针孔、花斑、划痕等。 4、五金配件：优质导轨，优质配件。 天然大理石挡板 | 1组 |  |  |
| 107 | 办公椅 | 1.尺寸：580*580*880mm； 2.材质：双层内外椅背PA尼龙外筐/内PP软料内框； 3.工艺：采用PP耐冲击塑料一体注塑成型；坐垫前端需有瀑布型设计，坐垫可90度翻转，便于收纳。 4扶手：PA可向上翻转扶手。 5脚架：(1.材质及形状：圆形钢管，采用满焊焊接。(2)尺寸：直径28mm±5mm，管厚1.5mm。(3)表面涂装：钢管满焊焊接后，经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。(4)底部配置直径50mm优质尼龙轮。 | 2张 |  |  |
| 108 | 移动书车 | 1.尺寸：650*370*1080mm； 2.材质：优质冷轧钢； 3.工艺：推车全车采用优质钢管钢架满焊焊接而成，表面经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象；车板内径600*310mm，层间距320mm，脚轮采用优质聚氨酯轮片，轮子直径75mm，总高100mm，四个万向轮两个带刹车； 4.功能：书架可移动，方便老师整理收集图书。 | 2台 |  |  |
| 109 | 物品暂放柜 | 2400*400*1200mm；采用E0级18mm实木免漆板。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理。 | 2组 |  |  |
| <4>图书整理室 |  |  |  |  |  |
| 110 | 多功能阅览桌 | 1.尺寸：2200*1100*750mm； 2.材质：环保板+钢架； 3.工艺：桌面采用国家标准E0级板，厚度18mm,基材采用优质颗粒板，面贴三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面，断面采厚度≧1.0mm优质PVC直封边制作。桌架采用优质钢架，桌腿采用55*55*厚2.0mm三角六边异型钢管，连接横杆采用40*40*厚1.5mm矩形管；满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈； 4.功能：桌面中间配置电源接口及储物盒，桌面分上下两层，便于放置书本工具。 | 2张 |  |  |
| 111 | 办公椅 | 1.尺寸：580*580*880mm； 2.材质：双层内外椅背PA尼龙外筐/内PP软料内框； 3.工艺：采用PP耐冲击塑料一体注塑成型；坐垫前端需有瀑布型设计，坐垫可90度翻转，便于收纳。 4扶手：PA可向上翻转扶手。 5脚架：(1.材质及形状：圆形钢管，采用满焊焊接。(2)尺寸：直径28mm±5mm，管厚1.5mm。(3)表面涂装：钢管满焊焊接后，经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。(4)底部配置直径50mm优质尼龙轮。 | 4张 |  |  |
| 112 | 单面书架 | 产品所有部件的材质均采用优质冷轧钢板，用材符合：GB711-91和GB710-91；1、侧板、顶板采用E0级三聚氰胺实木颗粒板贴防火皮；2、主要材质标准。钢板厚度：底梁（座）、立柱、横梁：1.0mm，搁板、挂板。侧板、档板（条）、顶板：0.8mm；3、每节书架参数：高2000mm，深300mm，长900mm，层数6层。 | 6组 |  |  |
| <5>等候休息区 |  |  |  |  |  |
| 113 | 百变组合沙发 | 1.尺寸：4360*1735*780mm； 2.材质：钢架+高回弹海绵+聚酯纤维； 3.工艺：沙发架采用优质钢架经满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈，座背采用高密度回弹海绵，外包优质弹性莱卡布料； 4.功能：时尚创意设计，百变组合，可配置IPAD、手机等充电装置和USB接口。 | 1组 |  |  |
| 114 | 圆桌 | 1.尺寸：1000*1000*675mm； 2.材质：颗粒板+钢架； 3.工艺：桌面采用国家标准E0级板，厚度25mm,基材采用优质颗粒板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≧1.0mm优质PVC直封边制作，桌架采用优质钢架采用满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。 | 2张 |  |  |
| 115 | 花瓣椅子 | 1.尺寸:650*590*760mm； 2.材质：一体成型泡棉+钢架； 3.工艺：座背采用一体射出成型泡棉，内嵌铁框架，外包优质弹性莱卡布，椅脚采用直径16mm，壁厚2mm的优质电镀钢管。 | 4张 |  |  |
| <6>阅读区 |  |  |  |  |  |
| 116 | 阅览桌 | 1.尺寸：1400*800*750mm； 2.材质：橡胶木+钢架； 3.工艺：桌面厚25mm,采用现代工艺和传统工艺相结合，结构严谨，做工细腻；使用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成；钢架采用满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。 4.功能：精工制作、简约风格的阅览桌，给老师和学生打造温馨的阅读环境。 | 9张 |  |  |
| 117 | 学生椅 | 1.尺寸:460*530*H830mm(座高450mm) 座高：360/400/450mm（三种固定高度可选） 椅身：（1.）材质：采用PP耐冲击塑料一体注塑成型。 （2.）尺寸：425*410*H425mm。 | 36张 |  |  |
| 118 | 双斜面书架 | 规格：850mm*380mm*1820mm；采用不小于0.8mm 冷轧钢板,加厚钢制文件柜，采用先进设备，一级冷轧钢板，2.IS0900 质量标准，环保无气味，环保认证，健康无害。 | 6组 |  |  |
| 119 | 单面书架 | 产品所有部件的材质均采用优质冷轧钢板，用材符合：GB711-91和GB710-91；1、侧板、顶板采用E0级三聚氰胺实木颗粒板贴防火皮；2、主要材质标准。钢板厚度：底梁（座）、立柱、横梁：1.0mm，搁板、挂板。侧板、档板（条）、顶板：0.8mm；3、每节书架参数：高2000mm，深300mm，长900mm，层数6层。 | 27组 |  |  |
| <7>共享阅读区 |  |  |  |  |  |
| 120 | 圆形沙发书架 | 书架1 1.尺寸：直径4070*W250*H750mm； 2.材质：实木免漆板； 3.工艺：运用现代工艺和传统工艺相结合，结构严谨，做工细腻；使用原料主要以梓油、亚麻油、苏子油、松油、棕榈蜡、植物树脂及天然色素融合而成，调色所用的颜料为环保型有机颜料的优质木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，甲醛释放量≤1.5mg/L； 1.尺寸：直径D3470*W250*H1000mm； 2.材质：橡胶木； 3.工艺：运用现代工艺和传统工艺相结合，结构严谨，做工细腻；使用原料主要以梓油、亚麻油、苏子油、松油、棕榈蜡、植物树脂及天然色素融合而成，调色所用的颜料为环保型有机颜料的优质木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，甲醛释放量≤1.5mg/L； 沙发坐垫1 1.尺寸：直径4070*W500*H450mm； 2.材质：实木内框+高弹性海绵+弹性莱卡布； 3.工艺：造型采用实木内框并经高温消毒，韧而不脆，耐腐蚀，内塞双层高密度回弹海绵，面层使用弹性莱卡布料，舒适美观耐用； 沙发坐垫2 1.尺寸：直径3070*W500*H750mm； 2.材质：实木内框+高弹性海绵+弹性莱卡布； 3.工艺：造型采用实木内框并经高温消毒，韧而不脆，耐腐蚀，内塞双层高密度回弹海绵，面层使用弹性莱卡布料，舒适美观耐用； 沙发坐垫3 1.尺寸：直径4070*W500*H450mm； 2.材质：实木内框+高弹性海绵+弹性莱卡布； 3.工艺：造型采用实木内框并经高温消毒，韧而不脆，耐腐蚀，内塞双层高密度回弹海绵，面层使用弹性莱卡布料，舒适美观耐用； | 1组 |  |  |
| 121 | 圆形卡座A | 1.尺寸：直径1800*H900mm； 2.材质：橡胶木框架+高弹性海绵+弹性莱卡布； 3.工艺：现代工艺和传统工艺相结合，结构严谨，做工细腻；使用原料主要以梓油、亚麻油、苏子油、松油、棕榈蜡、植物树脂及天然色素融合而成，调色所用的颜料为环保型有机颜料的优质木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，甲醛释放量≤1.5mg/L；软包内塞高密度回弹海绵，外包优质绒麻布。 | 1组 |  |  |
| 122 | 方形音乐凳 | 1.尺寸：边长360mmx高360mm，厚度3.5mm。 2.材质：高密度ＰＥ防水抗摔材料。 3.工艺：（1）滚塑制作，材质轻，耐磨抗压，抗氧化功能强，长期使用也不会产生开裂现象。 （2）硬度和强度高，吸水性小，优良的电绝缘性，耐寒。 （3）底部须有四个加厚耐摩擦底座性。 4.功能：可自由组合成各种形状，激发学生们的动手能力和创造思维能力。 | 6个 |  |  |
| 123 | 屋型阅读座 | 1.尺寸：2000*900*2000mm； 2.材质：高密度回弹海绵+橡胶木框架； 3.工艺：现代工艺和传统工艺相结合，结构严谨，做工细腻；使用原料主要以梓油、亚麻油、苏子油、松油、棕榈蜡、植物树脂及天然色素融合而成，调色所用的颜料为环保型有机颜料的优质木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成；软包内塞高密度回弹海绵，外包优质绒麻布。 | 3组 |  |  |
| 124 | 圆桌 | 1.尺寸：1000*1000*675mm； 2.材质：颗粒板+钢架； 3.工艺：桌面采用国家标准E0级板，厚度25mm,基材采用优质颗粒板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≧1.0mm优质PVC直封边制作，桌架采用优质钢架采用满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。 | 2张 |  |  |
| 125 | 花瓣椅子 | 1.尺寸:650*590*760mm； 2.材质：一体成型泡棉+钢架； 3.工艺：座背采用一体射出成型泡棉，内嵌铁框架，外包优质弹性莱卡布，椅脚采用直径16mm，壁厚2mm的优质电镀钢管。 | 6张 |  |  |
| <8>准备室/兼储藏 |  |  |  |  |  |
| 126 | 准备台 | 1.尺寸：1200*700*750mm； 2.材质：多层板+钢管； 3.工艺：桌架钢架采用满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈； 4.功能：双层桌板设计，方便悬挂凳的收纳。 | 1张 |  |  |
| 127 | 悬挂凳 | 1.尺寸：Φ300*450mm； 2.材质：ABS+钢管； 3.工艺：面板采用ABS新料一体注塑成型，面板直径30cm±1cm，坐垫下带有防滑凸条和防滑垫的塑料背盖，以便于悬挂，尺寸：125*120*35mm±5mm。中间有内弧造型，深度为8mm。椅腿钢管尺寸：32*22*1.5mm，采用鱼眼管满焊焊接，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈；脚垫尺寸：75.5*50*17mm及40*30*40mm；采用PP纤维质塑胶一体成型，防滑、耐用、耐摩擦；凳子底部加黑色护垫，保护地板防止摩擦，所有零部件采用永久性固定方式，不会产生松散、脱落之情形。 4.功能：凳子可悬挂于桌子上方便收纳及打扫卫生。 | 1张 |  |  |
| 128 | 货架 | 1.尺寸：1200*600*1800； 2.工艺：整体为拆装结构，立柱为 1.2mm 冷轧钢板冲压折弯而成，整体冲压蝴蝶扣高低调节孔，层板 0.7mm 冷轧钢板表面经除油 除锈 磷化 酸洗九工位处理系统，喷涂环保塑粉（颜色可选）， 色泽柔和 附着力达到85kg，经久不褪色环保无异味。每层均匀承重不低于 350KG ，层板平均分配 | 18组 |  |  |
| <9>报刊杂志阅读区 |  |  |  |  |  |
| 129 | 弧形卡座A | 1.尺寸：5100*700*450mm/5100*700*950mm； 2.材质：橡胶木+高密度回弹海绵； 3.工艺：现代工艺和传统工艺相结合，结构严谨，做工细腻；使用原料主要以梓油、亚麻油、苏子油、松油、棕榈蜡、植物树脂及天然色素融合而成，调色所用的颜料为环保型有机颜料的优质木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成；座垫采用高密度回弹海绵，外包优质弹性莱卡布料，回弹性好舒适。 | 1组 |  |  |
| 130 | 造型沙发A | 1.沙发尺寸：950*930*450mm； 2.材质：实木+高回弹海绵+聚酯纤维； 3.工艺：沙发架采用优质实木框架，座背采用高密度回弹海绵，外包优质弹性莱卡布料。 | 2张 |  |  |
| 131 | 圆桌 | 1.尺寸：1000*1000*550mm； 2.材质：颗粒板+钢架； 3.工艺：桌面采用国家标准E0级板，厚度25mm,基材采用优质颗粒板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≧1.0mm优质PVC直封边制作，桌架采用优质钢架采用满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。 | 2张 |  |  |
| 132 | 小圆凳 | 1.尺寸：下直径410*上直径300*H450mm； 2.材质：PP塑料+高密度海绵； 3.工艺：主体采用PP耐冲击塑料一体注塑成型；座垫内填充高密度海绵外包皮革。 | 6个 |  |  |
| 133 | 阅读边柜a | 1.尺寸:7600*650*400mm；(不含坐垫) 2.材质：实木免漆板； 3.工艺：采用国家标准E0级板，厚度18mm,基材采用优质实木免漆板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≧1.0mm优质PVC直封边制作； | 1组 |  |  |
| 134 | 坐垫 | 1.尺寸：900*400*50mm； 2.材质：高密度回弹海绵 3.工艺：座垫采用高密度回弹海绵，外包优质弹性莱卡布料，回弹性好舒适。 | 5块 |  |  |
| 135 | 报刊柜 | 5300*400*2000mm；材质采用E0级实木免漆板，层板、侧板采用17mm厚，背板采用12mm厚，各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理。 | 1组 |  |  |
| 136 | 书刊柜-矮柜 | 800*400*900mm；材质采用多层板贴橡木皮，侧板、层板全部为17mm厚，背板为8mm厚。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理；油漆采用环保清水漆。 | 4组 |  |  |
| 137 | 书刊柜-矮柜 | 900*400*900mm；材质采用多层板贴橡木皮，侧板、层板全部为17mm厚，背板为8mm厚。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理；油漆采用环保清水漆。 | 3组 |  |  |
| <10>电子阅览区 |  |  |  |  |  |
| 138 | 双面隔断柜 | 1.尺寸：2400*400*1245mm； 2.材质：环保板； 3.工艺：采用国家标准E0级板，厚度18mm,基材采用优质颗粒板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≧1.0mm优质PVC直封边制作，厚度为1.5mm以上。 4.功能：正反两面均可使用，可以作隔断使用。 | 4组 |  |  |
| 139 | 电脑桌 | 1.尺寸：1400*1400*750mm； 2.材质：刨花板+烤漆钢架； 3.工艺：桌面采用国家标准E0级板，厚度25mm,基材采用优质刨花板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≧1.0mm优质PVC直封边制作，钢架采用满焊焊接，经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象； 4.功能：桌架配有接线槽，方便安装插座等。 | 12张 |  |  |
| 140 | 学生椅 | 1.尺寸:460*530*H830mm(座高450mm) 座高：360/400/450mm（三种固定高度可选） 椅身：（1.）材质：采用PP耐冲击塑料一体注塑成型。 （2.）尺寸：410*座深420*高400mm。 | 1张 |  |  |
| 141 | 阳光阅读桌d | 1.尺寸：7450*500*H750mm； 2.材质：实木免漆板； 3.工艺：采用国家标准E0级板，厚度18mm,基材采用优质实木免漆板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≧1.0mm优质PVC直封边制作。 4.桌面靠墙位置需有插座档墙，插座孔现场视具体位置自行开孔。 | 1组 |  |  |
| 142 | 低背椅 | 1.尺寸：440*440*座高440mm； 2.材质：PP+钢管； 3.坐垫:尺寸376*411*H135 工艺：坐垫采用PP新料一体注塑成型，椅背提手设计，提拿方便；钢架采22*1.8mm圆管制作，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈；脚垫采用PP纤维质塑胶一体成型，防滑、耐用、耐摩擦，保护地板防止摩擦，所有零部件采用永久性固定方式，不会产生松散、脱落之情形。 | 12张 |  |  |
| <11>休憩阅读区 |  |  |  |  |  |
| 143 | 百变组合沙发 | 1.尺寸：6795*2696*730mm； 2.材质：钢架+高回弹海绵+聚酯纤维； 3.工艺：沙发架采用优质钢架经满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈，座背采用高密度回弹海绵，外包优质弹性莱卡布料； 4.功能：时尚创意设计，百变组合，可配置IPAD、手机等充电装置和USB接口。 | 1组 |  |  |
| 144 | 弧形书柜 | 2396*300*730mm；材质采用多层板贴橡木皮，侧板、层板全部为17mm厚，背板为8mm厚。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理；油漆采用环保清水漆。 | 3组 |  |  |
| 145 | 茶几 | 1.尺寸：φ600*550mm； 2.材质：颗粒板+合成皮； 3.工艺：采用国家标准E0级板，厚度18mm,基材采用优质颗粒板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≧1.0mm优质PVC直封边制作；底座采用一体射出成型泡棉，内嵌框架，外包优质合成皮料。 | 3张 |  |  |
| 146 | 造型坐凳 | 1.尺寸：450*450*530mm； 2.材质：松木+高密度回弹海绵； 3.工艺：松木实木框架，打弹簧，粘40D高密度海绵，外衬丝绵。 | 9个 |  |  |
| 147 | 小圆凳 | 1.尺寸：下直径410*上直径300*H450mm； 2.材质：PP塑料+高密度海绵； 3.工艺：主体采用PP耐冲击塑料一体注塑成型；座垫内填充高密度海绵外包皮革。 | 9个 |  |  |
| 148 | 休闲桌 | 1.尺寸：800*800*550mm； 2.材质：三聚氰胺板+钢架； 3.工艺：桌面采用国家标准E0级板，厚度25mm,基材采用优质三聚氢氨板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≧1.0mm优质PVC直封边制作，桌架采用优质钢架采用满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈，底架采用X型350铝合金平脚。 | 3张 |  |  |
| 149 | 休闲沙发凳 | 1.尺寸：850*850*780mm； 2.材质：钢架+高回弹海绵； 3.工艺：沙发架采用优质钢架经满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈，座背采用高密度回弹海绵，外包优质弹性莱卡布料； 4.功能：时尚创意设计，百变搭配。 | 7张 |  |  |
| 150 | 阅读边柜b | 7700*650*400mm；(不含坐垫)采用国家标准E0级板，厚度18mm,基材采用优质实木多层板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≧1.0mm优质PVC直封边制作。 | 1组 |  |  |
| 151 | 坐垫 | 1.尺寸：900*400*50mm； 2.材质：高密度回弹海绵 3.工艺：座垫采用高密度回弹海绵，外包优质弹性莱卡布料，回弹性好舒适。 | 5块 |  |  |
| 152 | 单面书架 | 900*300*900mm；材质采用多层板贴橡木皮，侧板、层板全部为17mm厚，背板为8mm厚。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理；油漆采用环保清水漆。 | 6组 |  |  |
| <12>好书推荐区 |  |  |  |  |  |
| 153 | 移动书岛 | 1000*1000*1400；采用E0级18mm实木免漆板。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理。 | 3组 |  |  |
| <13>小组讨论区 |  |  |  |  |  |
| 154 | 讨论桌-长方形 | 1.尺寸：1120*600*750mm； 2.材质：实木免漆板+钢架； 3.工艺：桌面厚25mm,采用现代工艺和传统工艺相结合，运用榫卯结构，结构严谨，做工细腻；使用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成；桌脚采用直径38±2mm钢管，上边圆管壁厚3.0mm，下面圆管壁厚2.0mm,表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。 4.功能：一侧桌脚带调整脚，一侧桌脚带轮子，方便推移。 | 4张 |  |  |
| 155 | 讨论桌-梯形 | 1.尺寸：1148*520*750mm； 2.材质：实木免漆板+钢架； 3.工艺：桌面厚25mm,采用现代工艺和传统工艺相结合，运用榫卯结构，结构严谨，做工细腻；使用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成；桌脚采用直径38±2mm钢管，上边圆管壁厚3.0mm，下面圆管壁厚2.0mm,表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。 4.功能：一侧桌脚带调整脚，一侧桌脚带轮子，方便推移。 | 6张 |  |  |
| 156 | 学生椅 | 1.尺寸：450*505*790mm±10mm; 2.材质：PP+钢架 1.工艺：坐垫、靠背采用PP耐冲击塑料一体注塑成型。钢脚采用直径30圆管，底座采用30*30mm方管焊接成型，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。 | 20张 |  |  |
| 157 | 移动书柜 | 1000*600*1154mm；采用E0级18mm实木免漆板。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理。 | 3组 |  |  |
| 158 | 阅读边柜c | 7450*650*400mm；采用E0级18mm实木免漆板。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理。 | 1组 |  |  |
| 159 | 坐垫 | 1.尺寸：900*400*50mm； 2.材质：高密度回弹海绵 3.工艺：座垫采用高密度回弹海绵，外包优质弹性莱卡布料，回弹性好舒适。 | 5块 |  |  |
| 160 | 单面书架 | 800*300*900mm；材质采用多层板贴橡木皮，侧板、层板全部为17mm厚，背板为8mm厚。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理；油漆采用环保清水漆。 | 7组 |  |  |
| 161 | 单面书架 | 900*300*900mm；材质采用多层板贴橡木皮，侧板、层板全部为17mm厚，背板为8mm厚。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理；油漆采用环保清水漆。 | 2组 |  |  |
| <14>阅读课堂 |  |  |  |  |  |
| 162 | 课桌 | 1.材质：（1）得需采用环保PP耐冲击塑料全新料一体注塑成型。（2）耐冲击强度：须能承受5磅榔头重力锤击不得破裂。（3）不得采用回收料生产。 2.尺寸：（1）618mm（±10mm）×415mm（±10mm）×7mm（±3mm）。 | 48张 |  |  |
| 163 | 课椅 | 靠背要求：1.材质：采PP塑料一体注塑成型。不得采用回收料生产。 2.尺寸：400mm（±10mm）×350mm（±10mm）。 | 48张 |  |  |
| 164 | 升降讲台 | 1.尺寸：D680*W480*H680-1000mm； 2.材质：密度板/钢架； 3.工艺：桌架尺寸上方铝外罩直径68mm*1mm；下铁管管直径52mm*3mm；下方弧形铁管直径32mm*1.5mm；桌面连接铁皮厚3mm；钢架采用满焊焊接，经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。 4.功能：桌架内置液压升降装置，只需轻轻一拉，桌面即可随意调整高度，桌架底部可配置轮子，方便推移。 | 1张 |  |  |
| 165 | 椅子 | 座高：380-510mm±5mm。 靠背：1.材质：采用PP耐冲击塑料一体注塑成型。 2.尺寸：长530*平面宽90*高250mm±5mm。 | 1张 |  |  |
| 166 | 书刊柜-矮柜 | 800*400*900mm；材质采用多层板贴橡木皮，侧板、层板全部为17mm厚，背板为8mm厚。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理；油漆采用环保清水漆。 | 4组 |  |  |
| 167 | 书刊柜-矮柜 | 900*400*900mm；材质采用多层板贴橡木皮，侧板、层板全部为17mm厚，背板为8mm厚。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理；油漆采用环保清水漆。 | 3组 |  |  |
| <15>馆长室 |  |  |  |  |  |
| 168 | 办公桌 | 1600*800*760mm，基材采用25mm厚优质颗粒板，面贴三聚氰胺浸渍胶膜纸，经过防虫、防腐、烘干等处理；断面采厚度≧1.0mm优质PVC直封边制作；桌子不需要键盘抽屉。 支撑脚：实木材质，使用环保油漆做防腐处理。 | 1张 |  |  |
| 169 | 侧柜 | 尺寸：1600mm*400mm，基材采用18mm厚优质颗粒板，面贴三聚氰胺浸渍胶膜纸，经过防虫、防腐、烘干等处理；断面采厚度≧1.0mm优质PVC直封边制作。左右各一扇门中间三个抽屉，带万向轮，五金件采用优质环保五金件。 | 1张 |  |  |
| 170 | 办公椅 | 1、面料：采用优质透气网布，耐磨性强、透气性好，符合GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》。 2、海绵:采用优质环保PU高弹泡绵，使用无苯胶粘剂粘接海绵；表面涂有防止老化变形的保护膜；防火符合国内防火标准。（回弹力35%）。 3.底盘：分段倾仰，三级锁定机构。座垫可滑动。 4.气杆：三弘气压棒。 5.椅脚：尼龙五星脚。 6.椅轮：φ60PA轮。 | 1张 |  |  |
| 171 | 茶水柜 | 800*450*900mm，采用18mm优质绿色环保E0级三聚氰胺饰面板经过防虫、防腐、烘干等处理；断面采厚度≧1.0mm优质PVC直封边制作。五金件采用优质环保五金件。两门两抽屉设计，方便储物。 | 1个 |  |  |
| 172 | 文件柜 | 尺寸800*400*2000mm，基材采用颗粒板，门板、侧板、层板、背板全部为16mm厚，顶板为18mm厚，面贴三聚氰胺浸渍胶膜纸，具有防火性 封边采用优质平板封边，封边厚度为1MM，所有材料均经过防虫、防腐等化学处理甲醛释放量符合国家标准。 五金配件：采用品牌五金配件。 | 1顶 |  |  |
| <16>电子阅览室1 |  |  |  |  |  |
| 173 | 电子阅览桌 | 1.尺寸：2200*1100*750； 2.材质：环保板+钢架； 3.工艺：桌面采用国家标准E0级板，厚度25mm,基材采用优质颗粒板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≧1.0mm优质PVC直封边制作。桌架采用优质钢架，桌腿采用55*55*厚2.0mm三角六边异型钢管，连接横杆采用40*40*厚1.5mm矩形管；满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈； 4.功能：桌面中间配置电源接口及储物盒，桌面分上下两层，便于放置书本工具。 | 7张 |  |  |
| 174 | 低背椅 | 1.尺寸：440*440*座高440mm； 2.材质：PP+钢管； 3.坐垫:尺寸376*411*H135 工艺：坐垫采用PP新料一体注塑成型，椅背提手设计，提拿方便；钢架采22*1.8mm圆管制作，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈；脚垫采用PP纤维质塑胶一体成型，防滑、耐用、耐摩擦，保护地板防止摩擦，所有零部件采用永久性固定方式，不会产生松散、脱落之情形。 | 50张 |  |  |
| 175 | 彩色套格书架 | 800*300*2000mm；材质采用多层板贴橡木皮，侧板、层板全部为17mm厚，背板为8mm厚。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理；油漆采用环保清水漆。 | 4组 |  |  |
| 176 | 彩色套格书架 | 900*300*2000mm；材质采用多层板贴橡木皮，侧板、层板全部为17mm厚，背板为8mm厚。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理；油漆采用环保清水漆。 | 5组 |  |  |
| 177 | 书刊柜-矮柜 | 800*400*900mm；材质采用多层板贴橡木皮，侧板、层板全部为17mm厚，背板为8mm厚。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理；油漆采用环保清水漆。 | 4组 |  |  |
| 178 | 书刊柜-矮柜 | 900*400*900mm；材质采用多层板贴橡木皮，侧板、层板全部为17mm厚，背板为8mm厚。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理；油漆采用环保清水漆。 | 4组 |  |  |
| 电子阅览室2 |  |  |  |  |  |
| 179 | 轻便计算机桌 | 1.尺寸：1400*600*745mm； 2.材质：桌脚20*40*0.8mm，桌架采用优质钢架，满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈；桌面刨花板，厚度15mm。 | 25 张 |  |  |
| 180 | 圆凳 | 1.尺寸：Φ300*450mm； 2.材质：ABS+钢管； 3.工艺：面板采用ABS新料一体注塑成型，面板直径30cm±1cm。中间有内弧造型，深度为8mm。椅腿钢管尺寸：直径12±1mm实心钢管弯制而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈；脚垫采用PP纤维质塑胶一体成型，防滑、耐用、耐摩擦；凳子底部配有护垫，保护地板防止摩擦，所有零部件采用永久性固定方式，不会产生松散、脱落之情形。 | 50张 |  |  |
| 181 | 彩色套格书架 | 800*300*2000mm；材质采用多层板贴橡木皮，侧板、层板全部为17mm厚，背板为8mm厚。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理；油漆采用环保清水漆。 | 4组 |  |  |
| 182 | 彩色套格书架 | 900*300*2000mm；材质采用多层板贴橡木皮，侧板、层板全部为17mm厚，背板为8mm厚。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理；油漆采用环保清水漆。 | 5组 |  |  |
| 183 | 书刊柜-矮柜 | 800*400*900mm；材质采用多层板贴橡木皮，侧板、层板全部为17mm厚，背板为8mm厚。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理；油漆采用环保清水漆。 | 6组 |  |  |
| 184 | 书刊柜-矮柜 | 900*400*900mm；材质采用多层板贴橡木皮，侧板、层板全部为17mm厚，背板为8mm厚。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理；油漆采用环保清水漆。 | 3组 |  |  |
| <17>电子阅览室3 |  |  |  |  |  |
| 185 | 电脑桌 | 1.尺寸：D1400*W1400*H750mm； 2.材质：刨花板+烤漆钢架； 3.工艺：桌面采用国家标准E0级板，厚度25mm,基材采用优质刨花板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≧1.0mm优质PVC直封边制作，钢架采用满焊焊接，经高温粉体烤漆，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象； 4.功能：桌架配有接线槽，方便安装插座等。 | 13张 |  |  |
| 186 | 学生椅 | 1.尺寸:460*530*H830mm(座高450mm) 座高：360/400/450mm（三种固定高度可选） 椅身：（1.）材质：采用PP耐冲击塑料一体注塑成型。 （2.）尺寸：425*410*H425mm。 | 50张 |  |  |
| 187 | 彩色套格书架 | 800*300*2000mm；材质采用多层板贴橡木皮，侧板、层板全部为17mm厚，背板为8mm厚。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理；油漆采用环保清水漆。 | 4组 |  |  |
| 188 | 彩色套格书架 | 900*300*2000mm；材质采用多层板贴橡木皮，侧板、层板全部为17mm厚，背板为8mm厚。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理；油漆采用环保清水漆。 | 6组 |  |  |
| 189 | 书刊柜-矮柜 | 800*400*900mm；材质采用多层板贴橡木皮，侧板、层板全部为17mm厚，背板为8mm厚。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理；油漆采用环保清水漆。 | 6组 |  |  |
| 190 | 书刊柜-矮柜 | 900*400*900mm；材质采用多层板贴橡木皮，侧板、层板全部为17mm厚，背板为8mm厚。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理；油漆采用环保清水漆。 | 1组 |  |  |
| <18>资料室*2间 |  |  |  |  |  |
| 191 | 密集柜 | 每节规格：长90cm *深52cm *高240cm，材料：上海宝钢优质开平冷轧钢板，材质SPCC；底座2.5mm，立柱1.5mm，搁板、挂板、顶板1.0mm，书挡0.8mm（高度80mm）；符合国家GB/T13667.1-2003钢制书架通用技术条件标准规定的要求。光亮平整、无颗粒、无毒害、无气泡、无渣点、颜色均匀、易清洁、硬度高耐磨；胶粘剂采用优质无苯无毒无味白乳胶，性能可靠持久，遇到潮湿或湿度较高情况不鼓起，不变形。 | 50顶 |  |  |
| <19>教师阅览室 |  |  |  |  |  |
| 192 | 卡座沙发 | 1.尺寸：直径3700*H750mm； 2.材质：橡胶木框架+高弹性海绵+弹性莱卡布； 3.工艺：现代工艺和传统工艺相结合，结构严谨，做工细腻；使用原料主要以梓油、亚麻油、苏子油、松油、棕榈蜡、植物树脂及天然色素融合而成，调色所用的颜料为环保型有机颜料的优质木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成，甲醛释放量≤1.5mg/L；软包内塞高密度回弹海绵，外包优质绒麻布。 | 1组 |  |  |
| 193 | 圆桌 | 1.尺寸：1000*1000*675mm； 2.材质：颗粒板+钢架； 3.工艺：桌面采用国家标准E0级板，厚度25mm,基材采用优质颗粒板，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≧1.0mm优质PVC直封边制作，桌架采用优质钢架采用满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈。 | 7张 |  |  |
| 194 | 花瓣椅子 | 1.尺寸:650*590*760mm； 2.材质：一体成型泡棉+钢架； 3.工艺：座背采用一体射出成型泡棉，内嵌铁框架，外包优质弹性莱卡布，椅脚采用直径16mm，壁厚2mm的优质电镀钢管。 | 12张 |  |  |
| 195 | 小圆凳 | 1.尺寸：下直径410*上直径300*H450mm； 2.材质：PP塑料+高密度海绵； 3.工艺：主体采用PP耐冲击塑料一体注塑成型；座垫内填充高密度海绵外包皮革。 | 8个 |  |  |
| 196 | 报刊柜 | 5900*400*2000mm；材质采用多层板贴橡木皮，侧板、层板全部为17mm厚，背板为8mm厚。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理；油漆采用环保清水漆。 | 1组 |  |  |
| 197 | 分类书架 | 800*300*2000mm；材质采用多层板贴橡木皮，侧板、层板全部为17mm厚，背板为8mm厚。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理；油漆采用环保清水漆。 | 10组 |  |  |
| 198 | 分类书架 | 900*300*2000mm；材质采用多层板贴橡木皮，侧板、层板全部为17mm厚，背板为8mm厚。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理；油漆采用环保清水漆。 | 5组 |  |  |
| 199 | 阅览桌+嵌入式阅读灯 | 1.尺寸：1400*1200*750mm； 2.材质：实木多层板+钢架 3.工艺：采用国家标准E0级板，厚度25mm,基材采用优质实木多层板，面贴优质优质三聚氰胺纸，PVC直封边制作，整体美观大方。；钢架尺寸：横梁: 40*40*1.5mm，桌腿：55*55*1.5mm，采用满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈，配置铝合金LED嵌入式阅读灯。 | 3张 |  |  |
| 200 | 阅览椅 | 1.尺寸:460*530*H830mm(座高450mm) 座高：360/400/450mm（三种固定高度可选） 椅身：（1.）材质：采用PP耐冲击塑料一体注塑成型。 （2.）尺寸：425*410*H425mm。 | 12张 |  |  |
| 201 | 隔断书架 | 1800*500*1500mm；采用E0级18mm实木免漆板。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理。 | 3组 |  |  |
| 202 | 吧台桌 | 1.尺寸：3000*900*1050mm； 2.材质：橡胶木+优质钢架； 3.工艺：桌面采用厚优质橡胶木，使用天然植物精炼木蜡油经反复打磨、浸润、擦拭、上光制成；桌架采用优质钢架，结构满焊焊接而成，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈，不含有害物质； | 1组 |  |  |
| 203 | 茶水吧台 | 6000*600/450*H2000mm；采用E0级18mm实木免漆板。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理。 | 1组 |  |  |
| 204 | 低背椅 | 1.尺寸：440*440*座高750mm； 2.材质：PP+钢管； 3.坐垫:尺寸376*411*H135 工艺：坐垫采用PP新料一体注塑成型，椅背提手设计，提拿方便；钢架采22*1.8mm圆管制作，表面采用高温粉体烤漆，耐腐蚀，不易生锈；脚垫采用PP纤维质塑胶一体成型，防滑、耐用、耐摩擦，保护地板防止摩擦，所有零部件采用永久性固定方式，不会产生松散、脱落之情形。 | 20张 |  |  |
| 205 | 休闲书柜 | 1.尺寸：3800*2300*450/1050mm； 2.材质:实木免漆板/高密度海绵； 3.工艺：书架采用国家标准E0级板，顶板厚度25mm,层板厚度18mm,基材采用优质橡胶木，面贴优质三聚氰胺纸，断面采厚度≧1.0mm优质PVC直封边制作，坐垫靠背采用高密度记忆回弹海绵软包，外包优质高弹性莱卡布。 | 1组 |  |  |
| 206 | 茶几柜 | 直径600*H450mm；采用E0级18mm橡胶木。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理；油漆采用环保清水漆。 | 1张 |  |  |
| 207 | 阳光阅读桌d | 7450*500*H750mm；采用E0级18mm实木免漆板。各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发处理。 | 1组 |  |  |
| 208 | 造型坐凳 | 1.尺寸：450*450*530mm； 2.材质：松木+高密度回弹海绵； 3.工艺：松木实木框架，打弹簧，粘40D高密度海绵，外衬丝绵。 | 3个 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |