薛埠镇综合行政执法局办公楼内外装修工程量

清单编制说明

一、工程概况

本工程为薛埠镇综合行政执法局办公楼内外装修工程,建设规模、工程特征、施工现场实际情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等见招标文件。

二、编制依据

- 江苏凯联建筑设计有限公司的施工图。

- 中华人民共和国住房和城乡建设部《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

- 《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）；《江苏省安装工程计价定额》（2014年）；《江苏省建设工程费用定额》（2014年）、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》（省建设厅公告【2018】第24号文、关于建筑工人实名制费用计取办法【2019】第19号文、关于智慧工地费用计取办法【2021】第16号文等。

| 工程 名称 | 安全文明施工基本费 | 扬尘污染防治增加费 | 夜间施工 | 冬雨季施工 | 已完成工程计设备保护 | 临时设施 | 建筑工人实名制费用 | 智慧工地费用 | 社会保障费 | 公积金 | 税金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 修缮工程 | 1.5 | 0.21 | 0.08 | 0.18 | 0.05 | 2 | 0.05 | 0.075 | 3.8 | 0.67 | 9 |
| 安装工程 | 1.5 | 0.21 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 1.3 | 0.03 | 0.06 | 2.4 | 0.42 | 9 |
| 市政工程 | 1.5 | 0.31 | 0.1 | 0.25 | 0.02 | 2 | 0.03 | 0.03 | 2 | 0.34 | 9 |

- 本项目工程各单位工程总价措施、规费及税金取费如下表:

5、材料价格：按2023年4月份常州工程造价信息指导价或市场询价计入（以上均为除税价）。

6、人工费按苏建函价 [2023]63号文执行。

7、本工程计税方式为：增值税一般计税办法，依据苏建价【2016】154号文件及常建【2016】94号及苏建函价【2018】298号文；税金调整参见苏建函价【2019】178号文。

三、编制说明

A.装修改造部分

1、一层室内健身房、活动室改造：

1）、东侧不锈钢门拆除，门洞封堵；封堵处外墙真石漆、内墙护墙板修补参照原墙面护墙板；

2）、拆除内墙单扇木门改垭口。

3）、原楼梯间台阶处增加轻钢龙骨隔断墙，表面做护墙板，新增加一樘成品实木复合单开门，原楼梯间隔断北侧地面贴地砖（并补平高低差）。

4）、原内墙、天棚面清理干净，刷乳胶漆二遍。

2、二层室内办公室改造：

(1）、二层拆除：

1）原办公室地砖地面、木地板地面以及踢脚线全部拆除；原石膏板隔墙及部分石膏板吊顶拆除，以及办公室门更换；

(2）、二层新做：

1）办公室地面800*800米白色地砖面层，100高地砖踢脚线；

2）轻钢龙骨隔断墙石膏板隔墙白水泥腻子二遍,白色无机涂料二遍；原内墙、天棚面清理干净，刷乳胶漆二遍；

3）办公室石膏板吊顶；

4）西侧走道原内墙、天棚面清理干净，刷乳胶漆二遍；

5）增加办公室窗户一扇；

3、二层卫生间改造：

(1）、卫生间拆除：

1) 男卫生间按图拆除蹲坑、地砖地面、隔断、扣板吊顶以及单扇木门一趟；

2) 淋浴间按图拆除原砌体墙以及开门洞一处，铲除墙面面砖，贴300*600墙砖；

(2）、卫生间新做：

1) 按图砌筑砖砌体隔墙、蹲坑，增加女卫生间；

2）男女卫生间及淋浴间300*300*0.6集成铝板吊顶；

3）卫生间、淋浴间增加彩色铝合金门；

（二）、屋面防水工程:

1、拆除原屋面保温层、防水层、刚防层等至原屋面基层，拆除原彩钢板屋面；

2、屋面新做：

50厚C30细石砼 内配Φ4@250双向刚性防水层（钢筋另计）,设分仓缝,内嵌油膏

10厚1:4石灰砂浆隔离层

40厚XPS挤塑聚苯保温板（燃烧性能B1级）

20厚1:2水泥砂浆找平层

轻质泡沫混凝土

1.5厚反应粘贴型高分子湿铺防水卷材（含四周上翻、上翻高度250mm，女儿墙内侧抽槽嵌入防水卷材）

3、屋面防水北墙面刷聚氨酯防水层1.5mm厚。

- 外立面工程：

- 外墙部分：外墙面局部块料剥落处，拆除块料墙面至粉刷层进行修补后同整体外墙面新做外墙真石漆面层；

- 檐口底及天棚：铲除涂料面层油漆面层及腻子层，新做外墙弹性涂料；

- 外墙南立面、西面铝合金窗拆除，更换828系列彩色铝合金中空玻璃推拉窗6+12A+6,型材厚度不小于1.8mm；

- （四）围墙工程：

- 1、东侧、南侧原围墙及门库拆除，保留原围墙基础，在原围墙基础上按图施工新围墙；

- 2、西侧围墙拆除（含砖基础），由于围墙内外有70cm以上高差，拆除时应注意对西侧道路的保护。

- 3、围墙上部安装成品不锈钢栏杆；

B.室外场地部分

（一）场地部分：

1、场地内车棚拆除（含围墙铁艺栏杆拆除），拆除垃圾抵为残值，拆除不另计算费用；

2、绿化：原场地内乔木、灌木绿化全部挖除；

3、场地面层：150厚C30非泵送商品砼面层；

4、车位划线：热熔反光车位标志线(宽度150mm)。

- 场地排水部分：

- 1)、按图砌筑砖砌排水沟，排水沟走向需经现场确定，由甲方指定方可执行；

- 2）、排水沟砼盖板规格：500×400×80mm。

- 注：垂直运输费用包含在各投标综合单价中，不另行计价。

C.安装工程

- 编制说明：

- 拆除改造区域的灯具、开关、插座。

- 拆除外墙空调机和监控摄像头(保护性拆除后再安装)

- 灯具、插座的电源就近引来。

- 淋浴间按图纸计算到位，水源就近卫生间引来。

注：项目所有措施项目费用包干，结算时不调整。

江苏信达建设工程咨询有限公司

2023年5月12日