直溪镇登冠建昌农贸市场改造工程

编制说明

一、工程概况

本工程为直溪镇登冠建昌农贸市场改造工程，建设规模、工程特征、施工现场实际情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等见招标文件，并要求投标单位现场踏勘。

二、编制依据

- 根据现场踏勘、测量、相关设计施工规范，编制清单。

- 中华人民共和国建设部《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

- 《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》、《2014年江苏省市政工程计价表》、《2014年江苏省安装工程计价表》、《2014年江苏省建筑与装饰工程计价表》、《修缮2009土建》；《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及营改增后调整内容等本项目工程各单位工程总价措施、规费及税金取费如下表：

| 工程名称 | 安全文明施工基本费 | 扬尘污染防治增加费 |  | 夜间施工 | 冬雨季施工 | 已完成工程及设备保护 | 临时设施 | 建筑工人实名制费用 | 社会保障费 | 住房公积金 | 税金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 修缮工程 | 1.5 | 0.21 | 0.08 |  | 0.18 | 0.05 | 2 | 0.05 | 3.8 | 0.67 | 9 |
| 安装工程 | 1.5 | 0.21 | 0.08 |  | 0.09 | 0.05 | 1.3 | 0.03 | 2.4 | 0.42 | 9 |

- 材料价格：按2023年4月份《常州工程造价信息》中的建筑(或安装)材料除税价，本月未提供的逐月前推，信息价无提供价格的按市场价询价计入。

- 本工程人工费按苏建函价[2023]63号文执行。

- 本工程采用增值税的一般计税方法，依据江苏省住房和城乡建设厅文件：苏建函价【2019】178号；常州市城乡建设局文件：常建【2016】94号及苏建函价【2018】298号文件。

- 由于维修改造项目，现场情况复杂，成品保护要求高，材料、垃圾受场地的限制运输有时须人工抬挑、人力车二次搬运，施工单位投标时应充分考虑二次搬运费、成品保护费、材料及建筑垃圾的上下力资费、垂直运输费、脚手架等措施费，这些费用结算不另行签证，价格不调整。

- 各工种、各专业之间无条件配合，不计取任何配合费。

- 所有垃圾清理外运：清理、拆除的垃圾外运及垃圾处理费，由投标单位考虑到报价中，垃圾处理要求按照“常城管（2019）31号”文件执行，费用各投标单位在投标报价中自行考虑，不再另行结算。施工过程中扬尘、噪音控制等需符合相关文件规定费用各投标单位在投标报价中自行考虑，不再另行结算。

- 保修期内验收发现涂料剥皮，脱落、瓷砖开裂、空鼓，均有施工方无偿返工维修。

- 外涂必须分步骤施工，画出分隔条及滴水条，门窗雨棚及砖墙面地面清理，2年不褪色不起皮。外墙涂料整桶包装，不许用无色底漆。

- 所有刷涂料项目中，现场均包含线槽管刷涂料，不另行签证。

- 清单子目中水泥砂浆刮糙，超厚部分不再调整，投标单位自行考虑在报价中。

- 所有报价要求工完场清成活价：墙面、柱面、天棚、地面、台面、门窗、扶手、灯具、柜面等清理干净交付。

- 本工程施工过程中必须严格执行《常州市建筑施工扬尘控制实施细则》，文明施工费率中已经包含扬尘污染防治增加费，投标单位在投标报价中应综合考虑现场裸土覆盖、洒水降尘、雾炮降尘、出入口及材料堆放地场地硬化、作业车辆进出的冲洗、场内通道与场外道路出入口保洁及与环保要求相关的其它扬尘控制措施相关费用。

- 本工程现场施工中环境保护、夜间施工、冬雨季施工、地上/地下设施/建筑物的临时保护设施、已完工程及设备保护、临时设施等费用、建筑工人实名制费用，投标人在投标报价时应充分考虑，结算时不予调整。

- 单价及总价措施项目清单未列的，如投标单位认为实际现场需要的其他措施，则投标单位需将其费用自行考虑在投标总价内，结算时不新增措施项目清单

- 所有刷涂料项目中，现场均包含线槽管刷涂料，不另行签证。

- 施工用水电费竣工结算时按定额含量扣除。

三、材料品牌选择：

1）招标人保留所有材料的颜色及式样的选择权，中标方应无条件执行。

2）若同一品牌有不同系列，必须选用中高档系列，且进场前提供样品经甲方验收确认后方可进场。施工时，甲方有权对所有材料进行检测，如发现有假冒伪劣产品，乙方需支付每次5万元违约金，如发现2次，甲方有权解除合同。

3）投标单位可以按推荐品牌选择，也可以选择性能不低于推荐品牌性能的其他品牌，但应在使用前向建设方提交拟用品牌的型号、信誉度、质量、性能、技术指标等相关证明材料，经建设方认可后方可使用。

四、做法说明：

墙面出新部位由甲方现场交底，做法按照清单描述和编制说明要求，施工验收程序“铲-验-批-验-刷-验”每施工一步必须申报，甲方验收，记录部位、实际做法及工程量，所有涂料颜色分色、面砖、墙地砖颜色分色等到时都由甲方定。

具体做法参照清单描述，本说明与清单描述冲突的以清单描述为准。

- 登冠农贸市场改造工程

拆除工程

- 拆除市场南门电线杆,垃圾外运（含垃圾弃置和垃圾处理等一切费用）范围以甲方控制、现场签证为准。

- 移植市场南门香樟树, 含含挖运、移植后的养护，运距自行考虑，范围以甲方控制、现场签证为准（含垃圾弃置和垃圾处理等一切费用）范围以甲方控制、现场签证为准。

- 拆除绿化道混凝土侧石，垃圾外运（含垃圾弃置和垃圾处理等一切费用）范围以甲方控制、现场签证为准。

- 原市场南门水泥混凝土路面15cm,垃圾外运（含垃圾弃置和垃圾处理等一切费用）范围以甲方控制、现场签证为准。

- 原市场南门排水沟拆除,垃圾外运（含垃圾弃置和垃圾处理等一切费用）范围以甲方控制、现场签证为准。

- 原摊位预制砼台板拆除(含台板面层),垃圾外运（含垃圾弃置和垃圾处理等一切费用）范围以甲方控制、现场签证为准。

- 原摊位及零星砖砌体拆除,垃圾外运（含垃圾弃置和垃圾处理等一切费用）范围以甲方控制、现场签证为准。

- 原天墙面腻子及涂料,垃圾外运（含垃圾弃置和垃圾处理等一切费用）范围以甲方控制、现场签证为准。

- 原摊位块料面层拆除,垃圾外运（含垃圾弃置和垃圾处理等一切费用）范围以甲方控制、现场签证为准。

- 原市场内排水沟盖板移除、沟槽清淤，垃圾外运（含垃圾弃置和垃圾处理等一切费用）范围以甲方控制、现场签证为准。

农贸市场南门外

- 拆除市场南门电线杆,垃圾外运（含垃圾弃置和垃圾处理等一切费用）范围以甲方控制、现场签证为准。

- 移植市场南门香樟树, 含含挖运、移植后的养护，运距自行考虑，范围以甲方控制、现场签证为准（含垃圾弃置和垃圾处理等一切费用）。

- 拆除绿化道混凝土侧石，垃圾外运（含垃圾弃置和垃圾处理等一切费用）范围以甲方控制、现场签证为准。

- 原市场南门水泥混凝土路面、排水沟拆除,垃圾外运（含垃圾弃置和垃圾处理等一切费用）范围以甲方控制、现场签证为准。

- 水泥混凝土路面20cm，混凝土强度等级:C30商品砼，浇筑、养护；锯缝等施工工艺度:含模板、养生、刻痕、锯缝、伸缩缝，填缝等措，施范围以甲方控制、现场签证为准。

- 标线，非机动车停车线16m*2m（2排），机动车停车线（10辆），热熔油漆划线,白实线，宽15cm，具体满足甲方或监理要求，施工范围以甲方控制、现场签证为准。

- 市场大门南侧排水沟改为暗沟，素土夯实，100厚碎石垫层，100厚C15砼垫层，.M10砂浆砌筑MU15实心一砖挡土墙,沟参原尺寸,采用成品混凝土U型管渠300mm，盖板与路面浇筑成一体，模板等措施项目费自行考虑，钢筋（另计），具体事项按监理或甲方意见执行，工程量按实结算。

- 市场大门东侧排水沟（明），素土夯实，100厚碎石垫层，100厚C15砼垫层，.M10砂浆砌筑MU15实心一砖墙,沟参原尺寸,采用成品混凝土U型管渠300mm，200厚C20混凝土压顶，现场预制混凝土C20盖板，模板等措施项目费自行考虑，钢筋（另计），具体事项按监理或甲方意见执行，工程量按实结算。

- 球墨铸铁套篦子，篦子宽500mm，厚20mm，考虑铁件支撑（∟50*4），具体事项按监理或甲方意见执行，工程量按实结算。

- 矩形盖板（C20），宽500mm，厚50mm；预制、安装、钢筋（另计），盖板规格、型号由甲方认可，具体事项按监理或甲方意见执行，工程量按实结算。

楼地面装饰工程

- 市场北门坡道，原地面凿毛，7cm厚C20细石非泵送混凝土，随捣随抹成粗麻面，质量满足施工规范要求，工程量按实结算。

- 市场内地面铺贴30厚荔枝面花岗岩面层，原地面凿毛，清理干净，刷素水泥浆一道，30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，荔枝面花岗岩，白水泥擦缝，具体材质、规格、颜色由甲方确定，质量满足施工规范要求，工程量按实结算

肉类柜台摊位

- 原摊位预制砼台板拆除，垃圾外运（含垃圾弃置、扬尘控制和垃圾处理等一切费用）范围以甲方控制、现场签证为准。

- 原摊位砖砌体拆除，垃圾外运（含垃圾弃置、扬尘控制和垃圾处理等一切费用）范围以甲方控制、现场签证为准。

- 混合砂浆M5零星砌筑MU20标准砖砌筑摊位底座，按原尺寸，具体事项按监理或甲方意见执行，工程量按实结算。

- 现浇混凝土平板,混凝土强度等级:C20（商品混凝土非泵送）, 按原尺寸浇筑，含振捣、养护；钢筋（另计），具体事项按监理或甲方意见执行，工程量按实结算。

- 块料墙面，台座铺贴块料面砖（600*600），清理修补基层表面、打底抹灰、砂浆找平，材料规格、价格、颜色需由甲方认可，具体事项按监理或甲方意见执行，工程量按实结算。

- 摊位案板内侧墙面一般抹灰，具体事项按监理或甲方意见执行，工程量按实结算。

果蔬柜台摊位

1.原摊位块料面砖拆除，垃圾外运（含垃圾弃置、扬尘控制和垃圾处理等一切费用）范围以甲方控制、现场签证为准。

2.台座面及座身铺贴块料面砖（600*600），清理修补基层表面、打底抹灰、砂浆找平，材料规格、价格、颜色需由甲方认可，具体事项按监理或甲方意见执行，工程量按实结算。

3.市场内钢管支架制作焊接，磨边等工作，钢管（dn50*3mm），含防 腐、防锈等油漆 具体事项由监理或甲方确认，质量满足施工规范要求 ，工程量按实结算。

墙面工程

- 块料墙裙，20厚1:2.5水泥砂浆找平层，1.2m高釉面砖300*600墙裙，上口设铝合金成品收口条(另计)，面砖及收口条的颜色、规格由甲方认可，质量满足施工规定要求，工程量按实结算。

- 铝合金收口压条，颜色、规格由甲方认可，质量满足施工规定要求，工程量按实结算。

- 墙面修复，墙裙以上部位铲除修补、墙面翻新（含垃圾弃置、扬尘控制和垃圾处理等一切费用），墙面白水泥腻子二遍,白色乳胶漆二遍，涂料颜色、规格由甲方认可，已考虑脚手架等措施费，质量满足施工规定要求，工程量按实结算。

- 墙面喷刷涂料，901胶白水泥腻子二遍,刷乳胶漆二遍，具体事项按监理或甲方意见执行，工程量按实结算。

- 铲除涂料面;外墙铲除局部墙面腻子、涂料至基层,清理干净、打磨、滚胶,垃圾外运（含垃圾弃置和垃圾处理等一切费用）范围以甲方控制、现场签证为准。

柱面工程

- 柱面块料踢脚线，踢脚线颜色、规格由甲方认可，质量满足施工规定要求，工程量按实结算。

- 柱面涂料，铲除腻子及涂料、墙面翻新（含垃圾弃置、扬尘控制和垃圾处理等一切费用），清理基层，垃圾外运，柱面高度1.2m及以下涂刷涂料，三遍腻子加三遍涂料，涂料颜色、规格由甲方认可，质量满足施工规定要求，工程量按实结算。

市场内排水沟

- 市场内原排水沟混凝土盖板拆除、沟槽清淤（含垃圾弃置和垃圾处理等一切费用）具体事项按监理或甲方意见执行，工程量按实结算。

- 现浇钢筋混凝土盖板，厚50mm,C20商品混凝土（非泵送），盖板宽500mm，四周预埋角钢∟50*4，钢筋（另计），具体事项按监理或甲方意见执行，满足施工质量规范及相关要求，模板已综合考虑，质量满足施工规定要求，工程量按实结算。

- 不锈钢盖板（2mm），具体事项按监理或甲方意见执行，工程量按实结算。

屋面工程

- 屋面彩钢板修缮，含拆屋脊、泛水等屋面需要修缮的部位（含垃圾弃置、扬尘控制和垃圾处理等一切费用），考虑0.6厚压型彩钢板，彩钢板材料的规格、型号、颜色由甲方认可，修复的质量满足施工规范的要求，此项目包含拆除、修缮、脚手架等相关措施费已综合考虑在内，质量满足施工规定要求，工程量按实结算。

- 建昌农贸市场改造工程：

拆除工程

- 原市场东门水泥混凝土路面拆除(15cm),垃圾外运（含垃圾弃置和垃圾处理等一切费用）范围以甲方控制、现场签证为准。

- 市场内遮阳网拆除,垃圾外运（含垃圾弃置和垃圾处理等一切费用）范围以甲方控制、现场签证为准。

农贸市场东门外

- 水泥混凝土路面，混凝土强度等级:C30商品砼，浇筑、养护；锯缝等施工工艺，厚度:200mm，含模板、养生、刻痕、锯缝、伸缩缝，填缝等措施，质量满足施工规范要求，工程量按实结算。

- 标线，非机动车停车线20m*2m，机动车停车线（25辆），热熔油漆划线,白实线，宽15cm，具体满足甲方或监理要求，工程量按实结算。

- 原市场东门水泥混凝土路面（15cm）拆除,垃圾外运（含垃圾弃置和垃圾处理等一切费用）范围以甲方控制、现场签证为准。

墙柱面工程

- 市场门厅墙面局部铲除修补、墙面翻新（含垃圾弃置和垃圾处理等一切费用），墙面白水泥腻子二遍,白色乳胶漆二遍，墙面白水泥腻子二遍,白色乳胶漆二遍，涂料颜色、规格由甲方认可，质量满足施工规范要求，工程量按实结算。

- 市场内围墙局部铲除修补、加固、墙面翻新（含垃圾弃置和垃圾处理等一切费用），墙面腻子二遍,乳胶漆二遍，涂料颜色、规格由甲方认可，质量满足施工规范要求，工程量按实结算。

- 市场门厅柱面块料（一根柱子），含拆除原柱面块料（垃圾清理，外运、处置等综合考虑），清理基层，结合层厚20厚1：3水泥砂浆，块料材料品种、规格、颜色由甲方认可，含石材切割、损耗、表面防护剂、尺寸综合考虑，质量满足施工规范要求，工程量按实结算。

屋面工程

- 不锈钢板天沟，含拆除需更换的天沟（含垃圾弃置和垃圾处理等一切费用），天沟宽220mm，1.5mm厚（展开长度＜1m），符合施工质量验收规范规定，具体要求：详见图纸，包括包角件、泛水件、盖板等零星件，质量满足施工规范要求，工程量按实结算。

- 排水管，含拆除（垃圾清理，外运、处置等综合考虑），DN50PVC雨水管，雨水斗、山墙出水口品种、规格:不锈钢雨水斗，未描述部分需按照甲方要求的材料品牌范围、设计图纸及相关图集施工验收规范等要求考虑报价与施工，质量满足施工规范要求，工程量按实结算。

天棚工程

- 钢屋架除锈刷漆，含局部维修（含垃圾弃置和垃圾处理等一切费用），银粉漆二度，钢构架表面除锈;防锈漆二度，漆颜色、规格、价格由甲方认可，质量满足甲方或监理要求。

- 保温隔热天棚，自粘铝箔保温棉1cm，每隔2米留1米，钢结构镀锌钢丝网（1.5mm）拉结固定，材料规格、型号由甲方认可，质量满足施工规范要求，工程量按实结算。

- 市场门厅天棚局部铲除修补、天棚翻新（垃圾清理，外运、处置等综合考虑），天棚白水泥腻子二遍,白色乳胶漆二遍，涂料品种、规格、型号由甲方认可，质量满足甲方或监理要求，工程量按实结算。

地面工程

- 局部破损地面修复，包含铲除松动面层（垃圾清理，外运、处置等综合考虑），基层处理，细石混凝土C20（商品混凝土非泵送）找平40mm；1：2水泥砂浆面层20mm，具体满足甲方或监理要求，工程量按实结算。

- 预制混凝土盖板（C20）维修，更换，宽500mm，厚50mm；按原品种、规格、样式维修更换（含垃圾弃置和垃圾处理等一切费用），质量满足甲方或监理要求，工程量按实结算。

保洁工程

- 柱面块料面层、台座面块料面层等块料面层的清洁（垃圾清理，外运、处置等综合考虑），具体满足甲方或监理的要求，工程量按实结算。

钢结构维修工程

- 市场内钢吊脚更换（dn100*4），更换长度50cm，切割焊接（垃圾清理，外运、处置等综合考虑），质量满足施工规范要求，工程量按实结算。

- 市场内钢管更换（dn50*3*3000mm），切割焊接（垃圾清理，外运、处置等综合考虑），质量满足施工规范要求，工程量按实结算。

柜台摊位维修

- 台座面块料面砖修复，含破损面拆除，清理修补基层表面（垃圾清理，外运、处置等综合考虑）、打底抹灰、砂浆找平，材料规格、价格、颜色需由甲方认可，质量满足施工规范要求，工程量按实结算。

三）、安装部分:

(一)、电气部分:

- 计算范围自电表箱开始至各用电设备，电箱总进线使用原有总线不在本次计算范围内，电表按主材利旧计算。

- 所有灯具、插座、预留面板均按设计图纸要求计算到位。

- 室外电缆配管按PVC50单管敷设计算。

(二)、给、排水部分：

1.给、排水管路按图纸计算到位。

2.深井及深井水泵价格包含深井钻打，深井泵安装及至地面高度的给水管道安装。

3.卫生间洁具按图计算到位，成套洁具包含水龙头、预埋件、上下水附件、金属软管、角阀等配件。

具体做法参照清单描述，本说明与清单描述冲突的以清单描述为准。

江苏利诚全过程工程咨询有限公司

2023年5月20日