溧阳市经济开发区（上兴镇）派出所技术用房改造提升装修工程

清单编制说明

- 工程概况及编制范围：溧阳市经济开发区（上兴镇）派出所技术用房改造提升装修工程。

- 工程量清单编制依据：建设单位提供的图纸、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及相关费用定额。

- 材料信息价：2023年5月份《常州市建筑工程材料指导价格》，缺项材料价由网络及人工询价；人工工资单价参照苏建函价〔2023〕63号文执行。

- 经与建设单位沟通确认，并结合工程实际情况，本预算按以下标准编制：

- 装饰部分

- 地面工程

- 瓷砖（石材）楼地面结合层参照主体土建做法表调整为“水泥浆一道（内掺建筑胶），20mm厚1:3干硬性水泥砂浆，表面撒水泥粉“。

- 首层更衣室地面图纸未标注面层材料，按800×800mm地砖（CT-05）计入清单。

- 二层指导员办公室（包括等候区）、所长办公室（包括等候区）地面图纸未标注面层材料，按800×800mm地砖（CT-05）计入清单。

- 三层机房地面图纸未标注面层材料，按800×800mm地砖（CT-05）计入清单。

- 配电间地面图纸中未详细描述，按“PVC面层防静电地板，可调支架系统（200mm高）”做法计入清单。

- 楼梯面层采用10mm厚防滑地砖，楼梯间采用150mm高同质地砖踢脚线。

- 瓷砖品牌采用诺贝尔、马可波罗、蒙娜丽莎。

- 图纸中阴影部分图纸未设计，不在装修范围内，未计入预算清单。

- 天棚工程

- 石膏板吊顶面层按单层9.5mm厚石膏板计入清单，四层餐包卫生间顶面面层按单层9.5mm防水石膏板计入清单

- 食堂铝方通吊顶平面系统图与节点大样图不符，按0.6mm厚40mm×100mm木色铝方通（AL-02），间距150mm考虑。

- 图纸中阴影部分图纸未设计，不在装修范围内，未计入预算清单。

- 门窗工程

- 新建主体工程的外门窗由土建单位施工，室内门（配电间防火门除外）由精装单位施工。

- 图纸中阴影部分图纸未设计，不在装修范围内，未计入预算清单。

- 墙面装饰工程

- 新砌砌块墙体抹灰做法“刷界面剂一道，20mm厚DP M15预拌砂浆抹平，耐碱玻纤网格布一道”。

- 首层主门厅宣誓墙背面图纸未描述，按仿大理石墙面砖计入清单。

- 二层指导员办公室无立面图，参照所长办公室，墙面按纤维板墙计入清单。

- 三层机房墙面图纸未标注材质，按内墙涂料计入清单。

- 图纸中阴影部分图纸未设计，不在装修范围内，未计入预算清单。

- 其他装饰工程

- 挑空大厅二楼玻璃栏杆大样图中成品不锈钢扶手、钢化玻璃栏板（P-49-S28）由土建单位施工，不在装修预算编制范围内。

- 本工程所有柜子、办公桌、床等家具均不在预算编制范围内。

- 本工程所有窗帘、罗马杆、装饰画、淋浴区布帘等软装物品不在预算编制范围内，卫生间纸盒及挂衣钩已编入预算清单，详见装饰清单项。

- 一层报案区、主门厅区域两处墙面的“警徽”及“亚克力字体”不在预算编制范围内。

- 图纸中阴影部分图纸未设计，不在装修范围内，未计入预算清单。

- 装饰部分其他说明

- 本工程无地下室装修图纸，不在装修范围内，未计入预算清单中。

- 已建综合楼装饰改造不在装修范围内，未计入预算清单中。

- 报案区屋面防水拆除重做，做法参照新建综合楼土建做法，2mm厚SBS防水涂膜改为2mm厚聚氨酯防水涂料。

- 本工程所有单位工程计取10%的预留金，预留金=分部分项工程费（除税价）×10%。

- 垃圾清运考虑10KM运距。

- 安装部分

- 洗衣区的洗衣池预算中按不锈钢材质考虑；

- 弱电智能化系统不在本次预算编制范围；

- 原土建水电中的给排水管道，仅布置部分主立管，其余主管及支管、卫生洁具应取消，由装修单位实施；

- 原土建水电中的开关插座、照明灯具及管线，仅布置楼梯间照明，其余开关插座、照明灯具及管线应取消，由装修单位实施。