常州市金坛区直溪初级中学综合楼教学楼更换门窗等出新改造工程

清单、控制价编制说明

一、工程概况

本工程为常州市金坛区直溪初级中学综合楼教学楼更换门窗等出新改造工程。建设规模、工程特征、施工现场实际情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等见招标文件或自行考察施工现场。

二、编制依据

- 根据现场踏勘、测量、相关施工规范。

- 中华人民共和国住房和城乡建设部《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

- 《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》、《2014年江苏省建筑与装饰工程计价定额》、  《2014年江苏省安装工程计价定额》、《2014年江苏省市政工程计价定额》、《江苏省房屋修缮工程计价表（2019税率）》、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及2016年营改增后相关文件规定结合苏建函价【2019】178号文关于建筑业增值税计价政策调整的通知内容等规范、文件和要求进行编制。

- 本项目工程各单位工程规费、税金、安全文明施工费、专业暂估价、预留金等不可竞争费取费详招标清单：

5、材料价格：按2023年5月份常州工程造价信息指导价及市场询价计入（以上均为除税价）。

6、本工程人工费按苏建函价[2023]63号文执行。

7、本工程采用增值税的一般计税方法；税率9%。

8、控制价应根据13规范、各专业计价定额和费用定额以及造价管理部门发布的价格信息等进行编制，招标控制价即为最高投标限价；该项目修缮土建控制价让利6%；安装控制价让利10%。

9、本次招标范围：详清单内容。

三、计价口径及工程量清单计算说明 ：

1、本工程所有工作量均为暂定工作量。结算时工程量根据现场实测数据以施工过程中建设方、监理方等现场工程师签字认可的工程量为准。

2、本工程所有拆除项目均不得使用有损结构安全的大型机修，否则造成的后果由施工单位全部承担及负责。

3、综合楼改造：

A、原有办公室及走道窗、不锈钢防盗窗拆除（因为墙面不在出新门窗拆除时需要合理范围内规范切割拆除）；部分新做吊顶房间灯具、吊扇、开关拆除。

B、综合楼墙面及墙裙不出新，走道侧窗户外做20mm厚人造石窗台板，窗台板不外挑与墙群贴面齐平、磨边；办公室内侧窗户做20mm厚人造石窗台板，窗台板外挑2CM，两侧外挑5CM，做下挂装饰线条磨边；以上颜色款式及规格尺寸具体按建设要求。

C、原有木门按原有标准，表面处理后刮腻子刷调和漆二遍；颜色按建设单位意见。

D、原有铝合金单玻窗更换成型材1.4mm厚（5+9A+5）透明中空玻璃（单扇玻璃面积超过1.5m2需做钢化处理，费用包括在综合单价中综合考虑，型材及玻璃颜色有建设单位定）。

E、部分房间采用穿孔石膏板吊顶：配套专用铝合金龙骨骨架，600*600*12mm穿孔石膏吸音板面层。吊顶高度按甲方要求；,颜色和样式需经甲方认可；安装600*600嵌入式LED平板灯；小办公室2套灯，配套开关；大办公室4套灯，配套开关；规格功率按建设单位意见。

F、走道新装LED平板吸顶灯，款式及规格功率按建设单位意见。

4、教学楼改造：

A、原有办公室及走道门、窗、不锈钢防盗窗拆除（门窗拆除时需要合理范围内规范切割拆除）。

B、原有木门更换成品钢制防盗门，具体参数要求详附件。。

C、原有铝合金单玻窗更换成型材1.4mm厚（5+9A+5）透明中空玻璃（单扇玻璃面积超过1.5m2需做钢化处理，费用包括在综合单价中综合考虑，型材及玻璃颜色有建设单位定）。

D、走道瓷砖墙裙拆除到砖砌基层，20厚水泥砂浆抹灰，400*800瓷质通体砖背胶专用粘接剂贴墙面饰砖墙裙。

E、教室墙面及顶棚涂料出新，原涂料面稍微打磨达到清理灰尘、污渍等要求，刷内墙乳胶漆二遍；包括部分起鼓、剥落部分腻子铲除及腻子修补满足规范。

F、教室4层设置空调专线；架设150mm*100mm钢制喷塑桥架；在楼层处设置配电箱1套，在各教室设置空调插座箱明装；总配到分配电箱采用YJV-3*10mm2电缆，埋地部分设置保护套管；分配箱进个教室空调插座箱采用BV-4.0mm2铜芯绝缘线；线槽敷设。

I、楼梯间栏杆扶手出行，按原有标准或建设单位意见。

H、楼梯间一层钢防盗护栏出行，按原有标准或建设单位意见。

5、其它工程改造

A、原垃圾站整体移位，新安装位置按建设单位要求，含立柱基础处理；地面贴砖等全套工作。

B、镀锌钢管护栏（约6M长）：2m高镀锌钢管栏杆制作、安装；顶部及底部水平钢管采用φ65镀锌钢管；5根立柱钢管采用φ65镀锌钢管；立柱中间护栏采用φ32镀锌钢管@150mm；立柱底部150*150*10镀锌铁件膨胀螺丝固定；焊接部位刷防锈漆及银粉漆各两遍。

四、计算规制

本工程所有计算规制均按相关计价定额计算规则执行。

- 其它要求

1、垃圾处理要求按照“常城管（2019）31号”文件执行，垃圾装袋并集中堆放至指定地点，做好防扬尘覆盖，并及时外运，外运距，弃场费及有害垃圾的无害化处理费用，由投标人报价时综合考虑在清单相关项目中，不另行签证计算费用。

2、临时用电、用水及配套线缆、控制箱、管材等自行考虑，满足安全文明施工要求，完工后恢复原状，费用双方考虑。

3、所有门窗塞缝，发泡剂禁止用刀片切割，以防渗水。门窗框与墙体连接必须全部使用304不锈钢配件。所有安装钉需为不锈钢钉或化学螺栓。五金配件均为304不锈钢。无论清单是否要求，不锈钢材质等级必须为304及以上。

4、施工期间如损坏、污染其原有设备，场地等设施必须按原样复原，不另行签证，价格不调整。

5、原有学校其它部位墙面、天棚、地面、台面、门窗、扶手、灯具、空调、桌椅、柜面等清理干净交付；所有项目的报价均为按规范、要求完成该项目所有工序、工完场清且经验收合格后的价格 。

6、投标单位应在投标报价前应进场现场勘查进行报价，所有价格不因施工单位未到现场勘查而调整。

7、所有用电设备固定必须牢固可靠，必须采用预埋吊钩、螺栓、螺钉、 膨胀螺栓、尼龙塞或塑料塞固定；严禁使用木楔。当设计无规定时，上述固定件的承载能力应与灯具的重量  相匹配。

六、未说明部分及详细做法详清单描述。

七、主要材料品牌按以下要求执行（款式及颜色需由甲方确认）

| 序号 | 材料名称 | 品 牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内墙乳胶漆 | 光辉BC-102、上海立邦（金牌净味5合1系列）、雅士利或经建设方认可的上述同档次品牌 | 施工现场必须是原装18L或25L每桶 |
| 2 | 镀锌轻钢龙骨 | 拉法基、龙牌、可耐福或经建设方认可的上述同档次品牌 |  |
| 3 | 钢质防盗门 | 盼盼、王力、美林或经建设方认可的上述同档次品牌 | 五金配件采用高强度304不锈钢配件 |
| 4 | 窗台板等20mm厚人造石 | 宝云、如意、三星或经建设方认可的上述同档次品牌 | 样式、颜色进场由建设单位、设计单位确认。 |
| 5 | 600×600×12穿孔石膏板 | 杰科、泰山、可耐福或经建设方认可的上述同档次品牌 |  |
| 6 | 窗五金配件、窗锁等 | 杨氏立兴（青岛）、坚朗（东莞）、合和兴（佛山）或经甲方认可的其他同等档次品牌 |  |
| 7 | 玻璃 | 信义、上海耀皮、深圳南玻或经甲方认可的其他同等档次品牌（均为原厂原片） |  |
| 8 | 灯具、开关 | 欧普、雷士、飞利浦或经建设方认可的上述同档次品牌 |  |

注： 招标人保留所有材料的颜色及式样的选择权，中标方应无条件执行。
若同一品牌有不同系列，必须选用中高档系列，且进场前提供样品经甲方验收确认后方可进场。

八、附件：钢质门制作安装要

钢质门制作安装要求

- 技术要求

1.1 钢质门的制作、安装、验收均需满足国家最新标准、规范和要求。本次采购的各类门，均需由投标单位按照建设单位提供的大样图设计、制作，各投标单位自行列表对性能技术指标等进行详细描述，特别是对防腐、刷漆（喷漆）等工艺进行详细描述，所有货物生产加工中使用的材料均要求采用环保产品。

1.2 各种门均需配齐所有配件，包括门扇主体、门框（含钢质门套及双面盖边）、填充物、锁具、合页、暗插销、玻璃（玻璃视房间功能需要）等。

1.3 货物的颜色按照甲方要求制作，投标单位不得因此增加任何费用。

1.4 投标单位提供的产品须具有国家相关部门的检测报告。

1.5保温性及隔音性能不得低于国家有关规定标准。

2、选材及制作要求

| 序号 | 项目 | 钢质门标准/要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 门框、门扇表面平整光滑，无明显凹凸、擦痕等缺陷，无色差，连接处无任何焊点及铆钉。 |
| 2 | 门框 | 1、门框为全包型复合框（简称AB框），框板厚度1.5mm与墙体连接采用膨胀螺栓与框焊接方式，左右上角为45度角或90度搭接。 2、材料选用优质热熔镀锌钢板或无油热镀锌冷轧钢板，厚度≥1.5mm； 采用一体折弯整体成型，要求做到无缝无接头现象，保证其一体和稳固性； 门框设R型槽，内嵌优质橡胶材料消声密封条，在保温、减震、隔音等方面具有卓越的性能； 下端无门槛，或有门槛需下埋安装，门槛上部不得高于室内外地坪5mm。 |
| 3 | 门扇 | 1、门扇厚度50mm，钢板厚度0.8mm,材料选用优质热熔镀锌钢板或无油热镀锌冷轧钢板），要求板材表面平整度好，无波浪纹，镀锌层均匀，附着力强； 2、门扇四边折弯成型，无焊点无外露螺丝，四边内侧设热熔镀锌钢质加强板，填充高强度、高密度优质蜂窝纸板，保温隔声性能优越，抗压强度高，无甲醛等有害物质，环保节能耐用； 3、使用高强度环保胶剂粘合，使蜂窝纸板、龙骨、门扇板牢牢粘合成为一有机的整体，保证门扇强度及抗冲击性，敲击无空洞声. 4、根据设计要求，门框上玻璃采用双层5mm钢化玻璃，具有密封隔音效果。（如门框上部要求带上亮） |
| 4 | 锁具 | 与门配套，锁具采用高档钢质把手，无尖角，锁具要求知名品牌 ，需由甲方确认，外把手不可开启、内把手可开启门。 |
| 5 | 其它五金 | 合页——采用高强度不锈钢铰链，连接铰链的门扇门框处采用标准3mm镀锌补强件，每扇门均需使用3个铰链。 |
| 6 | 涂装 | 门扇及门框表面采用抑菌粉末静电粉末喷涂工艺（涂层厚度≥ 60UM），要求具有卓越的耐磨性、耐腐蚀性，不易褪色，并且易清洁。 |

常州市铭创建设项目管理有限公司

2023年5月22日