近园消防工程招标控制价编制说明

- 建设概况

本项目为近园消防工程，工程总建筑面积3522m2。

- 编制依据和编制范围

1、GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》;

2、GB50854-2013《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》;

3、GB50856-2013《通用安装工程工程量计算规范》;

4、人工按照苏建函价[2023]391号执行，材料价格按照常州市工程造价2023年8月份除税信息价计取，本月信息价没有的按照前月份信息除税指导价格计取，以此类推，信息价没有的按照市场价计取；

5、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）；

6、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价(2016)154号）

7、根据招标人提供的设计图纸、图纸问题回复汇总、现场实际情况及业主要求编制;

9、招标文件。

三、编制说明

1、土方工程:

(1)土方自然地坪标高由投标人自行踏勘现场确定，招标人提供的测点标高仅供参考。

(2) 根据现场实际情况，本项目除不可利用土方外，其余土方全部在近园区内消纳。不可利用土方经现场监理单位、建设单位确认后由投标人外运弃置。

(3)投标人应根据现场实际情况、地质勘探资料、招标人要求、建筑工地扬尘防治标准和上级主管部门建设工程扬尘防治实施细则要求等自行考虑土方开挖方案、开挖土方外运运距堆场、扬尘防治措施、余土外运堆场可能由当地主管部门指定等所有因素后自行报价。

2、安装工程

（1）消防管道埋地敷设时至外墙皮不小于1.0米。（可根据现场围墙情况，以保护围墙为前提，有所增加）

（2）火灾报警、应急照明控制系统等需连入消控室的管材规格及电缆电线型号按平面及系统图标注计算，各系统调试统一计入消防电气中。

（3）清单内电气配管为明配，工程内容均包含修补固定费用。

（4）清单未描述不完整处，各系统阀门工作压力应不小于相应管道工作压力，结算时价格不调整。管道配件壁厚应不小于同口径直管壁厚。

（5）除埋地管道外，其余管道保温材料厚度需不小于设计厚度要求。水阀门的法兰保温清单未单列，其费用已含在总价内。

（6）除列明的调试外，其他机电各系统调试、检测、试运行、无负荷调试、带负荷调试内容及费用均含在投标总价内。

（7）机电各设备材料清单未描述完整处，投标单位还需按照设计图纸、验收规范及技术文件要求，进行报价。

（8）除清单列明外，其他所有机电安装工程所涉及的洞口的预留、修补、防火封堵、防水封堵等费用（含暗装电箱、暗装消火栓箱、暗装接线箱等洞口），均由投标单位在投标总价内考虑。
（9）超高费（如有）、管井施工增加费（如有），均由投标人依据现场实际情况及图纸自行考虑，其费用由投标人自行考虑并计入总价中，结算时不调整。

（10）涉及消防产品，还需满足消防验收规范要求，相应费用均应含在相应的投标综合单价内。

（11）图纸材料设备型号均为参考型号，投标产品需符合设计性能指标要求、招标品牌要求。

（12）所有管道安装清单中已含完成该项目所需的所有管件、配件，投标单位应充分考虑后 期施工时不利因素造成的管件、配件数量增加后综合考虑报价（包含各种翻弯、登高、装饰 调整、变更、签证、人工降效等），结算时不调整。

(13)投标人必须自行对工程施工现场及周围环境进行勘察，应在项目开工前根据长效综合管理及建筑工地施工扬尘治理结合发包人的相关要求落实，标底价编制已考虑此项费用。结算时方案不同，投标报价不作调整，投标人应充分考虑此因素后报价。

四、招标人要求的主要材料备选品牌表：

| 设备名称 | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 热镀锌钢管 | 友发 | 国强 | 湖光 |
| 电线电缆 | 上上 | 远东 | 江南 |
| 应急照明灯具 | π拿斯特 | 振辉 | 温特孚 |
| 应急照明配电箱 | 中川 | 利达 | 中消恒安 |
| 视频火灾监控服务器 | 三钬眼 | 倍特威视 | 英特威视 |
| 智慧消防云平台 | 淼盾 | 利达 | 蔚视 |
| 移动高压细水雾灭火装置 | 智创 | 达普 | 旭兴 |
| 火灾报警主机 | 海湾 | 利达 | 松江 |

投标单位可以选择推荐品牌，也可以选择性能不低于推荐品牌性能的其他品牌，但应在使用前向建设方提交拟用品牌的型号、信誉度、质量、性能、技术指标等相关证明材料，经建设方认可后方可使用。

五、报价说明

1、本合同为固定单价。本清单的工程量请投标单位根据招标图纸自行复核。

2、措施费表中列出了常规单价措施费项目与总价措施项目，投标单位认为还有其他的项目，可在措施费表中进行补充填报，若未填报，则视投标单位已经考虑了除措施费表中列出的常规措施以外的全部措施费用。措施费包干使用，结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。

3、投标人需要认真踏勘现场，充分了解现场工作界面、交叉施工配合、垂直和水平运输、成品保护需要、安全文明施工等因素，任何与现场情况有关的费用均需要包含在报价中，结算时不再进行任何调整。