薛埠镇南岗桥（南港桥）危桥整治工程

招标控制价编制说明

一、工程概况

本工程为薛埠镇南岗桥（南港桥）危桥整治工程，排长河路：路面宽度为11m，水泥混凝土路该路是盘固水泥厂货车主要出入通道，以重载货车为主。现状南岗桥为1x8m板梁桥，下部结构为重力式桥台。根据2022年常州市金坛区农村公路桥梁（薛埠镇）常规定期检查报告中检测结论：该桥技术状况评定为总体4类，根据《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）3.8.3节养护对策，4类桥梁需要进行修复养护、加固或改造，进行交通管制。本次改造考虑对其进行拆除新建，具体详见招标文件有关内容。

桥梁设置表

| 序号 | 桥名 | 角度 | 跨径（nxm) | 全长(m) | 结构形式 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 上部结构 | 下部结构 | 基础 |  |
|  |  |  |  |  |  | 桥台 |  |  |
| 1 | 南岗桥 | 120 | 1x16 | 22.08 | PC空心板 | 桩柱式 | 灌注桩 | 拆除新建 |

二、编制范围

施工图纸及工程量清单范围内的全部工作内容。

三、编制依据

1、江苏省科佳工程设计有限公司的设计图纸、招标文件、委托方的编制要求等。

2、《建设工程工程量清单计价规范》 (GB50500-2013)、《江苏省市政工程计价定额》（2014 版）、《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2014 版）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》(2007 版）、《江苏省建设工程费用定额》(2014 版)营改增后调整内容，常建（2014） 279 号文、苏建价[2016] 154 号文、常建[2016] 94 号文、常建[2019] 1 号文、苏建函价[2019] 178 号、苏住建[2019]第 19 号公告等相关法律法规文件。凡本清单内容中明确的，按清单的要求编制投标报价；本清单未作说明的，按上述规范、文件和要求编制投标报价。

3、人工工资单价执行苏建函价[2023]63 号文《省住房和城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》。

4、材料价格参考 2023 年 8 月《常州工程造价信息》中的材料除税指导价，8 月份没有的逐月前推，信息价没有的按市场询价（除税价）计入。

四、编制说明

1、投标人在编制报价文件时发现本清单说明部分内容若与招标文件有矛盾时，投标人应要求书面澄清，若答疑阶段已过时发现，则以招标文件为准。清单项目特征只对工程项目的主要内容和工序做简要描述，不能详尽描述招标施工图中的每项说明与内容，如投标人未提供书面答疑，视为完成招标施工图中所有工作所需的费用均已包含在投标报价中。

2、《建设工程工程量清单计价规范》（2013）中列举了各清单项目编码应有的工作内容，如无特殊说明，该工作内容即为工程量清单的工作内容，所有的工作内容所需费用均应包括在投标报价的综合单价内。

3、本工程路基、沟槽回填灰土、碎石土所用素土土源及运距自行考虑。路基、沟槽灰土、碎石土拌合用拌合场地、运输方式及运距自理。土方除不可利用的土方和材料外，所有土方、材料尽量考虑场内平衡利用。所有土方或拆除物的场内运输已包含在各项综合单价中，结算不予调整。投标人应自行组织踏勘现场，充分考虑风险因素。开挖土方所需配合措施（如配合挖机、汽车所用钢板等），在报价时充分考虑该风险，分摊至各单价中，不另行签证计价。

4、本工程所用砼、砂浆均为预拌商品砼、砂浆（无论清单项目特征是否注明砼拌和方式），投标人应按此要求报价，并含在相应的投标综合单价内。如投标人选用预拌商品砼输送方式与清单项目特征不符，请在投标综合单价中自行考虑，结算时，预拌商品砼输送方式不同，综合单价不调整，投标人报价时应充分考虑此因素。本工程中各种混凝土垫层、基层须按设计及规范要求设置施工缝、伸缩缝、变形缝、 沉降缝等工作内容，投标人应根据设计图纸、施工规范及施工方案自行考虑投标报价，无论清单中是否描述，投标人都应将该费用包含在相应清单项目的综合单价内，结算时不另计算也不作任何调整。

5、现浇混凝土及预制混凝土构件项目的工作内容均包括模板工程，在措施费中，混凝土模板项目不单列，即混凝土工程项目的综合单价中已包括了模板工程的费用（无论清单是否描述，均不调整）。

6、清单项目是施工工序的综合，招标人按规范编制的综合工序可能和设计图纸提供的“工程数量表”的计量单位及工序划分不一样，投标人应根据2013 版《建设工程工程量清单计价规范》规定的工程内容计算各项费用，计算施工工序数量应以设计图示（断面）尺寸为依据，设计图上所示的单位工程数量的含量只是参考。业主不承担由于设计图上提供的分项或分部工程量表缺陷而造成的各项索赔。

7、投标人应充分做好踏勘工作，负责做好施工场地周围高空线路、地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作，并将预计可能发生的费用列入投标报价中。需特别提醒投标人，因施工现场现有的周边条件而采用的施工方案所增加的措施费，投标人需自行调查后充分考虑在相关的投标报价中，不得因此另行增加费用。

8、彩钢板围挡，需满足现场施工需要（含横管、竖管、支撑、广告布等所有费用)；设置夜间警示灯和喷淋系统；满足常开委办[2020]87 号文件要求及我市城市长效管理要求。现场搭设的广告布须按甲方要求搭设。

9、发包人（招标人）不提供超出定点线外的临时用地，若另需租用土地，费用视为已纳入合适的报价项目中。施工临时用电、用水或自行发电等费用由中标人自行解决，发生的申请和使用费用全部纳入投标报价，如有需要，发包人可协助中标人办理相关申请手续。投标人还应当考虑施工过程因涉及的陆上、水上与交通、路政、水利等部门的申请事项所发生的押金或保证金等临时性费用。

10、本清单所列工程数量是根据现场情况估算和暂定的，仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算与支付应以监理工程师认可的、按图纸和规范要求完成的工程数量为依据。完成的工程数量，应由承包商按监理工程师认可的尺寸断面或其他计量方法进行计算。工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条件的效力，也不免除承包商按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

11、本工程施工不允许交叉污染，避免扬尘，影响市容市貌，要求工完场清，因此二次搬运费、成品保护费、有效控制扬尘以及施工受到各种行人行车等各种影响因素，全部包含在报价内，不另行签证计价。垃圾处理要求按照“常城管（2019）31号”文件执行，该项费用包干（不另计费）。防尘处理按照“坛城管字（2019）17号”文件执行。

12、投标人应充分预计与工程所在地公安部门办理工地治安、管理手续所支付相应费用。费用包含工程自实施起直至工程竣工验收通过、移交手续完备过程，用于全面负责照管、维护本工程和用于本工程的材料、设备以及工地范围内既有市政设施而可能发生的损失；为进一步落实工地的安全文明措施，避免遭受意外毁损或者盗窃，造成不必要的人身伤害及财产损失。

13、现场涉及工作交接等，各工种、各专业之间无条件配合，不计取任何配合费和服务费。

14、工程施工时应符合对环境的要求。充分考虑淤泥、淤泥质土、建筑垃圾、耕植土、杂填土的弃运等处理。报价时自行在投标价中考虑弃运过程中相关部门的管理规范要求而发生的环境保护费用、堆放场地的场地费（消纳费）以及掩埋等处置费用。对于施工过程中出现的工程渣土、建筑、装修垃圾等，投标人应优先考虑采用湿化装卸，使用符合密闭条件的工具，按照核定载重量，在指定的时间、线路行驶，由此增加的费用，投标人应考虑在报价中。

15、场地原有管线、地下构筑物等，施工前充分详细物探明确。如施工造成损坏，相关费用（包含但不限于针对性的保护措施费用）施工单位自理。

16、钻孔灌注桩报价中含陆上平台（或水中平台）、护筒埋设、泥浆池建拆（或采用钢制可移动泥浆箱）、泥浆制作、钻孔、泥水分离装置设备费、钻渣外运、灌注、空钻、桩机移位、桩头处理及场地处理等所有费用。本工程钻孔桩施工时需设泥水分离装置，不得采用泥浆外运方式，钻渣需经泥水分离装置分离处置后，土、水分别外运。本清单所列的桩基础为泥浆护壁钻孔灌注桩，如施工过程中因环境保护要求而采用不同的成孔方式及不同的泥浆池做法（更环保、更美观时），或实际施工时招标人为加快施工进度会要求投标人采用旋挖钻或其他更为快速的桩基础施工方式，投标人应充分考虑该部分的费用差异并将其计入相关清单项目的报价中，结算时关于该差异的费用不再另行计量。

17、本清单现浇钢筋中伸出构件的锚固钢筋、预制构件的吊钩和固定位置的支撑钢筋等，已并入钢筋工程量内，所有施工搭接工程量，由投标人在报价中自行综合考虑。墙体内和底板、顶板等部位需设置的拉结筋和马櫈筋用量投标人需按规范和设计要求，综合考虑在报价中，不因钢筋（包括钢筋网片）搭接、焊接、机械连接等连接方式的改变而改变工程造价，投标人在报价时综合考虑。

18、为工程本身实施的各种临时道路的地基加固处理、地基清理及废料外运、临时桥梁（便桥）、现有桥梁保护、所有预制构件运输与吊装时施工现有道路所需的地基加固与处理等费用由投标人自行充分考虑计入相应的措施项目中。

19、投标人可根据施工组织设计采取的方案自行相应增加措施项目。设计图纸提供的施工方案仅为参考方案，投标人在报价时应结合本单位的具体情况，充分考虑各自实际的施工组织设计、施工方案及技术措施，据实报价，一旦中标，除非设计图纸发生重大变更导致施工方案变化，投标报价的措施项目均不再调整，因现场实际方案与投标报价时方案不一致引起的措施项目改变，也不再另计。结算时承包人自行在措施项目清单计价中相应增加措施项目均按项（总价）计量，其费用包干使用，结算时不再另行调整；单价措施项目中按综合单价计价的，若调整时按变更原则执行，单价措施项目中按项计量的由承包人综合考虑并将其费用报入该项费用中，其费用包干使用，结算时不再另行调整。

20、关于土方工程相关说明

a) 挖沟槽、基坑、一般土方因工作面和放坡增加的工程量并入土方工程量中，放坡系数和工作面宽度按规范执行，如承包人施工组织设计及实际施工过程中的放坡系数和工作面宽度与规范不同时，按发包人及监理等认可的工程量按实际计量。挖填土、压实机械和人工方式及比例自行考虑进入综合单价中，以及场内土方临时归堆等都综合考虑在土方单价内，结算不调整单价。

b) 因环保及大气管控要求导致的土方临时周转或弃运间断进行所增加的费用投标人自行考虑。

c) 投标人应根据现场实际情况、招标人要求等综合考虑报价，同时综合考虑挖土、回填土及运距、弃场等各类因素，均综合在报价中，结算不调整 。

d) 所有填方按竣工压实体积考虑；所有挖方、拆除物按天然密实体积考虑；所有构筑物按实际占用体积考虑；不考虑挖土与填土在体积上的变化；不考虑填土密实度和取土密实度的差异。

e) 路基压实补偿及加宽填筑等数量，投标单位应在综合单价中予以考虑，结算时不再单独计量。

21、投标人应按照住建部建办质〔2018〕31 号文《住房城乡建设部办公厅关于实施<危险性较大的分部分项工程安全管理规定>有关问题的通知》、〔2018〕37 号令《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》和《大型工程技术风险控制要点》等相关文件要求，把应由投标人承担的危险较大的风险控制的费用综合考虑在投标报价中，并实施到位；

22、本工程实施过程中遇到专项施工方案需要专家评审论证的，专家评审论证费用包含在投标报价中；如有深化设计的，深化设计费用包含在投标报价中。

五、总价措施项目清单与计价表

安全文明施工费费率详见工程量清单。

扬尘污染：依据江苏省住房和城乡建设厅公告[2018]第42号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》

六、规费、税金项目计价表

社会保险费、住房公积金、环境保护税、税金费率详见工程量清单。

江苏骏通建设项目管理咨询有限公司

2023 年 08 月