# 1 概述

本项目主要对钱资湖大道与萍湖路交叉口中央分隔带设置开口进行渠化改造，同时对钱资湖大道东侧及西侧相邻中央分隔带开口封闭处置。

安全管理设施是交通工程的重要组成部分，是确保行车安全畅通的重要设施，其设计原则为：安全、快捷、舒适、经济和美观。本项目安全管理设施设计内容主要包括：道路交通标志、标线、波形梁护栏等。

1.1 设计依据

- 《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）；

- 《城市道路交通设施设计规范》（GB 50688-2011）

- 《道路交通标志和标线》(GB 5768.2-2009)

- 《城市道路交通标志和标线设置规范》（GB 51038-2015）

- 《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2021）；

- 《路面标线涂料》(JT/T280-2004)

- 《波形梁钢护栏》（GB/T 31439-2015）；

- 《预镀锌公路护栏》（GB/T 31447-2015）；

- 《公路交通工程钢构件防腐技术条件》（GB/T 18226-2015）；

- 《碳素钢结构》（GB/T700-2006）；

- 《钢结构工程施工质量验收规范》（GB 50205-2001）；

- 《结构用无缝钢管》（GB/T 8162-2018）；

- 《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）；

- 《轮廓标》（GB/T 24970-2010）；

- 《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）；

- 《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG/T 3671-2021）；

- 《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2017）；

- 《钢结构设计规范》（GB 50017-2017）

- 《混凝土结构设计规范》（GB 50010-2010）（2015年版）

- 《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011）

1.2 主要技术标准

1、道路等级：一级公路

2、设计速度： 80km/h

3、车道布置： 2×3.75m机动车道+4m硬路肩

4、荷载标准：道路：BZZ-100

# 2 交通标志

交通标志在交通安全设施中起着重要的作用，它用文字和图案为道路使用者提供明确、及时和足够的信息，正确引导和组织交通流，是道路交通管理的有效工具之一。交通标志设置的合理与否直接关系到该路的交通运行状况，也影响着道路使用者对道路的认识与理解程度，因此要保证设计的合理性、可靠性。

2.1 设计原则

2.1.1.确保交通流行驶快捷、顺畅。以完全不熟悉本段道路及其周围路网体系的外地司机为使用对象，通过交通标志的引导，使其能顺利、快捷地抵达目的地，避免发生误导行驶。

2.1.2.重要信息（如平交预告等）应给予提前、重复显示的机会，但应避免提供过多的信息，以防止信息过载。同一地点的指路标志数量不应超过3块。

2.1.3.标志版面的注记及结构形式等尽量与道路线形、周围环境协调一致。以满足视觉及美观的要求，并考虑对司机情绪的影响及满足夜间行驶的视觉效果要求，标志设置应注意信息量的分散，应设置在视野开阔，不被其它构造物遮挡的位置。

2.2 标志平面布设

本项目主要对交叉口改造完善相关标志，包括交叉口指路标志、车道行驶方向标志、限速标志、停车让行标志、禁止停车标志、人行横道标志、线型诱导标志等。

2.3 标志板设计

2.3.1.标志版面

本项目根据道路等级及安全性能，汉字高度基于《道路交通标志和标线》(GB 5768-2022)的汉字高度，汉字高宽比为1：1，字体为交通标志标准字体，英文字高为汉字高度的1/2。标志版面尺寸、版面内容、汉字间距、笔划粗度、最小间距、边距、颜色等均以《道路交通标志和标线》(GB 5768-2009)为依据进行设计。

2.3.2.标志板结构及反光材料的选择

标志板采用牌号为3004的铝合金板材，为了保证标志版面的平整度，对于版面尺寸小于10 ㎡的标志板厚度采用2mm，版面尺寸大于10㎡的标志板厚度采用3mm，并均采用铝合金龙骨加固。

为了增加标志板强度，标志板边缘均采用折边处理，铝合金板和龙骨之间采用铝合金铆钉连接。铝合金龙骨和钢管之间采用方头螺栓及抱箍连接，钢管和立柱之间采用双头螺栓连接。标志板反光材料采用Ⅴ类反光膜。

2.3.3.标志结构和基础

交通标志结构形式的选择，主要考虑标志所提供信息的重要性、标志版面的尺寸及视认性等，本项目标志板的支撑方式主要有柱式（单柱式）、悬臂式（单悬臂式）等。标志所有的钢构件均应作热浸镀锌防腐处理。标志基础采用钢筋混凝土基础。

柱式标志内边缘不应侵入道路建筑限界，一般距车行道或人行道的外侧边缘不小于25cm，也不宜过大。

# 3 交通标线

交通标线是引导司机视线的标线，并且是警告和管制司机驾驶行为的重要手段，它可以确保车流分道行驶，指引车辆在汇合或分流前进入合适的车道，能够更好地组织交通，因此合理的设置交通标线能够有效的改善行驶条件，增加道路通行能力，减少交通事故的发生。

3.1 标线设置

本项目标线类型主要有车行道边缘线、机动车道分界线、人行横道线等。

标线的布设应确保车流分道行驶，起导流作用，保证昼夜的视线诱导，车道分界要清晰、线向清楚、轮廓分明。

车行道边缘线设在行车道两侧，为宽20cm的白色实线。

路段同向车道分界线为白色虚线，实线长600cm，间隔900cm，线宽15cm。

停止线为白色实线，线宽40cm。

人行横道线为白色平行粗实线，线宽40cm，间距60cm，交叉口人行横道宽度为5m。

导向箭头：表示车辆行驶的方向，设于交叉道口附近，颜色为白色。导向箭头尺寸根据运营行车速度确定，本项目采用6m规格。

3.2 标线材料的选择

标线采用热熔反光型标线涂料，涂料中含18-25%的玻璃微珠，施工时涂布图层后立即将玻璃微珠撒布在其表面。这种标线涂料的特点是与路面粘结力强，干燥迅速，具有良好的耐磨性、持久力、抗滑性、反光效果好并具有良好的视认性。

# 4、波形梁护栏

4.1设置原则

护栏能够防止失控车辆冲出路外或超越中央分隔带；具有导向功能，使碰撞车辆改变行驶方向，具有较强的吸收碰撞动能的能力；另具有视线诱导功能。本项目波形梁护栏的等级按照《公路交通安全设施设计规范》(JTG D81-2017)及《公路交通安全设施设计细则》(JTG/TD81-2017) 的要求选择。具体设置如下：

中分带开口两侧设置Gr-Am-4E级波形梁护栏封闭。

4.2波形梁护栏规格

（1）Gr-Am-4E级护栏立柱栏采用φ140×4.5mm圆形钢管，立柱间距为4m；护栏板采用4320×506×85×4mm等截面波形梁板，长度一般为4320mm，并可根据现场需要设置调节板；托架采用300×270×35×6mm。

（2）中央分隔带护栏起终点端头；护栏端头贴黄黑相间的反光警示膜，等级为Ⅳ类。

4.3护栏防腐

波形梁护栏构件均采用热浸镀锌进行防腐处理，其中螺栓、螺母、垫圈、锚固件等紧固件镀锌量应不小于350g/m2,其它钢构件如护栏板、护栏立柱、防阻块、螺栓立柱帽、护栏板外侧的横梁垫片等构件在作热浸镀锌防腐处理后，再作喷塑防腐处理，喷塑处理的钢构件镀锌量应不小于275g/m2， 喷塑材料采用聚酯涂料，颜色为银灰色。护栏外涂层作静电喷涂聚酯涂料后的颜色暂定为银灰色，具体颜色以业主确定为准。为保证钢构件内涂层和外涂层的总体质量，各涂层实施完比后应符合《公路交通工程钢构件防腐技术条件》(GB/T 18226-2015)中相关要求的规定。

波形梁护栏用的各种材料应符合以下各项规定：

1、波形梁、立柱、端头梁及连接螺栓所用钢材为普通碳素结构钢(Q235)，其技术条件须符合《碳素结构钢》(GB/T 700) 的规定。

2、拼接波形梁的螺栓采用高强螺栓，其技术条件应符合《低合金高强度结构钢》 (GB/ T1591)、《合金结构钢》 (GB/ T3077) 的要求。

3、本项目波形梁护栏采用的连接螺栓、拼接螺栓均采用特制的防盗螺栓。

4、防阻块材料采用型钢制造，其技术条件应符合《冷弯型钢》(GB/T 6725)的规定。

5、热浸镀锌所用的锌应符合《锌锭》(GB/T 470-2008)中所规定的Zn99. 999锌的要求。

6、螺栓、螺母等紧固件在采用热浸镀锌后，必须清理螺纹或进行离心分离处理。

7、护栏材料应符合《波形梁钢护栏第1部分：两波形梁钢护栏GB/T31439.1-2015》及《波形梁钢护栏第2部分：三波形梁钢护栏GB/T31439.2-2015》的相关指标要求。

# 5施工及质量技术要求

5.1交通标志

(1)交通标志以确保交通通畅和行车安全为目的，应结合道路线形、交通状况、沿线设施等情况，根据交通标志的不同种类来设置。交通标志应设在车辆行进正面方向最容易看到的地方，不得被道路两侧的树遮蔽，根据具体情况设在道路行车方向的右侧、车行道上方。

(2)路侧式标志应尽量减少标志板面对驾驶员的眩光。在装设时，应尽可能与道路中线垂直或成一定角度：禁令和指示标志为0～45°；指路和警告标志为0～10°。

(3)标志底板采用铝合金板制作。铝合金板材的抗拉强度应不小于289.3Mpa，屈服点不小于241.2Mpa，延伸率不小于4% ～10%。应采用综合性能等于或优于牌号5A02的硬铝合金板。大型标志的板面结构，宜采用挤压成型的铝合金板拼装而成。

标志板背面可选用美观大方颜色，铝合金板可采用原色。

标志板厚度参照国标《道路交通标志板及支撑件》（GB T23827-2021）选择。挤型铝合金板的厚度按规定执行。

一般结构的标志板，应采用滑动槽钢加固，以方便与立柱连接。

(4)交通标志立柱可选用H型钢、槽钢、钢管及钢筋混凝土管等材料制做，临时性的也可用木柱。钢柱应进行防腐处理，钢管顶端应加柱帽。标志柱应考虑与基础的连接方式。

钢制立柱、横梁、法兰盘及各种连接件，采用热浸镀锌。立柱、横梁、法兰盘的镀锌量为600g/m²，紧固件为350g/m²。

各种标志立柱的断面尺寸，连接方式、基础大小等，应根据设置地点的风力、板面大小及支撑方式由计算确定。

(5)标志板和立柱的连接应根据板面大小、连接方式选用多种方法。在设计连接部件时，应考虑安装方便、连接牢固、板面平整。

(6)各种标志立柱的埋设深度，决定于板面承受外力的大小及地基的承载力。一般应浇注混凝土基础。立柱的金属预埋件应进行防腐处理。

（7）杆件需进行喷塑处理，喷塑颜色为白色，颜色可经业主同意后调整。

5.2 交通标线

（1）在规定的使用期限内，标线不应出现明显的变色。道路交通标线颜色的色度性能应符合现行国家标准《道路交通标线质量要求和检测方法》（GB/T16311）的规定。

（2）本工程道路标线采用反光标线，白色反光标线的亮度因数应大于或等于0.35，黄色反光标线的亮度因数应大于或等于0.27。

（3）新施划标线的初始逆反射亮度系数应符合现行国家标准《新划路面标线初始逆反射亮度系数及测试方法》（GB/T21383）的规定，白色反光标线的逆反射亮度系数不应低于150mcd·m-2·1x-1，黄色反光标线的逆反射亮度系数不应低于100mcd·m-2·1x-1。

（4）标线在正常使用期间，反射标线的逆反射系数应满足夜间水下视认要求，白色反光标线的逆反射亮度系数不应低于80mcd·m-2·1x-1，黄色反光标线的逆反射亮度系数不应低于50mcd·m-2·1x-1。

（5）标线的厚度按1.8±0.2mm控制。

（6）标线应使用抗滑材料，抗滑值应不小于45BPN。

（7）道路预成形标线带的性能应符合现行国家标准《道路预成形标线带》（GB/T24717）的要求，路面标线用玻璃珠的性能应符合现行国家标准《路面标线用玻璃珠》（GB/T24722）的要求。

5.3波形梁护栏

（1）立柱放样前，应调查每根立柱位置的地基状态。如遇地下通讯管线、泄水管等，涵洞顶部埋：土深度不足时，应调整某些立柱的位置，改变立柱埋置方式。

（2）立柱应根据设计图进行放样，并以构造物或特殊地形地物（如桥梁、通道、涵洞、中央分隔带开口、立交、平交等）为控制点，进行测距定位。

（3）立柱应牢固地埋入士中，达到设计深度，并与路面垂直。

（4）一般路段，立柱可采用打入法施工，施工时应精确定位。当打入过深时，不得将立柱部分拔出加以矫正，须将其全部拔出，待基础压实后再重新打入。

（5）立柱安装就位后，其水平方向和竖直方向应形成平顺的线形。

（6）护栏渐变段及端部的立柱，应按设计规定的坐标进行安装。

（7）波形梁板的连接螺栓及拼接螺栓不宜过早拧紧，以便在安装过程中利用波形梁的长圆孔及时进行调整，使其形成平顺的线形，避免局部凹凸。

（8）波形梁护栏连接螺栓及拼接螺栓均采用特殊防盜螺栓。

（9）防阻块通过连接螺栓固定于波形梁与立柱间，在拧紧连接螺栓前应调整防阻块使其准确就位。

5.4信号系统

（1）信号机使用与现有信号系统兼容的智能信号机。人行信号灯须具备倒计时功能，具体型号应在采购前征询建设方意见。

（2）交通信号灯灯杆采用钢质灯杆，采用圆形或多棱型经热镀锌处理的钢管。杆体距地面0.3-0.5m处应留有穿线孔，并配防水檐盖板及固定螺丝（非机动车信号灯灯杆、人行横道灯灯杆同上）。灯杆顶部应安装塑料或经防腐处理的金属防水帽。

（3）交通信号灯灯杆应进行喷塑保护，防止锈蚀。

（4）信号灯杆、信号机控制箱应单独保护接地，电阻应小于10Ω。

（5）信号灯电缆线宜采用地下敷设，地下敷设的电缆线严禁有接头，且每组信号灯宜单独使用一根电缆线接到信号机（机箱内电缆线必须单独编识别记号）。

（6）人行横道信号灯宜采用红、绿单独单元，不宜使用复式单元。安装高度为净空2米以上。

（7）交通信号灯用电应单独供应，由供电或路灯（5芯×16mm2）直接到路口接电箱，交通信号灯用电与岗亭、治安监控应单独联接，保障用电安全稳定。

（8）手工接线井：手工井深度在60cm，手工井中管道口应高于井底20cm，探出井壁不大于5cm，井口大小不小于50×50cm，有可能机动车驶过的区域（非机动车道或者人行道）应使用铁制井盖，其他区域可用复合材料井盖。

（9）车行信号灯和非机动车信号灯采用φ400灯盘，人行信号灯采用φ300灯盘，数量按平面图文字标示实施。

5.5其他

（1）施工前请建设单位报地名办确定各道路正式名称，用以制作路名标牌。

（2）其他成品安装质量要求详见相关标准。