工训楼一楼新能源制造车间项目控制价编制说明

一、编制依据

1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）营改增后调整内容、常建（2016）94号文关于转发《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》的通知、苏建函价〔2018〕298号《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》、常建[2019]1号关于贯彻《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》的通知、苏建函价〔2019〕178号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》、《省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》〔2019〕第19号；

2、委托方提供的设计图纸、招标文件、现场踏勘等；

二、编制范围

- 工训楼一楼新能源制造车间项目包括：拆除工程，土建工程，钢结构工程。

- 除以上注明外，所有图纸范围内的内容为本次编标范围。

- 计价说明

1、工程类别：土建三类工程。

2、本清单根据营改增后的编制规范，计税方式采用增值税一般计税模式编制。

3、人、材、机单价计取说明：人工单价按苏建函价[2023]63号文《省住房和城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》执行，主要材料价格按常州地区2023年8月份信息价编制，8月份没有的按月向前推，信息价没有的按市场价计入。

4、现状庭院内拆除工程按场内所有道路及园路全部拆除考虑，工程量按实暂估，相邻楼栋上凸出建筑物外立面构件若影响施工需进行拆除的，工程量亦包含在内（如砼雨蓬、门厅处钢结构雨蓬等），拆除垃圾全部外运出场（运距按10km考虑）。

5、现状可回收利用物件迁移项工作内容按甲方需要回收物件考虑：包括现有盆栽苗木移植、空调外机移位、景观座椅拆除移位等，处理方式及移位地点满足甲方要求。

6、新增牛腿与原房屋结构交接处涂料及抹灰层铲除工程量暂估，结算按实计取。

7、本工程所有土方按全部外运出场考虑，挖土机械按反铲挖掘机（斗容量1m3）考虑，运距按10km考虑；土方回填按外购土回填，运距按10km考虑，压实平整按人机配合考虑（其中人工回填40%，机械回填60%）。

7、根据常州市相关文件规定本工程所有砂浆（包括砌筑、粉刷、楼地面、屋面等）按预拌砂浆计算，混凝土按商品混凝土计算，二次结构采用非泵送。

8、本工程砖基础按照MU20混凝土普通砖，Ms10水泥砂浆砌筑考虑。

9、本工程模板工程量按混凝土与模板实际接触面积计算。

10、本工程施工用大型机械考虑1台履带式挖掘机（1M3以内)，1台履带式推土机（90KW以外），钢结构吊装考虑1台20t汽车吊。

11、总价措施项目清单与计价表说明

（1）、措施项目中总价项目费率取值详见下表

| 序号 | 内容 | 土建工程 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全文明施工 |  |
| 1.1 | 基本费 | 3.1% |
| 1.2 | 市级标化增加费 | 0% |
| 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 0.31% |
| 2 | 夜间施工 | 0.08% |
| 3 | 非夜间施工 | 0 |
| 4 | 冬雨季施工 | 0.18% |
| 5 | 已完工程及设备保护 | 0.05% |
| 6 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 0 |
| 7 | 临时设施 | 2.00% |
| 8 | 赶工措施 | 0 |
| 9 | 工程按质论价 | 0 |
| 10 | 住宅分户验收 | 0 |
| 11 | 建筑工人实名制费用 | 0.05% |
| 12 | 智慧工地费用 | 0.1% |
| 13 | 新冠疫情常态化防控 | 0 |

12、其他项目清单与计价汇总表计价说明

（1）预留金按分部分项工程费用10％计入。

13、规费税金详见下表

| 序号 | 内容 | 土建工程 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 社会保险金 | 3.20% |
| 2 | 住房公积金 | 0.53% |
| 3 | 环境保护税 | 0% |
| 4 | 税金 | 9% |

江苏春为全过程工程咨询有限公司

2023年8月27日