东城街道道路交通安全综合治理方案实施计划编制说明

一、工程概况

本工程为常州市金坛区东城街道道路交通安全综合治理方案实施计划，建设规模、工程特征、施工现场实际情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等见招标文件，各投标单位报价前应主动联络甲方组织踏勘现场，完全掌握施工现场可能存在的不确定因素及存在的风险。

二、编制依据

- 根据现场踏勘、测量、相关设计施工规范，编制清单。

- 中华人民共和国建设部《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

- 《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009年）、《2014年江苏省建筑与装饰工程计价表》、《2014年江苏省市政工程计价表》；《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及营改增后调整内容等。

- 材料价格：按2023年10月份常州工程造价信息指导价计入及市场询价计入（以上均为除税价）。

- 本工程人工费按苏建函价[2023]391号文执行。

- 本工程采用增值税的一般计税方法，依据江苏省住房和城乡建设厅文件：苏建价【2016】154号及苏建函价【2019】178号文；常州市城乡建设局文件：常建【2016】94号、《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)。

- 其他说明：

（1）、波形护栏：Gr-C-4E型波形梁护栏(二波)，含钻孔打入、制作及安装、材料场内外运输等全部工作内容，要求如下：

1、φ114*4.5*2100端头及路侧钢立柱（贴反光膜）、3厚配套钢柱帽、300*70*4.5防阻块（钢托架）、310*85*2.5钢质波形护栏板（二波）、端柱处弯头（贴黄黑反光膜、黑色油漆）、连接螺栓、拼接螺栓、防盗螺栓、六角头螺栓、垫圈垫片、反射器等所有钢构件制安；

2、所有钢构件均为Q235型钢材并进行热镀锌处理，钢柱防腐处理等；

3、具体工序做法、材质及规格等均需满足甲方要求；

4、工程量计算规则按波形栏板延长米计算，弯头及搭接重叠处不另行计算，投标单位报价时自行考虑到综合单价中。

5、具体工序做法、材质及规格等均满足甲方及交管部门要求。

（2）、单立柱矩形标志牌

单立柱矩形标志牌（□850*1200*3），含制作及安装等全部工作内容，满足交管部门及国标要求，要求如下：

1、基础土方挖填、夯实，余方就近摊平；

2、1000*800*100厚C15混凝土垫层，800*600*1000高C25混凝土基础，含模板安拆；

3、φ89*4.5*3600钢管立柱、□850*1200*3矩形标志板（板面贴反光膜）、滑动铝槽、基础钢筋、地脚螺栓、钢板、法兰盘、抱箍、螺栓螺栓、柱帽等所有金属材料制安；

4、钢材均为Q235型钢材，并进行热镀锌防腐处理等；

5、具体工序做法、材质及规格等均满足甲方及交管部门要求。

（3）、减速带

380宽*50厚成品橡胶减速带安装，含钻孔、安装等全部内容。

- 、路面修补

- 原破损路面拆除，按原路面恢复，满足甲方要求。

江苏浩然工程项目管理有限公司

2023年11月2日