## 工程量清单编制说明

一、编制依据及编制范围

1、GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；

2、GB50856-2013《通用安装工程工程量计算规范》；

3、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）

4、《江苏省建设工程费用定额》（2014版)。

5、人工费按苏建函价[2023]391号；

6、委托方提供的设计图纸及设计回复；

7、招标文件。

二、安装工程编制说明

1、部分灯具定额中已包含线盒、金属软管和灯头线，相应清单子目项目特征不另作描述，相关费用包含在综合单价中。

2、因各厂家灯具规格参数功率等指标不一致，投标单位所投产品各参数指标需不小于设计要求，且施工前需送样，经甲方等单位确认同意后，方能进场使用，结算价格不调整；应急照明灯具需严格按设计图纸要求报价，结算时不得以清单描述不全等为由调整价格。

3、电缆敷设方式不论水平或竖直敷设，均按已有清单执行，竖直通道电缆不单列子目，投标报价时综合考虑。

4、清单内电气暗配管、暗盒，综合单价已包含开槽、修补费用。

5、消防设备电源监控模块、能耗监测模块、电气火灾监控探测器模块等已计入各相应电箱内。

6、本工程为改造项目，所有抗震支吊架不另列清单字目，包含在所需使用的清单单价内；所有抗震支吊架，均需热镀锌，需含锚固体、加固吊杆、抗震连接构件及抗震斜撑等制作安装全部费用，需满足设计及使用要求。

7、除列明的调试外，其他各系统调试、检测、试运行、无负荷调试，带负荷调试内容及费用均含在投标总价内，由投标单位自行考虑。

8、所有施工过程中及调试验收移交过程中的水、电、气、燃油等，均有中标单位承担，各系统移交使用单位之后发生的水、电、气、燃油费用，均有使用单位承担。各系统均需经过检测，且达到设计要求及验收规范要求后，才能移交给使用单位。

9、各系统设备自带的随机备品备件，竣工时需移交使用单位。

10、铜管、不锈钢管、塑料排水管、塑料雨水管清单报价内均含管件及支吊架费用。

11、所有水管保温、风管保温厚度不能低于设计要求。水阀门的法兰保温清单未单列，其费用已含在总价内。

12、风管保温清单工程量，按风管面积乘以保温厚度计算，其他损耗、搭接、法兰保温等，由投标单位综合考虑在组价内。风阀、消声静压箱、消声器的保温工程量另计。

13、清单内风口、散流器，均为铝合金型材制作，颜色满足装饰要求，价格不调整。

14、阀门工作压力不小于相应管道工作压力。管道配件壁厚不小于同口径直管壁厚。

15、图纸材料设备型号均为参考型号，投标产品需符合设计性能指标、招标品牌要求。

16、单价及总价措施项目清单未列的，如投标单位认为实际现场需要的其他措施，则投标单位需将其费用自行考虑在投标总价内，结算时不新增措施项目清单。

17、消防给水系统清单特征未描述完整处，系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级，应大于消防给水系统的系统工作压力。

18、挡烟垂壁清单报价内含固定费用、含挡烟垂壁上方封堵费用，活动挡烟垂壁包含电机、控制箱等价格。

19、所选设备均为环保低噪声型。所有设备均采用相应的减震、避震措施。各种金属或橡胶减震器、减震垫、减震吊钩等均含各相应设备清单报价内。

20、所有涉及消防的设备、材料，均需满足消防验收要求。

21、卫生洁具按推荐品牌的中档考虑，选型供货前需经甲方同意，结算单价不作调整。

22、清单描述镀锌，均为热浸镀锌，热镀锌要求需满足国标要求及验收规范要求。

23、各系统均需对使用单位进行系统的培训，相应费用均含在投标总价内。

24、机电各设备材料清单未描述完整处，投标单位还需按照技术要求、物料表（物料书、方案等）、设计图纸及验收规范要求，进行报价。

25、清单以项为计量单位的，以项包干，结算时不调整。

26、所有机电安装工程所涉及的洞口的修补、防火封堵、防水封堵等费用(含暗装电箱、暗装消火栓箱、暗装接线箱、风管、桥架等洞口)，均由投标单位在投标总价内考虑。

27、防火封堵、防水封堵、地下室套管临时封堵费用等均按相关规范要求实施，已含在投标报价内。强弱电进线管的管口阻水堵塞需含在投标报价内。

28、安装在电井外的消防用配电箱采用金属箱体及金属门,采用内衬岩棉对箱体进行防火保护,配电箱门上标设明显消防标志；该费用在报价中综合考虑，清单不另做描述。

29、最终界面按现场要求施工。

30、光纤熔接费，各系统调试及试运行费在报价中综合考虑，清单不另列子目。

31、弱电部分品牌要求和技术参数要求详见弱电品牌及技术要求表。

32、综合布线可视化软件需将点位情况与原有项目相结合，实现统一化的智慧管理，该费用需在投标报价中考虑。

33、设备与材料的划分，结算时严格按GBT_50531_2009《建设工程计价设备材料划分标准》及江苏省费用定额规定计取，不受投标单位投标报价时的设备勾选限定。

三、装饰工程编制说明

1.施工图、有关施工规范及工程量清单中的项目特征互为补充，均作为编制投标报价的依据，如图纸与工程量清单中项目特征描述有不同处，以工程量清单为准报价。

2.本工程所用砂浆均为预拌商品砂浆（无论清单项目特征是否注明砂浆拌和方式），投标人应按此要求报价，并含在相应的投标综合单价内。

3.除工程量清单项目特征描述中注明含量暂定外，本工程所用埋件（后置埋件）、吊筋、龙骨、钢骨架、基层板、饰面材料等含量由投标人按照施工图纸及相关规范自行测算报价，结算时不作调整。

4.二级子目工程量，工程量清单项目特征描述中已提供的，投标人应按照提供工程量报价，结算时按规定进行调整；未提供工程量的由投标人自行计算报价。

5.饰面板颜色在施工中由业主确认，投标报价时应充分考虑颜色更换导致的价格风险。结算时颜色更改，投标价格不调整。

6.本工程所用天然石材均应进行六面防渗、防腐处理。石材六面防护、切割、磨边、倒角、清角、抽槽、开孔、粘结、背贴钢筋、背贴加强石、背网、见光、亚光等加工费不单独计量，均应含在相应的投标综合单价内。

7.墙地砖水刀切割、开孔的加工费用应包含在相应子目的综合报价内，结算时不单独计量。

8.墙地砖损耗（含设计排版、采购、施工等所有损耗），投标人应在综合单价中充分考虑，结算时投标综合单价不调整。

9.不锈钢门吸大部分安装在地砖或石材地面上，在地砖或石材面上开孔、不锈钢螺丝固定等应考虑在相应的综合单价内，结算时综合单价不应安装方式不同而调整。

10.不锈钢折边应考虑在相应的综合单价内，结算时不单独计量。

11.钢质门门套加宽的费用应含在相应的投标综合单价内，结算时不单独计量。

12.木饰面及石膏板等饰面板材工艺缝处理费用、干挂石材墙砖挂点加厚处理费用投标人应包含在投标报价内，结算时该项价格不调整。

13.烟感、喷淋开孔费均应含在相应的投标综合单价内，结算时不单独计量。

14.本工程所有用材的环保等级、防火等级、有害物质限量指标等均应满足设计及现行规范要求。

15.措施费计取：

1）智慧工地取费：按省住房城乡建设局【2021】第16号文的取费费率折中计取。

2）建筑工人实名制取费：按照省住建厅〔2019〕第19号文中取费表计取。

四、其他说明

1、分部分项工程量清单及单价措施项目清单中以项为单位的均为包干价，投标方需认真勘察现场并结合自身情况，自行考虑造价风险投标报价，结算时不做调整。

2、投标人必须自行踏勘现场，对清单中单价措施项目或总价措施项目需要补充的，必须在招标释疑中提出，否则结算时按原有清单措施项目进行结算，不再补充相应措施项目。

3、施工图、招标文件、技术要求、有关施工规范及工程量清单中的项目特征互为补充，均作为编制投标报价的依据，如图纸与工程量清单中项目特征描述有不同处，以工程量清单为准报价。

4、现场材料（设备）的二次搬运所发生的费用，均含在相应的综合单价内，不另行签证计取，投标人报价时应充分考虑此因素后报价。

5、建筑工人实名制取费按照省住建厅〔2019〕第19号文中取费表计取，如建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，结算时按照（分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费）*建筑工人实名制文件规定费率*0.5予以扣除。

设备材料品牌推荐表

一、电气

- 配电箱、柜开关元器件：ABB、施耐德、西门子（均为标准型）

- 普通灯具：三雄极光、雷士、英特曼

- 应急照明灯具：三雄极光、江门劳士、浙江中川、高德利华

- 开关插座面板：西门子、西蒙、英特曼

- 电线电缆：无锡江南、远东控股、江苏上上、江苏东峰

- 消防报警器材：海湾、北京利达、北大青鸟、江苏荣夏

- 桥架：江苏士林、江苏华鹏、江苏华峰、扬中大全

- 给排水、消防水

- 阀门：上海美科、北京艺创、溧阳竹箦、上海精蝶

- 保温材料：赢胜、福姆斯、华美

- 洁具（含五金）：美标、和成、杜菲尼

- 消火栓、灭火器：福建天广、常州南方、浙江恒安

- 消防沟槽管件：山东亿佰通、山东鲁源、上海威逊、上海瑞孚

- 水喷淋头：福建天广、常州南方、浙江恒安、浙江诸暨

三、通风空调

- 风机：浙江志江、浙江浩龙、浙江风神、靖江华勇、上风高科

- 风阀、风口、静压箱、消声器：浙江志江、浙江浩龙、浙江风神、常州梶原

- 活动挡烟垂壁：梶原、苏州创建、建东、宝盾

- 两通阀、电动阀：埃美柯、沪工、标一

- 空调机组、风机盘管：天加、特灵、约克

- VRV空调：大金、日立、三菱电机

- 保温材料：赢胜、福姆斯、华美

- 抗震支架：镇江圣凯文，合肥元康，常州固顺，浙江泰德阳光

四、智能化

1	配线架、理线架、网线、跳线：康普、西蒙、百盛、普鲁斯特

2	网络交换机：华三、华为、锐捷

3	视频安防监控系统：海康威视、大华、天地伟业

4	出入口门禁管理系统：海康威视、博世、大华

六、装饰

1、砖/墙面砖：金科、博德、欧美、亚细亚、鹰牌

2、医用无机板：亿森美欣、雅鑫图、纷雅、格特、卡利

3、乳胶漆：多乐士、立邦、三棵树

4、PVC：国产优质，同质透芯

5、石膏板、轻钢龙骨：国产优质